# 采购内容与要求

## 第一节 服务要求

一、项目概况

1、采购项目名称： 衡阳西渡高新技术产业开发区扩区基础测绘项目

2、采购预算：2406386.00 元

3、服务期限 : 30日历天

4、采购内容：衡阳西渡高新技术产业开发区扩区基础测绘，面积为11445502平方米等。

二、工作内容

1、本次地形更新测量采用实景三维模型1： 500数字线划图， 同步生产三维模型，正射影像（DOM） 与1： 500数字线划图（DLG） 。数字线划图（DLG） 应表示定位基础、居民地及设施、交通、管线、水系、境界与政区、地貌、植被与土质等各项地物、地貌要素， 以及地名与注记等。地物、地貌的各项要素的表示方法和取舍原则，按国家及行业相关标准执行。所有的地物必须要有地物编码，地物编码规则及分层必须按照《湖南省基础地理信息系统数据标准》 （试行）执行。负责衡阳西渡高新技术产业开发区扩区内新侧1： 500数字线划图数据、文档等资料汇总。

2、三级RTK控制点：提交控制点坐标成果表、点位示意图及相关原始记录等资料，为后续测量工作（如地形测绘、工程放样）提供依据。

3、数据入库： 围绕“数据准备、处理、导入、质检及维护 ”全流程展开，核心是将分散的测量成果规范化录入数据库，实现数据的统一管理与复用。

4、各地块测量面积统计（以下地块面积按照红线面积计算，制图面积为红线外扩25米范围

为实际制图面积）：

| 地块名称 | 面积（平方米） |
| --- | --- |
| 界牌地块一 | 1971477 |
| 界牌地块二 | 479836 |
| 时间谷地块 | 2169259 |
| 樟木乡政府地块 | 642889 |
| 新中源地块 | 2074714 |
| 江山学校地块一 | 1087143 |
| 江山学校地块二 | 219 |
| 工业园地块 | 3019965 |
| 合计 | 11445502 |

三、技术依据

符合《中华人民共和国土地管理法》 、 《湖南省实施（中华人民共和国土地管理法） 办法》 、 《中华人民共和国测绘法》 、 《基础测绘条例》等国家、省市及地方有关的法规、

政策、文件规定。

1. GB 35650-2017《国家基本比例尺地图测绘基本技术规定》。

2. GB/T 20257.1-2017《国家基本比例尺地图图式 第1部分： 1 ∶ 500 1 ∶ 1000 1 ∶ 2000 地形图图式》。

3. GB/T 33453-2016《基础地理信息数据库建设规范》 ：。

4. GB/T 14912-2017《1 :500 1 :1000 1:2000外业数字测图规程》。

5. GB/T 7930-2008《1 ∶ 500 1 ∶ 1000 1 ∶ 2000 地形图航空摄影测量内业规范》。

6. GB/T 7931-2008《1 ∶ 500 1 ∶ 1000 1 ∶ 2000 地形图航空摄影测量外业规范》。

7. GB/T 15967-2008《1 ∶ 500 1 ∶ 1000 1 ∶ 2000 地形图航空摄影测量数字化测图规范》。

8. GB/T 24356-2023《测绘成果质量检查与验收》。

9. CJJ/T 8-2011《城市测量规范》。

四 、 其他要求

投标人需在投标文件中对采购人的时效性作出实质性响应，并承诺在服务期限规定时间内，达到 7*24 小时响应；若遇采购方紧急情况时， 中标方提交的技术报告需满足采购人的时间及质量要求且采购方不再额外支付加班费用。 中标单位如两次未按规定时间提交报告给采购方，或者为采购方提供的服务工作存在违法违规现象的，采购方有权单方面终止合同， 取消中标单位资格。

五 、 验收

1、履约验收主体：衡阳西渡高新技术产业开发区管理委员会

2、履约验收内容： 地形地貌新测（红线外扩30米） 、航空数字线划图；三级RTK控制点；不动产登记权籍调查；数据入库等。

3、验收标准：符合国家、省市及地方有关的法规、政策、文件规定。

对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。

## 第二节 商务要求

一 、主要商务要求

| 履行合同的时间、地点及方 式 | 服务时间：30.日历天 服务地点：采购人指定地点。 服务方式：现场服务。 |
| --- | --- |

| 服务期限 | 30日历天 |
| --- | --- |
| 响应时间 | 7*24 小时 |
| 合同价款支付方式和条件 | 具体支付方式，签订合同时约定。 |
| 解决争议 的方式 | 诉讼 |

二 、踏勘：投标人可自行组织到项目所在地，实地踏勘，为采购人提供全面，有利于本项目的实施方案等。由此产生的费用自理，人身安全等

# 事项由投标人自行处理。采购人不承担任何责任。