衡阳县金兰镇X007乡政府-金兰路面修 工程

工 程 量 清 单

法定代表人

或

委托代理人

招 标 人

：

(单位公章)

(签字盖章)

法定代表人

或

委托代理人

工 程 造 价

咨 询 人：

(单位公章及成果专用章)

(签字盖章)

养护工程预算汇总表

养护工程项目名称：衡阳县金兰镇X007乡政府-金兰路面修复养护工程

编制时间：2025-10-14

第 1 页 共 1 页

全路段

3-00-1表

各项

费用

比例

（％

）

衡阳县金兰镇X007乡政府-金兰路面

修复养护工程

分项编号

工程或费用名称

单位

总数量

总金额（元）

技术经济

指标

技术经济指

标

技术经济指

标

数量

金额（元）

数量

金额（元）

1

第100章至第900章合计

100

300

600

第100章 总则

第300章 路面工程

第600章 安全设施及预埋管件工程

已包含在清单合计中的材料、工程设备、专

业工程暂估价合计

9

清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂

估价合计

10

11

11.1

11.2

11.3

12

计日工合计

劳务

材料

施工机械

暂列金额（不含计日工总额）

招标控制价

53373

53,373.00

13

编制：BZ

复核：

工程量清单表

合同段：衡阳县金兰镇X007乡政府-金兰路面修复养护工程

标表2

第100章 总则

子目号

101

子目名称

单位

数量

单价

合价

项目特征

保险费

-01

保险费

1.包括建筑工程一切险和第三者责任险

102

工程管理费

施工环保费

安全生产费

-02

总额

总额

1

1

-03

103

临时工程与设施费

临时供电设施费

交通维护费

-03

总额

总额

1

105

-01

交通维护费

1.施工内容：详设计

第100章 合计

人民币

元

清单

第 1 页 共 3 页

工程量清单表

合同段：衡阳县金兰镇X007乡政府-金兰路面修复养护工程

标表2

第300章 路面工程

子目号

305

子目名称

挖除、铣刨旧路面

单位

数量

单价

合价

项目特征

-01

水泥混凝土路面

挖除水泥混凝土路面

沥青混凝土路面

铣刨沥青混凝土路面

透层、粘层和封层

石油沥青粘层

-01

m3

m2

537.9

1.混凝土旧路面，运距综合考虑。

1.沥青混凝土刨除，厚度4cm。

1.沥青用量满足设计及规范要求。

-02

-01

96

309

-02

m2

m2

10268.98

1495.94

防裂贴

-06

1.宽度48cm；2.详细工艺见施工图设计说明。

（宽度48cm）

310

-01

322

-04

-05

323

热拌沥青混合料面层

细粒式沥青混凝土

m2

10268.98

1.厚度4cm；2.细粒式商品沥青混凝土，运距综合考虑；3.压实度满足设计及规范要求。

水泥混凝土面板处理

混凝土路面清洗拉毛处理

路面钢筋

m2

kg

10268.98

1640.27

1.旧路面拉毛处理，详设计要求。

1.抗拉强度满足设计及规范要求；2.规格型号详设计。

水泥混凝土路面常规病害处治

灌缝

-02

-03

热沥青

灌缝

m

3036

1.石油沥青；2.沥青用量满足设计及规范要求。

热沥青

-03

-01

-04

-01

裂缝维修

扩槽灌浆

m

80.55

1.详设计。

破板修复

水泥路面换板（厚20cm）

m2

2689.5

1.路面厚度20cm；2.运距综合考虑。

第300章 合计

人民币

元

清单

第 2 页 共 3 页

工程量清单表

合同段：衡阳县金兰镇X007乡政府-金兰路面修复养护工程

标表2

第600章 安全设施及预埋管件工程

子目号

605

子目名称

单位

m2

数量

单价

合价

项目特征

道路交通标线

-02

热熔型涂料路面标线

特殊路面标线

振动标线

613.82

1.热熔型标线涂料。

-05

-01

m2

7.22

1.热熔振动标线涂料。

第600章 合计

人民币

元

清单

第 3 页 共 3 页