蒸环评函〔2025〕18号

衡阳市生态环境局

关于衡阳县财源页岩砖有限公司资源化利用

珠晖区原中盐天友及学宫路遗留废渣

项目环境影响报告表的批复

衡阳县财源页岩砖有限公司：

你公司《关于对衡阳县财源页岩砖有限公司资源化利用珠晖区原中盐天友及学宫路遗留废渣项目进行批复的请示》和湖南绿宏环保科技有限公司编制的《衡阳县财源页岩砖有限公司资源化利用珠晖区原中盐天友及学宫路遗留废渣项目环境影响报告表》（报批稿）及专家组评审意见均收悉，经研究，批复如下：

一、衡阳县财源页岩砖有限公司拟投资101.7万元，在衡阳县西渡镇正大村枣子组建设资源化利用珠晖区原中盐天友及学宫路遗留废渣项目。项目总占地面积19000m2。建筑面积为19000m2，本项目建设为依托现有砖厂生产线，增加一般固废（仅限珠晖区原中盐天友及学宫路遗留废渣）替代部分（10%）页岩原料进行生产，新建煤矸石堆棚、一般固废堆棚，新增占地3000m2，新建建筑物占地为原采矿区。本项目符合国家产业政策，根据湖南绿宏环保科技有限公司所编制的环境影响报告表的分析结论和专家组评审意见，在建设单位严格执行环保“三同时”制度，切实落实报告表中提出的各项污染防治措施，确保各类污染物达标排放的情况下，从环保的角度分析，同意该项目建设。本《报告表》可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目在建设和管理过程中必须按照环保“三同时”制度的要求，落实污染防治措施，并在工程建设和环境管理中着重注意以下问题:

（一）加强项目施工期的环境管理。要合理布置施工场地，工程弃料、建筑垃圾要及时清运，做到工完、料完、场地清；采取路面洒水、渣土密闭运输及喷水降尘设施等有效措施，严格控制扬尘污染和噪声扰民。

（二）加强废气的污染防治。隧道窑烟气经风机引入双碱法除尘设施处理后经25m排气筒达标排放；密闭原料加工车间，破碎、筛分粉尘经集尘罩收集后经布袋除尘器+15m高排气筒排放；对原料堆棚进行三面封闭且带顶棚，做好防风、防雨、防尘措施，硬化原料堆棚地面并定期洒水，减轻粉尘对周边环境的影响；食堂油烟经有效处理后达标排放。

（三）加强废水的污染防治。应采取雨污分流、污污分流措施；雨水经场内雨水沟导入雨水收集池回用于生产和厂区降尘，脱硫喷淋废水全部循环利用，生活污水经隔油池、化粪池收集后交由周边农户作农肥使用，不得外排任何废水。

（四）加强固体废弃物的污染防治。除尘器收集的粉尘、脱硫除尘渣、沉淀池渣、废泥坯、废砖块等固废返回生产工序重新回用；废机油按危险废物进行储存，定期交资质单位处置；生活垃圾由环卫部门统一清运。

（五）加强噪声污染防治。合理进行厂区布局，对高噪声设备采取隔声、减震等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234-2008）中2类标准。

（六）严格落实污染物排放总量控制措施，项目实施后污染物排放必须严格控制在衡阳县环境保护局核定下达的指标内：二氧化硫控制在5.04吨/年、氮氧化物9.78吨/年。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位应按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，及时开展建设项目竣工环境保护自主验收，并将建设项目竣工环境保护验收监测报告和验收意见报送我局备案；在启动生产设施或实际排污之前应依法取得排污许可证。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、衡阳县生态环境保护综合行政执法大队将该项目纳入日常监管并履行项目建设及运营后现场监管职责。

衡阳市生态环境局                                2025年8月8日