蒸环评函〔2025〕12号

衡阳市生态环境局

关于衡阳岳峰新材料有限公司年加工4万吨硫酸

钡粉体材料建设项目环境影响报告表的批复

衡阳岳峰新材料有限公司：

你公司《关于对衡阳岳峰新材料有限公司年加工4万吨硫酸钡粉体材料建设项目进行批复的请示》和湖南鑫煜环保科技有限公司编制的《衡阳岳峰新材料有限公司年加工4万吨硫酸钡粉体材料建设项目环境影响报告表》及专家组评审意见均收悉，经研究，批复如下：

一、衡阳岳峰新材料有限公司拟投资200万元在衡阳县西渡镇大勇村租赁湖南衡利丰陶瓷有限公司闲置厂房的部分区域建设年加工4万吨硫酸钡粉体材料项目。项目总占地面积3081m2，生产车间的西北侧为原料区，中部为破碎区、磨粉区，布置破碎机、环辊磨、雷蒙磨等，南侧为成品堆场。本项目符合国家产业政策，根据湖南鑫煜环保科技有限公司所编制的环境影响报告表的分析结论和专家组评审意见，在建设单位严格执行环保“三同时”制度，切实落实报告表中提出的各项污染防治措施，确保各类污染物达标排放的情况下，从环保的角度分析，同意该项目建设。本《报告表》可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目在建设和管理过程中必须按照环保“三同时”制度的要求，落实污染防治措施，并在工程建设和环境管理中着重注意以下问题:

（一）加强废水的污染防治。项目采用干式作业，无生产废水产生；生活污水依托湖南衡利丰陶瓷有限公司现有化粪池预处理后外排至市政管网，经衡阳西渡高新区污水处理厂处理达标后排入蒸水。

（二）加强废气的污染防治。采取全封闭生产厂房，破碎粉尘经布袋除尘器处理达标后排放；磨粉粉尘经布袋除尘器处理达标后经15m高排气筒排放；储存筒仓粉尘经仓顶脉冲布袋除尘器处理达标后排放；原料堆场和物料装卸设置于全封闭厂房内，原料堆场采取水雾喷淋；投料区设置三面围挡；厂区道路及车间路面全硬化，定期清扫和洒水降尘。

（三）加强固体废物的污染防治。应按“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实固废分类收集、处置和综合利用措施，确保不造成二次污染。除尘器收集的粉尘收集后作为产品外售；废包装袋统一收集后外售废品回收站；定期更换的废布袋由厂家回收合理处置；生活垃圾由环卫部门清运处理；废润滑油、废含油抹布及手套等危险废物收集后暂存于危废暂存间，并定期交由有资质的单位处置。

（四）加强噪声污染防治工作。合理布局，选用低噪声设备，采取厂房隔声、减震降噪等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位应按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，及时开展建设项目竣工环境保护自主验收，并将建设项目竣工环境保护验收监测报告和验收意见报送我局备案；在启动生产设施或实际排污之前应依法取得排污许可证。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、衡阳县生态环境保护综合行政执法大队将该项目纳入日常监管并履行项目建设及运营后现场监管职责。

衡阳市生态环境局                                2025年5月16日