第四章 采购需求

- 一、技术要求

- 一、项目基本情况

- 1、项目名称：衡阳县中小学（幼儿园）食堂金刚网折叠门、金刚网纱窗采购项目

- 2、采购预算：979404.4元

- 二、采购要求

- 1、货物清单

| - 序号 | - 名称 | - 规格/型号 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 金刚网拉闸门与折叠门 | - 1.采用厚度不少于2.6㎜铝合金门框、门套、导轨，材质标准应符合国家标准GB/T3190-2020标准； - 2.要求门框变形度及铝合金化学成分含量符合相应国家标准； - 3.金刚纱网孔径11目，厚度大于或等于0.8㎜； - 4.门框均采用不锈钢链接件，门锁、插销等均符合国家标准，确保结构可靠，安全稳定； - 5.可使用拉闸式收缩门或折叠门，折叠门折叠后门洞可全开； - 6.安装后门底部与地面缝隙高度小于1㎝，侧部与顶部无缝隙，保证门框与地面平行，正常开启； - 7.装配金刚纱网孔径11目，厚度大于或等于0.8㎜，且防锈的金属纱网； - 8.使用拉闸式收缩门均为对开门，使用折叠门：门洞少于2m的为折叠门对开门，门洞大于2m为4折叠对开门（每边2折叠） ； - 9.采用拉闸式收缩门地面导轨应使用厚度不少于2.0mm不锈钢导轨。 - 10.使用折叠门门框铝材质宽不少于75mm，厚不少于33mm，门框内孔外部安装25cm×25方格型铝合金纱网保护支架，内安装压条。 | - 1823 | - ㎡ |
| - 2 | - 金刚网纱窗 | - 1.采用厚度不少于1.5㎜铝合金窗框，材质应符合国家标准GB/T3190-2020标准； - 2.要求窗框变形度及铝合金化学成分含量符合相应国家标准； - 3.采用不锈钢链接件； - 4.金刚纱网孔径11目，厚度大于或等于0.8㎜，且防锈的金属纱网。 | - 2279 | - ㎡ |

- 2、安装要求：测量要精准，安装要牢固≤0.5毫米，要起到防鼠、蚊虫、防飞禽的作用，与原门窗要适配，不影响原门窗的开启或关闭。

- 3、环保要求：执行《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325。

- 4、配送要求

- 4.1由中标人按招标人要求配送到指定地点，运输费由中标投标人承担。

- 4.2中标人应及时组织配送团队做好配送服务工作，因为组织管理不力造成损失、责任及风险等，均由投标人自行承担，招标人不承担任何补偿和责任。

- 三、服务及其他要求

- 1.中标人需要到各学校进行现场测量、安装。

- 2.中标人应为运输和安装人员购买相关安全责任险，在运输和安装过程中出现人身伤害事故由中标投标人负责，招标人不承担任何责任。

- 3.当招标人对中标人供应的产品质量提出异议时，应由招标人委托有资质的检测公司，对产品实施检验，检验费应由中标人负责。

- 四、供应商在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

- 五、对于上述项目要求及商务要求，供应商须在响应文件中进行回应，做出承诺及说明。

附学校明细表：

| 序号 | 学校 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 第三中学 |  |
| 2 | 第四中学 |  |
| 3 | 第五中学 |  |
| 4 | 衡阳县弘扬中学 |  |
| 5 | 衡阳县实验学校 |  |
| 6 | 蒸阳学校 |  |
| 7 | 特殊教育学校 |  |
| 8 | 西渡联校 | 清平中学 |
| 9 | 西渡联校 | 英陂完小 |
| 10 | 西渡联校 | 阳古小学 |
| 11 | 西渡联校 | 英陂中学 |
| 12 | 西渡联校 | 秋塘完小 |
| 13 | 西渡联校 | 咸水小学 |
| 14 | 西渡联校 | 咸水学校 |
| 15 | 西渡联校 | 陡岭小学 |
| 16 | 西渡联校 | 西渡中学 |
| 17 | 西渡联校 | 中心小学 |
| 18 | 杉桥联校 | 杉桥中学 |
| 19 | 杉桥联校 | 石元完全小学 |
| 20 | 杉桥联校 | 杉桥中心小学 |
| 21 | 演陂联校 | 新塘完全小学 |
| 22 | 演陂联校 | 方工完全小学 |
| 23 | 演陂联校 | 六塘完全小学 |
| 24 | 演陂联校 | 中科实验学校 |
| 25 | 演陂联校 | 中心幼儿园 |
| 26 | 演陂联校 | 演陂中学 |
| 27 | 演陂联校 | 中心小学 |
| 28 | 演陂联校 | 方工中学 |
| 29 | 樟木联校 | 中心幼儿园 |
| 30 | 樟木联校 | 里仁完小 |
| 31 | 樟木联校 | 樟木中学 |
| 32 | 樟木联校 | 中心小学 |
| 33 | 井头联校 | 中心小学 |
| 34 | 岣嵝联校 | 岣嵝中学 |
| 35 | 岘山联校 | 岘山中学 |
| 36 | 岘山联校 | 木口中学 |
| 37 | 岘山联校 | 檀山中学 |
| 38 | 岘山联校 | 檀山完全小学 |
| 39 | 岘山联校 | 岘山中心小学 |
| 40 | 关市联校 | 关市中心小学 |
| 41 | 关市联校 | 双溪中学 |
| 42 | 关市联校 | 关市中学 |
| 43 | 关市联校 | 汇水中学 |
| 44 | 关市联校 | 盘石完小 |
| 45 | 关市联校 | 双溪完小 |
| 46 | 界牌联校 | 界牌中心小学 |
| 47 | 界牌联校 | 银瓷完全小学 |
| 48 | 界牌联校 | 唐福完小 |
| 49 | 界牌联校 | 白象小学 |
| 50 | 界牌联校 | 界牌中心幼儿园 |
| 51 | 金兰联校 | 金兰中心幼儿园 |
| 52 | 金兰联校 | 石坳学校 |
| 53 | 金兰联校 | 贺市完小 |
| 54 | 金兰联校 | 山水学校 |
| 55 | 金溪联校 | 隆兴完小 |
| 56 | 金溪联校 | 金溪中心小学 |
| 57 | 集兵联校 | 集兵中学 |
| 58 | 集兵联校 | 集兵中心小学 |
| 59 | 三湖联校 | 三湖中学 |
| 60 | 三湖联校 | 三湖中心小学 |
| 61 | 三湖联校 | 鼓峰完小 |
| 62 | 三湖联校 | 甘泉完小 |
| 63 | 三湖联校 | 甘泉小学 |
| 64 | 三湖联校 | 六一完小 |
| 65 | 台长联校 | 九市完全小学 |
| 66 | 台长联校 | 福溪完全小学 |
| 67 | 曲兰联校 | 桐梓中学 |
| 68 | 曲兰联校 | 曲兰中心幼儿园 |
| 69 | 洪市联校 | 洪市中学 |
| 70 | 洪市联校 | 高碧中学 |
| 71 | 洪市联校 | 夏明翰中学 |
| 72 | 洪市联校 | 洪市中心小学 |
| 73 | 樟板联校 | 樟树中心小学 |
| 74 | 樟板联校 | 板市中学 |
| 75 | 樟板联校 | 板市小学 |
| 76 | 石市联校 | 醒狮学校 |
| 77 | 石市联校 | 金屏学校 |
| 78 | 石市联校 | 石市中学 |
| 79 | 石市联校 | 石市中心小学 |
| 80 | 石市联校 | 甲满学校 |
| 81 | 渣江联校 | 文德完小 |
| 82 | 渣江联校 | 松市完小 |
| 83 | 渣江联校 | 渣江中心小学 |
| 84 | 渣江联校 | 盐田中学 |
| 85 | 渣江联校 | 渣江中学 |
| 86 | 溪江联校 | 富田完小 |
| 87 | 溪江联校 | 溪江中心小学 |
| 88 | 大安联校 | 水寺学校 |
| 89 | 大安联校 | 上乔小学 |
| 90 | 大安联校 | 大安中学 |
| 91 | 大安联校 | 大安中心小学 |
| 92 | 库宗桥联校 | 库宗桥中心小学 |
| 93 | 库宗桥联校 | 玩市完全小学 |
| 94 | 库宗桥联校 | 库宗小学 |
| 95 | 库宗桥联校 | 嘉隆完全小学 |
| 96 | 库宗桥联校 | 新华完全小学 |
| 97 | 库宗桥联校 | 大町小学 |
| 98 | 库宗桥联校 | 库宗中学 |
| 99 | 库宗桥联校 | 石口中学 |
| 100 | 库宗桥联校 | 古井中学 |

- 二、商务要求

| 履行合同的时间、地点及方式 | 交货时间：自合同签订之日起15天内完成施工并验收合格交付投入使用。 交货地点：采购人指定地点（衡阳县境内100所中小学校及幼儿园）。 交货方式：现场交货。 |
| --- | --- |
| 质量保证期 | 两年 |
| 响应时间 | - 7*24小时 |
| 合同价款支付方式和条件 | - 货到安装调试完成并验收合格后支付合同金额的95%，剩余5%在质量保证期满后无息付清。（具体事项以合同签订为准） |
| 解决争议的方式 | ☑仲裁 □诉讼 |