# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 衡阳蒸水报废汽车回收拆解有限公司报废汽车回收拆解建设项目

建设单位（盖章）： 衡阳蒸水报废汽车回收拆解有限公司

编制日期：          2026年4月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 衡阳蒸水报废汽车回收拆解有限公司报废汽车回收拆解建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2512-430421-04-01-506445 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 林立挺 | 联系方式 | 13974773420 |
| 建设地点 |  | 湖南省衡阳市衡阳县阳古社区湖南衡利丰陶瓷有限公司内（属于湖南衡阳西渡高新技术产业开发园区范围内） |  |  |
| 地理坐标 |  | （北纬26度56分42.075秒，东经112度27分17.715秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C4210金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用42 - 85 金属废料和碎屑加工处理 421 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 衡阳县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 1000 | 环保投资（万元） | 125 |
| 环保投资占比（%） |  | 12.5 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 21235.5 |
| 专项评价设置情况 |  | 根据建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）：项目属于“三十九、废弃资源综合利用42-85金属废料和碎屑加工处理 421-废机动车的其他废料和碎屑加工处理”，应当编制环评报告表。 根据环办环评〔2020〕33号“关于印发建设项目环境影响报告表》 内容、格式及编制技术指南的通知等有关文件”中建设项目环境报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）：一般情况下，建设单位应按照本指南要求，组织填写建设项目环境影响报告表。建设项目产生的环境影响需要深入论证的，应参照环境影响评价相关技术导则开展专项评价工作。根据建设项目排污情况及所涉环境敏感程度，确定专项评价的类别。大气、地表水、环境风险、生态和海洋专项评价具体设置原则见表 1-1。 表1-1 专项评价设置原则说明表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有有毒有害污染物、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目不涉及; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车送污水处理厂除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目无新增工业废水直排; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目不涉及; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及; 否. 海洋; 直接想海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及; 否. 由此，本项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 |  | 规划名称：《衡阳西渡高新技术产业开发区发展规划》 审批单位：湖南省人民政府 审批文号：湘政函[2008]135号 规划名称：《衡阳西渡高新技术产业开发区控制性详细规划》 审批单位：衡阳县人民政府 审批文号：蒸政复[2025]49号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环境影响评价名称：《衡阳西渡经济开发区环境影响评价报告书》 召集审查机关：湖南省生态环境厅（原湖南省环境保护厅） 审批文号：湘环评[2013]285号 此外：《湖南衡阳西渡高新技术产业园区环境影响跟踪评价报告书》于2022年8月25日取得湖南省生态环境厅的复函（湘环评函〔2022〕85号）；最新的规划环评影响报告正在编制中。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 2013年，湖南衡阳西渡经济开发区管理委员会委托长沙环境保护职业技术学院开展《湖南衡阳西渡经济开发区规划环境影响报告书》环境影响评价工作，规划范围7.43km2，并于2013年12月取得湖南省环保厅的批复（湘环评[2013]285号）。 2015年9月，湖南省发展和改革委员会以《关于衡阳西渡高新技术产业园区调区扩区的函》（湘发改函[2015]314号）同意对衡阳西渡高新区进行调区扩区。调扩区方案为：到2020年，规划面积由原84.20公顷调整至743.28公顷，调区扩区后，原核准区域进行整体区位调整，在新区域的蒸阳大道及联胜路以北连片区域中置换84.20公顷土地，新园区的范围东起恒生路，西至清江北路，南至联胜路及省道S315线，北至顺济路，实现整体连片开发。 根据湖南省发展和改革委员会、湖南省自然资源厅关于发布《湖南省省级及以上产业园区边界面积及四至范围目录》的通知（湘发改园区[2022]601号），衡阳西渡高新技术产业园区规划总面积1007.11公顷，总共分为6个区块。其中区块一：面积为766.88公顷，东至恒生路，南至联胜路及S315省道，西至清江北路，北至顺济路东；区块二：面积为11.46公顷，东至开福路，南至船山西路，西至洪山路，北至工业路；区块三：面积为135.76公顷，东至石冲水库，南至S336省道，西至肖家冲，北至彩堂塆；区块四：面积为33.30公顷，东至大鹰村，南至老鸦冲，西至新塘皂，北至S315省道；区块五：面积为18.60公顷，东至樟板路，南至樟南路，西至光伏路，北至人和路；区块六：面积为41.11公顷，东至X034县道，南至赖老屋，西至斜坡堰水库，北至牛角冲。 根据“湖南衡阳西渡高新技术产业园区关于印发《2025年度工作要点》的通知（蒸高新工[2025]6号）”，本项目属于中共湖南衡阳西渡高新技术产业园区工作委员会行政管辖范围内，项目位于衡阳西渡高新技术产业开发区下一步规划扩区范围内。 项目与《衡阳西渡经济开发区环境影响评价报告书》（湘环评〔2013〕285号）相符性分析如下： 表1-2 项目与“湘环评〔2013〕285号”文相符性分析一览表 规划环评“湘环评〔2013〕285号”要求; 项目判定情况; 相符性. 进一步优化规划布局，经开区内各功能区相对集中布置，严格按照功能区划进行有序开发建设，处理好经开区内部各功能组团及经开区与周边工业、生活、配套服务等各功能组团间的关系，充分利用自然地形和绿化隔离带使各功能区隔离，按报告书要求，将经开区中部南、北两侧均临近规划居住区的二类工业用地调整为一类工业用地，对现状居住工业混杂局面逐步调整，控制在规划道路两侧新建对噪声敏感的建筑物，确保功能区划明确、产业相对集中、生态环境优良，减轻功能区相互干扰影响。; 本项目位于湖南省衡阳市衡阳县阳古社区湖南衡利丰陶瓷有限公司内，项目用地属于工业用地，严格按照功能区划进行有序开发建设确保功能区划明确、产业相对集中、生态环境优良，减轻功能区相互干扰影响。; 符合. 严格执行经开区入园企业准入制度，入园项目选址必须符和经开区总体发展规划、用地规划、环保规划及主导产业定位要求，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，禁止气型污染严重企业、涉重金属企业入驻，严格控制三类工业。管委会和地方环保行政主管部门必须按照报告书提出的经开区准入限制行业类型一览表做好项目的招商把关，在入园项目前期和建设期，必须严格执行建设项目环境影响评价和“三同时”管理制度，推行清洁生产工艺，确保排污浓度、总量满足达标排放和总量控制要求；加强对规划区内企业的环境监管，完善企业环保手续、确保污防设施正常运营、达标排放，总体满足产业定位和地方环保管理要求。; 本项目属于“C4210金属废料和碎屑加工处理”、不属于经开区准入限制行业类型一览表中的限制行业，不属于国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重企业，不属于耗水量大、水型污染严重企业。在按本报告提出的污染防治措施后能确保各类污染物达标排放。; 符合. 落实经开区水污染控制措施。经开区排水实施雨污分流，近期排水经收集后排入衡阳县县城污水处理厂深度处理，远期经开区自建污水处理厂，其选址、规模、处理工艺等另行环评论证，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准，经专管排入蒸水。加快实施衡阳县县城污水处理厂扩建、园区污水处理厂建设、配套排水管网建设等基础设施建设，截污、排污管网必须与道路建设、区域开发、项目引进同步进行，保障经开区废水实现集中深度处理。在经开区与集中污水处理厂接管运营完成前，应限制引进水型污染企业，已建成企业废水应经自行处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后方可外排。; 本项目按园区政策要求落实水污染防治措施，排水实施雨污分流，初期雨水经初期雨水收集池收集后，与项目车间地面拖洗废水一并经三级隔油沉淀池+高效油水分离器处理后排入园区污水管网最后进入衡阳西渡高新区污水处理厂深度处理；生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网最后进入衡阳西渡高新区污水处理厂深度处理。; 符合. 按报告书要求做好经开区大气污染控制措施。管委会应积极推广清洁能源，严格控制新建10t/h以下燃煤锅炉，凡10t/h以下锅炉必须采用燃气等清洁燃料，园区燃煤含硫率应确保控制在1%以内。建立经开区清洁生产管理考核机制，对各企业工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与净化处理装置，确保达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放；入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的行业排放标准及《大气污染物综合排放标准》中二级标准要求。合理优化工业布局，在不同性质的工业企业间设置合理的间隔距离，防止相互干扰。; 本项目不新建锅炉，生活与生产全部使用电能，属于清洁能源；项目按环评要求合理设置废气收集与净化处理装置，确保废气达标排放，合理优化平面布局，防止相互干扰。; 符合. 做好经开区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，严防二次污染。; 本项目采取工业固体废物和生活垃圾分类收集、转运、综合利用和安全处置；规范固体废物处理措施，危险固废按国家有关规定综合利用或妥善处置。; 符合. 经开区要建立专职环境监督管理机构，建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境风险事故发生。; 项目建成后企业应制定相应的应急措施，严防环境风险事故发生。; 符合. 污染物总量控制：COD≤560t/a、氨氮≤80t/a、SO2≤660t/a、NOX≤750t/a，总量指标纳入当地环保部门污染物总量控制管理。; 本项目涉及的总量指标纳入当地环保部门污染物总量控制管理。; 符合. 综上所述，本项目与《衡阳西渡经济开发区环境影响评价报告书》（湘环评〔2013〕285号）要求相符。 项目与《湖南衡阳西渡高新技术产业园区环境影响跟踪评价》（湘环评〔2022〕85号）相符性分析如下： 表1-3 项目与“湘环评函〔2022〕85号”文相符性分析一览表 序号; 湘环评函〔2022〕85号; 项目情况; 相符性. 1; 按程序做好高新区规划调整。规划实施以来，高新区未严格按照规划功能分区进行布置，存在不同性质的工业企业交错布设，未进行分区管控；存在区域实际开发用地现状、产业定位与原规划及城市总体规划不符等情形；区域整体开发强度偏低高新区应结合衡阳市国土空间规划和环境可行性结论，尽快按规定程序开展规划调整工作，通过优化空间布局、用地性质调整、引导产业集中、严格控规等措施因地制宜地调整产业区功能布局和产业布局，并按规划修编相关要求完善国土、规划、环保等相关手续，做到规范、有序和可持续发展。基于高新区常年主导风向生态环境敏感点较多，周边的工业企业应强化污染防治设施的治理效果，按要求设置一定的绿化隔离带，最大程度地避免对邻近生态环境敏感区的不良环境影响。后续引进企业，应合理引导企业布局，确保各行业企业在其相应的规划产业片区内发展，严禁跨红线布局。; 本项目严格按照高新区规划调整，对污染防治设施的治理效果严格要求。; 符合. 2; 严格产业环境准入。衡阳西渡高新区后续发展与规划调整须符合高新区“三线一单”环境准入要求、长江经济带发展负面清单指南(试行)、湖南省湘江保护条例及《报告书》提出的环境准入条件和负面清单要求。应对不符合产业定位、环境准入和用地规划要求的企业，在严格确保污染物不增加的前提下予以保留。入驻企业应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》等有关文件要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。鉴于较为密集的生态环境敏感点位于高新区常年主导风向下风向，高新区必须禁止气型污染严重的企业、涉重排放企业入驻，严格控制三类工业。入驻企业应优先考虑使用清洁能源、能耗低、技术工艺先进、清洁生产和环境管理水平高污染防治技术成熟的企业，须严格执行环境保护“三同时”制度，确保外排污染物满足排污许可证管控要求。; 本项目不属于淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重的建设项目，符合产业政策，废气采取污染防治措施后，各类污染物可实现达标排放。本项目不属于气型污染严重的企业、涉重排放企业、三类工业。本项目符合高新区“三线一单”环境准入要求、长江经济带发展负面清单指南(试行)、湖南省湘江保护条例及《报告书》提出的环境准入条件和负面清单要求。; 符合. 3; 进一步落实高新区污染管控措施。进一步完善区域雨污分流和污污分流系统、污水收集管建设，确保高新区废水应收尽收；鉴于高新区基础设施尚不完善，区域内的污水未全部纳入污水处理厂集中深度处理，且受纳水体蒸水目前环境容量有限，污水处理厂配套接管未完成的区域，应禁止引进水型污染企业，并加快办理污水处理厂入河排污口论证手续。优化能源结构，推广清洁能源。加强高新区大气污染防治，加大对区内山泰化工、恒生制药、得阳鞋业等重点排污企业废气治理措施运行情况及废气无组织排放的监管，确保大气污染物达标排放，对治理设施不能有效运行的企业，采取停产措施。做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管，高新区范围内仍有企业存在环保手续履行不到位的情形，须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，重点抓好企业环保手续的完善工作。; 本项目位于湖南衡阳西渡高新技术产业开发园区内，初期雨水经初期雨水收集池收集后，与项目车间地面拖洗废水一并经三级隔油沉淀池+高效油水分离器处理后排入园区污水管网最后进入衡阳西渡高新区污水处理厂深度处理；生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网最后进入衡阳西渡高新区污水处理厂深度处理。本项目采取工业固体废物和生活垃圾分类收集、转运、综合利用和安全处置；规范固体废物处理措施，危险固废按国家有关规定综合利用或妥善处置。; 符合. 4; 完善高新区环境监测体系。严格落实跟踪评价提出的监测方案，应结合高新区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等,建立健全环境空气、地表水地下水、土壤等环境要素的监控体系，并按《报告书》提出的要求，对相应点位（断面）开展跟踪监测加强对高新区重点排放单位、环保投诉较多企业的监督性监测。; 本次环评要求建设单位运营期落实排污许可自行监测要求。; 符合. 5; 健全高新区环境风险防控体系。加强高新区重要环境风险源管控，加强高新区危险化学品储运的环境风险管理，严格落实应急响应联动机制，确保区域环境安全。; 项目建成后企业承诺按要求制定相应的应急措施，严防环境风险事故发生，确保区域环境安全。; 符合. 6; 加强对环境敏感点的保护。严格做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标、建设居民区。做好商业用地居住用地周边的规划控制,在下-轮规划调整中应从提升指导性、可操作性的角度出发推动产业集中布局、降低环境影响，强化产城融合度较高区域产业准入，严格控制气型污染企业入驻，加强对现有企业的污染防治措施。按要求做好功能区及具体项目用地周边规划控制，衡阳西渡高新区应根据开发规划统筹制定拆迁安置方案，落实移民生产生活安置措施，防治移民再次安置和次生环境问题。; 本项目位于湖南衡阳西渡高新技术产业开发园区内，用地为工业用地，不涉及移民再次安置和次生环境问题。; 符合. 7; 做好高新区后续开发过程中生态环境保护和水土保持。尽可能保留自然水体，施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止后续开发建设中的扬尘污染和水土流失。; 本项目施工期均按要求落实。; 符合. 综上分析，本项目与《湖南衡阳西渡高新技术产业园区环境影响跟踪评价》（湘环评〔2022〕85号）审查意见相符。 |
| 其他符合性分析 | - 分区管控总体管控要求符合性分析 本项目具体涉及行政区域为衡阳市衡阳县阳古社区湖南衡利丰陶瓷有限公司内，属于湖南衡阳西渡高新技术产业开发园区范围内，共涉及到1个环境管控单元，为重点管控单元，环境管控单元编码为：ZH43042120002。项目与《湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》及《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（湘环函﹝2024﹞26号）的符合性分析见下表。 表1-4 湖南衡阳西渡高新技术产业开发园区管控要求 环境管控单元编码; 单元分类; 涉及乡道（街道）; 区域主体功能定位： 西渡镇、樟树乡、渣江镇：城市化地区；板市乡、石市镇：农产品主产区；界牌镇：重点生态功能区 主导产业： 湘环评函〔湘环评函〔2013〕285号：以生物医药、外贸加工（服装缝纫加工、鞋帽加工、箱包加工等为重点的来料加工型生活用品制造）和机械电子制造产业（不含电镀加工及线路板生产）为主导，辅以发展农产品加工业。 六部委公告2018年第44号：医药、智能机器、非金属矿物制品。 湘发改地区〔湘发改地区〔2021〕〕394号：号：主导产业：医药；特色产业：智能机器、非金属矿物制品； 主要环境问题和重要敏感目标：1.高新区南侧紧邻居民区和学校。. ZH43042120002; 重点管控单元; 衡阳西渡高新技术产业园区. 管控维度; 管控要求; 项目情况; 是否符合要求. 空间布局约束; （1.1）优化区域产业布局。遏制高耗能高排放项目，进一步优化产业结构和能源结构，积极引导低投入、低消耗、低排放和高效率的现代产业发展。 区块一： （1.2）禁止气型污染严重企业入驻。; 本项目为C4210金属废料和碎屑加工处理，不属于高能耗排放项目； 项目不在区块一范围内，且不属于型污染严重企业。; 符合. 污染物排放管控; (2.1)废水：高新区废水排水实行雨污分流。推进污水处理设施分类管理、分期升级改造，污水管网全覆盖、污水全收集、污水集中处理设施稳定达标运行，进一步完善西渡高新区污水处理厂及配套管网建设和提质改造。区块一、区块二、区块三、区块四、区块五：污水经收集后排入西渡高新技术产业园区工业污水处理厂，处理达标后外排至蒸水，区块六：近期污水经处理后回用，不外排。远期待污水处理厂和管网建成后纳入污水处理厂处理后达标排放。 (2.2)废气：对各企业工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与净化处理装置，确保达标排放；采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放。加大低 VOCs含量原辅材料的推广使用力度，从源头减少 VOCs产生。推进使用先进生产工艺设备，咸少无组织排放。 (2.3)固废：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处置，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系；推进清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处置措施，严防二次污染; 初期雨水经初期雨水收集池收集后，与项目车间地面拖洗废水一并经三级隔油沉淀池+高效油水分离器处理后排入园区污水管网最后进入衡阳西渡高新区污水处理厂深度处理；生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网最后进入衡阳西渡高新区污水处理厂深度处理；项目为C4210金属废料和碎屑加工处理行业，非重点行业；厂内废物、生活垃圾分类收集、分类处理。; 符合. 环境风险防控; (3.1)高新区应建立健全环境风险防控体系，严格落实《湖南衡阳西渡经济开发区突发环境事件应急预案》中提出的各项环境风险事故防范措施，严防环境风险事故发生，提高应急处置能力。 (3.2)高新区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案 中制定环境应急预案专章，并备案。 (3.3)建设用地土壤风险防控；严格污染地块准入管理。加强对建设用地十壤环境状况调查、风险评估和污染地块治理与修复的监管。; 本环评要求本项目及时编制突发环境事件应急预案；项目用地不涉及污染地块。; 符合. 资源开发效率要求; (4.1)能源：高新区应积极推广清洁能源，高新区燃煤含硫率应确保控制在1%以内。 (4.2)水资源：落实水资源消耗总量和强度双控行动，2025年，衡阳县用水总量4.9206 亿立方米，万元工业增加值用水量比2020年下降(%)12.0； (4.3)土地资源：提高土地使用效率和节约集约程度，工业用地固定资产投入强度250万元/亩，工业用地地均税收15万元/亩; 项目为C4210金属废料和碎屑加工处理，初期雨水经初期雨水收集池收集后，与项目车间地面拖洗废水一并经三级隔油沉淀池+高效油水分离器处理后排入园区污水管网最后进入衡阳西渡高新区污水处理厂深度处理；生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网最后进入衡阳西渡高新区污水处理厂深度处理；项目用能均为清洁能源。; 符合. 综上所述，本项目符合分区管控总体管控要求。 2、产业政策合理性分析 本项目属C4210 金属废料和碎屑加工处理，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类——四十二、环境保护与资源节约综合利用——8、废弃物循环利用”。同时，项目已完成备案证明（项目编码为：2512-430421-04-01-506445）（见附件6），故项目建设符合国家产业政策。 3、本项目与衡阳县“三区三线”符合性分析 三区三线”中“三区”是指城镇空间、农业空间、生态空间，“三线”分别对应城镇空间、农业空间、生态空间划定的城镇开发边界线、永久基本农田、生态环境保护红线三条控制线。 本项目位于湖南衡阳西渡高新技术产业开发园区范围内，未涉及永久基本农田和生态保护红线。 因此，本项目建设与衡阳县“三区三线”相符。 4、《市场准入负面清单（2020年版）》符合性分析 本项目属C4210 金属废料和碎屑加工处理，根据《市场准入负面清单（2020年版）》，本项目不是属于禁止类建设项目范围。因此项目符合相关要求。 5、项目与《关于发布衡阳西渡高新技术产业园区边界面积及四至范围的通知》（湘发改园区〔2022〕601号）符合性分析 - 根据《关于发布衡阳西渡高新技术产业园区边界面积及四至范围的通知》（湘发改园区〔2022〕601号），核定衡阳西渡高新技术产业园区面积共1007.11公顷，区块三的四至范围描述为：东至石冲水库，南至S336省道，西至肖家冲，北至彩堂塆。 - 叠加衡阳西渡高新技术产业园区边界范围图（一）后，项目位于区块三范围内，具体详见附图6。 6、选址合理性分析 - 项目位于衡阳市衡阳县阳古社区湖南衡利丰陶瓷有限公司内，利用其闲置厂房（已拆除全部生产设备）进行生产，用地属性为工业用地。 - 项目周边无自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本周边农田保护区等环境敏感区域。项目地区域环境质量较好，营运期各类污染物均可通过有效措施进行防治，对环境影响较小。综上所述，从环境保护角度分析，本项目选址合理、可行。 |

|  | ### 6、与《报废机动车回收管理办法》（国务院令第715号）相符性分析 本项目与《报废机动车回收管理办法》（国务院令第715号）相符性分析如下表所示。 表1-5 项目与《报废机动车回收管理办法》相符性一览表 规范要求; 本项目情况; 相符性. 报废机动车回收企业对回收的报废机动车，应当向机动车所有人出具《报废机动车回收证明》，收回机动车登记证书、号牌、行驶证，并按照国家有关规定及时向公安机关交通管理部门办理注销登记，将注销证明转交机动车所有人; 对于进厂的报废机动车出具国务院负责报废机动车回收管理的部门规定的《报废机动车回收证明》，同时收回机动车登记证书、号牌、行驶证，并办理注销登记，将注销证明转交机动车所有人。; 符合. 报废机动车回收企业对回收的报废机动车，应当逐车登记机动车的型号、号牌号码、发动机号码、车辆识别代号等信息；发现回收的报废机动车疑似赃物或者用于盗窃、抢劫等犯罪活动的犯罪工具的，应当及时向公安机关报告。 报废机动车回收企业不得拆解、改装、拼装、倒卖疑似赃物或者犯罪工具的机动车或者其发动机、方向机、变速器、前后桥、车架（以下统称“五大总成”）和其他零部件。; 明确进厂报废机动车来源，发现回收的报废机动车疑似赃物或者用于盗窃、抢劫等犯罪活动的犯罪工具的，及时向公安机关报告。; 符合. 回收的报废机动车必须按照有关规定予以拆解；其中，回收的报废大型客车、货车等营运车辆和校车，应当在公安机关的监督下解体。; 厂区大型客车、货车等营运车辆的拆解场所，设置监控视频并与公安系统联网。; 符合. 拆解的报废机动车“五大总成”具备再制造条件的，可以按照国家有关规定出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用；不具备再制造条件的，应当作为废金属，交售给钢铁企业作为冶炼原料。 拆解的报废机动车“五大总成”以外的零部件符合保障人身和财产安全等强制性国家标准，能够继续使用的，可以出售，但应当标明“报废机动车回用件”。; 项目拆解的“五大总成”具备再制造条件的，按照国家有关规定出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用，不具备再制造条件的，作为废金属，交售给钢铁企业作为冶炼原料。 “五大总成”以外能够继续使用的零部件，标明“报废机动车回用件”后出售; 符合. 报废机动车回收企业应当如实记录本企业回收的报废机动车“五大总成”等主要部件的数量、型号、流向等信息，并上传至报废机动车回收信息系统。; 公司做好报废机动车“五大总成”等主要部件的数量、型号、流向等信息，并上传至报废机动车回收信息系统。; 符合. 拆解报废机动车，应当遵守环境保护法律、法规和强制性标准，采取有效措施保护环境，不得造成环境污染。; 项目生产过程中各危险废物分类储存在危废库内，定期交资质单位处理，落实污染防治措施后，不会造成环境污染。; 符合. 由表1-5可以看出，本项目的建设符合《报废机动车回收管理办法（国务院令第715号）》的要求。 7、与《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348-2022）相符性分析 表1-6 项目与《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348-2022）符合性分析 内容; 行业规范要求; 本项目情况; 相符性. 总体要求; a）报废机动车的拆解应遵循减量化、资源化和无害化的原则。报废机动车回收拆解企业应优先采用资源回收率高、污染物排放量少的工艺和设备，防范二次污染，实现减污降碳协同增效。 b）报废机动车拆解建设项目选址不应位于国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内。 c）报废机动车回收拆解企业应具备集中的运营场地，并实行封闭式规范管理。 d）报废机动车回收拆解企业应根据HJ1034、HJ1200等规定取得排污许可证，并按照排污许可证管理要求进行规范排污。产生的废气、废水、噪声、固体废物等排放应满足国家和地方的污染物排放标准与排污许可要求，产生的固体废物应按照国家有关环境保护规定和标准要求妥善贮存、利用和处置。 e）报废机动车回收拆解企业应依照《报废机动车回收管理办法实施细则》等相关要求向机动车生产企业获取报废机动车拆解指导手册等相关技术信息，依规开展报废机动车拆解工作。 f）报废机动车回收拆解企业应依据GB22128等相关规定开展拆解作业。不应露天拆解报废机动车，拆解产物不应露天堆放，不应对大气、土壤、地表水和地下水造成污染。 g）报废机动车回收拆解企业应具备与生产规模相匹配的环境保护设施，环境保护设施的设计、施工与运行应遵守“三同时”环境管理制度。 h）报废机动车回收拆解及贮存过程除满足环境保护相关要求外，还应符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规标准的相关要求。; 本项目优先采用资源回收率高、污染物排放量少的工艺和设备；选址合理符合要求；企业管理规范；产生的废气、废水、噪声等排放应满足国家和地方的污染物排放标准与排污许可要求，固废妥善处置；拆解工作依据相关指导手册等相关技术信息展开；拆解产物室内堆放，不对大气、土壤、地表水和地下水造成污染；具备与对应的环境保护设施和环境管理制度；回收拆解及贮存过程满足环境保护国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规标准的相关要求。; 符合. 基础设施污染控制要求; 报废机动车回收拆解企业应划分不同的功能区，包括办公区和作业区。作业区应包括： - a）整车贮存区（分为传统燃料机动车区和电动汽车区）； - b）动力蓄电池拆卸区； - c）铅蓄电池拆卸区； - d）电池分类贮存区； - e）拆解区； - f）产品（半成品；不包括电池）贮存区； - g）破碎分选区； - h）一般工业固体废物贮存区； - i）危险废物贮存区。; 本项目办公区和作业区分开，办公场地单独划分区域；根据项目总平面布置，本项目按照要求设有整车贮存区、预处理区、总成贮存区（含总成拆解区）、分拣区（含切割区）、产品（半成品）贮存区、回用件贮存区、一般工业固体废物贮存区、危废暂存间。; 符合. 报废机动车回收拆解企业厂区内功能区的设计和建设应满足以下要求： - a）作业区面积大小和功能区划分应满足拆解作业的需要； - b）不同的功能区应具有明显的标识； - c）作业区应具有防渗地面和油水收集设施，地面应符合GB50037的防油渗地面要求； - d）作业区地面混凝土强度等级不低于C20，厚度不低于150mm，其中物流通道路面和拆解作业区域强度不低于C30，厚度不低于200mm。大型拆解设备承重区域的硬化标准参照设备工艺要求执行； - e）拆解区应为封闭或半封闭建筑物； - f）破碎分选区应设在封闭区域内，控制工业废气、粉尘和噪声污染； - g）危险废物贮存区应设置液体导流和收集装置，地面应无液体积聚，如有冲洗废水应纳入废水收集处理设施处理； - h）不同种类的危险废物应单独收集、分类存放，中间有明显间隔；贮存场所应设置警示标识，同时还应满足GB18597中其他相关要求； - i）铅蓄电池的拆卸、贮存区的地面应做防酸、防腐、防渗及硬化处理，同时还应满足HJ519中其他相关要求； - j）动力蓄电池拆卸、贮存区应满足HJ1186中的相关要求，地面应采用环氧地坪等硬化措施，地面应做防酸、防腐、防渗、硬化及绝缘处理； - k）各贮存区应在显著位置设置标识，标明贮存物的类别、名称、规格、注意事项等，根据其特性合理划分贮存区域，采取必要的隔离措施。; 本项目作业区面积为16797m2，能够满足拆解作业需求，已根据拆解、贮存等不同要求进行功能区细化分区；不同功能区张贴指示牌； 作业区地面和贮存区地面均按照GB50037进行防渗、硬化，并设置导流沟； 作业区地面混凝土强度等级不低于C20，厚度不低于150mm，其中物流通道路面和拆解作业区域强度不低于C30，厚度不低于200mm； 拆解区设置在标准厂房内； 破碎（即解体机）设置在密闭房间内，严格控制粉尘和噪声污染； 危险废物设置危废暂存间暂存，进行分类收集、贮存，并设置标识标牌，可满足GB18597要求，无地面冲洗废水； 铅蓄电池仅拆卸、暂存，不做进一步处理，铅蓄电池存于危废暂存间内，地面做好防酸、防渗、防腐措施，满足HJ519中要求； - 动力蓄电池拆卸、贮存区满足HJ1186中的相关要求，地面做好硬化、防酸、防腐、防渗及绝缘处理； 危废暂存间、动力蓄电池贮存区、汽车零部件等各贮存区均在显著位置设置标识，标明贮存物的类别、名称、规格、注意事项等。; 符合. 报废机动车回收拆解企业内的道路应采取硬化措施，如出现破损应及时维修。; 厂区内道路已采取水泥硬化，专人定期巡查，发现破损，及时维修; 符合. 报废机动车回收拆解企业应做到雨污分流，在作业区内产生的初期雨水、清洗水和其他非生活废水应设置专门的收集设施和污水处理设施。厂区内应按照GB/T50483的要求设置初期雨水收集池。; 项目实行雨污分流；初期雨水经初期雨水收集池收集后，与项目车间地面拖洗废水一并经三级隔油沉淀池+高效油水分离器处理后排入园区污水管网最后进入衡阳西渡高新区污水处理厂深度处理；生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网最后进入衡阳西渡高新区污水处理厂深度处理。; 符合. 拆解过程污染控制要求; 传统燃料报废机动车在开展拆解作业前，应抽排下列气体及液体：燃油、发动机油、变速器/齿轮箱（包括后差速器和/或分动器）油、动力转向油、制动液等石油基油或者液态合成润滑剂、冷却液、挡风玻璃清洗液、制冷剂等，并使用专用容器回收贮存。操作场所应有防漏、截流和清污措施，抽排挥发性油液时应通过油气回收装置吸收拆解区域内的挥发性气体。防止上述气体及液体遗撒或泄漏。; 按照规范进行操作，使用专用容器储存废油液，车间地面定期拖洗。; 符合. 报废电动汽车进场检测时，受损变形以及漏液、漏电、电源供应工作不正常或其他的事故车辆应进行明显标识，及时隔离并优先处理，避免造成环境风险。; 报废电动汽车进场检测，工作不正常或其他的事故车辆进行明显标识，及时隔离并优先处理。; 符合. 报废电动汽车在开展拆解作业前，应采用防静电设备彻底抽排制冷剂，并用专用容器回收储存，避免电解质和有机溶剂泄漏。拆卸下来的动力蓄电池存在漏液、冒烟、漏电、外壳破损等情形的，应及时处理并采用专用容器单独存放，避免动力蓄电池自燃引起的环境风险。; 报废电动汽车采用防静电设备彻底抽排制冷剂，并用专用容器回收储存，动力蓄电池存在漏液、冒烟、漏电、外壳破损等情形的，及时处理并采用专用容器单独存放。; 符合. 动力蓄电池不应与铅蓄电池混合贮存。; 按要求操作; 符合. 报废机动车回收拆解企业不应在未完成各项拆解作业前对报废机动车进行破碎处理或者直接进行熔炼处理。; 本项目不进行破碎、熔炼处理; 符合. 报废机动车回收拆解企业不应焚烧报废机动车拆解过程中产生的废电线电缆、废轮胎和其他废物。; 本项目不焚烧报废机动车拆解过程中产生的废电线电缆、废轮胎和其他废物。; 符合. 报废机动车拆解产生的废旧玻璃、报废机动车破碎残余物、引爆后的安全气囊等应避免危险废物的沾染，未沾染危险废物的应按一般工业固体废物进行管理。; 按要求操作; 符合. 报废机动车拆解产生的废铅蓄电池、废矿物油、废电路板、废尾气净化催化剂以及含有或沾染危险废物的废弃包装物、容器等依据《国家危险废物名录》属于危险废物的，应按照危险废物贮存管理相关要求进行分区、分类贮存。废弃含油抹布和劳保用品宜集中收集。; 本项目设置规范危废暂存间用于储存废铅蓄电池等拆解过程中产生的危险废物; 符合. 报废机动车回收拆解企业不应倾倒铅蓄电池内的电解液、铅块和铅膏等废物。对于破损的铅蓄电池，应单独贮存，并采取防止电解液泄漏的措施。; 本项目不倾倒电解液，并采取防渗漏措施; 符合. 报废机动车拆解产生的产物和固体废物应合理分类，不能自行利用处置的，分别委托具有相关资质、相应处理能力或经营范围的单位利用和处置。; 拆解产生的产物和固体废物合理分类，危废委托有相关资质单位进行处理; 符合. 报废机动车拆解产物应符合国家及地方处理处置要求，其中主要拆解产物特性及去向见附录A。如报废机动车回收拆解企业具备与报废机动车拆解处理相关的深加工或二次加工经营业务，应当符合其他相关污染控制要求。; 按要求操作; 符合. 报废机动车油箱中的燃料（汽油、柴油、天然气、液化石油气、甲醇等）应分类收集。; 燃料分类收集; 符合. 企业污染物排放要求; 水污染物排放要求 报废机动车回收拆解企业厂区收集的初期雨水、清洗水和其他非生活废水等应通过收集管道（井）等收集后进入污水处理设施进行处理，达到国家和地方的污染物排放标准后方可排放。; 已建设初期雨水收集池、三级隔油沉淀池，初期雨水经初期雨水收集池收集后，与项目车间地面拖洗废水一并经三级隔油沉淀池+高效油水分离器处理后排入园区污水管网最后进入衡阳西渡高新区污水处理厂深度处理。; 符合. 大气污染物排放要求 a）报废机动车回收拆解企业排放废气中颗粒物、挥发性有机物（VOCs）等应符合GB16297、GB37822规定的排放要求。地方污染物排放标准有更严格要求的，从其规定。 b）报废机动车回收拆解企业应在厂区及易产生粉尘的生产环节采取有效防尘、降尘、集尘措施，拆解过程产生的粉尘等应收集净化后排放。 c）报废机动车回收拆解企业的恶臭污染物排放应满足GB14554中的相关要求。 d）报废机动车回收拆解企业应依照《消耗臭氧层物质管理条例》，对消耗臭氧层物质和氢氟碳化物进行分类回收，并交由专业单位进行利用或无害化处置，不应直接排放。涉及《中国受控消耗臭氧层物质清单》所列的废制冷剂应按照国家相关规定进行管理。; 项目排放废气中颗粒物、挥发性有机物（VOCs）等符合地方《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）规定的排放要求。 项目在切割工艺、解体机均设置了移动式除尘装置。 项目严格按照《消耗臭氧层物质管理条例》，对消耗臭氧层物质和氢氟碳化 物进行分类回收，并交由专业单位进行利用或无害化处置，不直接排放。涉及《中国受控消耗臭氧层物质清单》所列的废制冷剂按照国家相关规定进行管理。; 符合. 噪声排放控制要求 a）报废机动车回收拆解企业应采取隔音降噪措施，减小厂界噪声，满足GB12348中的相关要求。 b）对于破碎机、分选机、风机等机械设备，应采用合理的降噪、减噪措施。如选用低噪声设备，安装隔振元件、柔性接头、隔振垫等。 c）在空压机、风机等的输气管道或在进气口、排气口上安装消声元件，采取屏蔽隔声措施等。 d）对于搬运、手工拆解、车辆运输等非机械噪声产生环节，宜采取可减少固体振动和碰撞过程噪声产生的管理措施，如使用手动运输车辆、车间地面涂刷防护地坪、使用软性传输装置等措施；加强工人的防噪声劳动保护措施，如使用耳塞等。; （1）项目已采用隔音降噪措施，减小厂界噪声，满足GB12348中的相关要求； （2）项目不设破碎设备，风机等机械设备，选用低噪声设备，安装隔振元件、柔性接头、隔振垫等； （3）在风机等的输气管道和进气口、排气口上安装消声元件，采取屏蔽隔声措施等； （4）对于搬运、手工拆解、车辆运输等非机械噪声产生环节，采取可减少固体振动和碰撞过程噪声产生的管理措施，如使用手动运输车辆、车间地面涂刷防护地坪、使用软性传输装置等措施；加强工人的防噪声劳动保护措施，如使用耳塞等。。; 符合. 固体废物污染控制要求一般工业固体废物中不应混入危险废物。拆解过程中产生的一般工业固体废物应满足GB18599的其他相关要求；危险废物应满足GB18597中的其他相关要求。; 本项目固体废物与危险废物分类贮存管理，能够满足GB18599和GB18597中的相关要求。; 符合. 企业环境管理要求; 固体废物管理要求 1）企业应建立、健全一般工业固体废物污染环境防治责任制度，采取以下措施防止造成环境污染： - a）建立一般工业固体废物台账记录，应满足一般工业固体废物管理台账制定指南相关要求； - b）分类收集后贮存应设置标识标签，注明拆解产物的名称、贮存时间、数量等信息；贮存过程应采取防止货物和包装损坏或泄漏。 - 2）企业应建立、健全污染环境防治责任制度，采取以下措施严格控制危险废物造成环境污染： - a）制定危险废物管理计划和建立危险废物台账记录，应满足HJ1259相关要求； - b）交由持有危险废物经营许可证并具有相关经营范围的企业进行处理，并签订委托处理合同； - c）拆解过程产生的固体废物危险特性不明时，按照相关要求开展危险废物鉴别工作； - d）转移危险废物时，应严格执行《危险废物转移管理办法》有关要求。; 本项目按照要求建立一般工业固体废物台账，并记录；分类收集后贮存应设置标识标签等信息；制定危险废物管理计划和建立危险废物台账记录，交由持有危险废物经营许可证并具有相关经营范围的企业进行处理，并签订委托处理合同，拆解过程产生的固体废物危险特性不明时，按照相关要求开展危险废物鉴别工作，转移危险废物时，应严格执行《危险废物转移管理办法》有关要求。; 符合. 环境监测要求 1）报废机动车回收拆解企业应按照HJ819等规定，建立企业监测制度，制定自行监测方案，对污染物排放状况及其周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果，监测报告记录应至少保存3年。 2）自行监测方案应包括企业基本情况、监测点位、监测频次、监测指标（含特征污染物）、执行排放标准及其限值、监测方法和仪器、监测质量控制、监测点位示意图、监测结果信息公开时限、应急监测方案等。 3）报废机动车回收拆解企业不具备自行监测能力的，应委托具有监测服务资质的单位监测。; 项目严格按照HJ819等规定，拟建立企业监测制度，制定自行监测方案，对污染物排放状况及其周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果，监测报告记录至少保存3年。 项目自行监测方案包括企业基本情况、监测点位、监测频次、监测指标（含特征污染物）、执行排放标准及其限值、监测方法和仪器、监测质量控制、监测点位示意图、监测结果信息公开时限、应急监测方案等。 项目不具备自行监测能力，委托具有监测服务资质的单位监测。; 符合. 技术人员管理要求报废机动车回收拆解企业应对操作人员、技术人员及管理人员进行环境保护相关的法律法规、环境应急处理等理论知识和操作技能培训。培训应包含以下内容： - a）有关环境保护法律法规要求； - b）企业生产的工艺流程、污染物的产生环节和污染防治措施； - c）环境污染物的排放限值； - d）污染防治设备设施的运行维护要求； - e）发生突发环境事件的处理措施等。; 按规范要求进行培训; 符合. 8、与《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）相符性分析 本项目与《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）的相符性见下表。 表1-7 与《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）符合性分析 内容; 行业规范要求; 本项目情况; 相符性. 拆解产能要求; 单个企业最低年拆解产能应满足下表要求。表中单个企业年拆解产能标准车型为GA 802中所定义的小型载客汽车，其他车型依据整备质量换算，标准车型整备质量为1.4t。 地区类型; 单个企业最低年拆解产能/万辆. Ⅰ档; 3. Ⅱ档; 2. Ⅲ档; 1.5. Ⅳ档; 1. Ⅴ档. Ⅵ档; 0.5.; 本项目申报年拆解能力为1.5万辆，换算整备质量后年拆解能力为2.6万辆，Ⅴ档单个企业最低年拆解产能为1万辆，符合要求。. 1.场地; a) 符合所在地城市总体规划或国土空间规划； b) 符合GB 50187、HJ 348的选址要求，不得建在城市居民区、商业区、饮用水水源保护区及其他环境敏感区内，且避开受环境威胁的地带、地段和地区； c) 项目所在地有工业园区或再生利用园区的应建设在园区内; 本项目位于衡阳市衡阳县阳古社区湖南衡利丰陶瓷有限公司内（属于湖南衡阳西渡高新技术产业开发园区范围内），符合所在地城市总体规划或国土空间规划；符合 GB 50187、HJ348的选址要求；项目所在地属于工业用地。; 符合. 最低经营面积（占地面积〉 应满足如下要求：a ) I 档-II 档地区为20000m2，III 档-IV 档地区为15000m2，V档-VI档地区为10000m2；b) 其中作业场地（包括拆解和贮存场地）面积不低于经营面积的60%。; 项目属于V档地区类型，经营面积（占地面积）21235.5m2；其中有效作业面积为16797m2，作业场地面积占营业面积的79.1%，满足要求。; 符合. 严格执行《工业项目建设用地控制指标》建设用地标准，且场地建设符合HJ 348的企业建设环境保护要求。; 符合《工业项目建设用地控制指标》和HJ 348。; 符合. 场地应具备拆解场地、贮存场地和办公场地。其中，拆解场地和贮存场地（包括临时贮存）的地面应硬化并防渗漏，满足GB 50037的防油渗地面要求。; 本项目包含拆解场地、贮存场地和办公场地，并 且拆解场地、贮存场地，全部地面硬化、防渗。; 符合. 拆解场地应为封闭或半封闭构建物，应通风、光线良好，安全环保设施设备齐全。; 本项目拆解作业区为半封闭型，地面防渗硬化，车间通风、光线良好，安全防范措施齐全。; 符合. 贮存场地应分为报废机动车贮存场地、回用件贮存场地及固体废物贮存场地。固体废物贮存场地应具有满足GB 18599 要求的一般工业固体废物贮存设施和满足GB 18597 要求的危险废物贮存设施。; 本项目设有报废机动车贮存区、回用件贮存区、固体废物贮存区。固体废物贮存场地满足一般工业固体废物和危险废物贮存设施要求。; 符合. 2.设施设备; 应具备以下一般拆解设施设备： a)车辆称重设备；b)室内或有防雨顶棚的拆解预处理平台；c)车架（车身）剪断、切割设备或压扁设备，不得仅以氧割设备代替；d)起重、运输或专用拖车等设备；e)总成拆解平台；f)气动拆解工具；g)简易拆解工具。; 本项目设施了地磅用于车辆的称重。具有室内的拆解预处理平台；设置有剪断、切割等设备；设置有起重、运输及专用拖车等设备，总成拆解平台，气动拆解工具，简易拆解工具。; 符合. 应具备以下安全设施设备： a)安全气囊直接引爆装置或者拆除、贮存、引爆装置； b)满足GB 50016规定的消防设施设备； c)应急救援设备 。; 项目机动车拆解处设置专用设备专门用于安全气囊的引爆，报废机动车拆下得气囊置于引爆容器内，使用电子引爆器进行引爆，引爆容器为封闭箱式装置，可起到阻隔噪音的作用，且可有效保证车间内操作人员安全。; 符合. 具备以下环保设施设备： a )满足HJ 348要求的油水分离器等企业建设环境保护设备；b)配有专用废液收集装置和分类存放各种废液的专用密闭容器；c)机动车空调制冷剂收集装置和分类存放各种制冷剂的密闭容器；d)分类存放机油滤清器和铅酸蓄电池的容器。; 项目环保设备满足HJ 348要求的油水分离，配有专用废液收集装置和分类存放各种废液的专用密闭容器，设置有空调制冷剂收集装置和分类存放各种制冷剂的密闭容器，分类存放机油滤清器和铅酸蓄电池的容器。; 符合. 应具备电脑、拍照设备、电子监控等设施设备; 按设计内容可知，企业设置有电脑、拍照设备、电子监控等设施设备装置。; 符合. I 档-II 档地区的企业还应具备以下高效拆解设施设备：a)精细拆解平台及相应的设备工装；b)解体机或拆解线等拆解设备；c)大型高效剪断、切割设备；d)集中高效废液回收设备。; 本项目设有解体机。; 符合. 拆解电动汽车的企业还应具备以下设施设备及材料：a)绝缘检测设备等安全评估设备；b)动力蓄电池断电设备；c)吊具、夹臂、机械手 和升降工装等动力蓄电池拆卸设备；d)防静电废液、空调制冷剂抽排设备；e)绝缘工作服等安全防护及救援设备；f)绝缘气动工具；g)绝缘辅助工具；h)动力蓄电池绝缘处理材料；I)放电设施设备。; 按设施设备要求进行配备。; 符合. 3.人员; 企业技术人员应经过岗前培训，其专业技能应能满足规范拆解、环保作业、安全操作等相应要求，并配备专业安全生产管理人员和环保管理人员，国家有持证上岗规定的，应持证上岗。; 项目定员10人，其专业技能均能满足规范拆解、环保作业、安全操作等要求，持证上岗; 符合. 具有电动汽车拆解业务的企业应具有动力蓄电池贮存管理人员及2人以上持电工特种作业操作证人员。动力蓄电池贮存管理人员应具有动力蓄电池防火、防世漏、防短路等相关专业知识。拆解人员应在汽车生产企业提供的拆解信息或手册的指导下进行拆解。; 将按要求具备相关管理人员及特种作业操作人员。; 符合. 4.安全; 应实施满足GB/T33000要求的安全管理制度，具有水、电、气等安全使用说明，安全生产规程，防火、防汛、应急预案等。拆除的安全气囊组件应在易燃、易爆等危险品仓库及高压输电线路防护区域以外引爆，并在引爆区域设有爆炸物安全警示标志和隔离栏。; 企业具有水、电、气等安全使用说明，环评要求企业按安全生产规程操作，防火、防汛、同时编制应急预案，要求拆除的安全气囊组件不应在易燃、易爆等危险品仓库及高压输电线路防护区域引爆，设安全警示标志和隔离栏。; 符合. 场地内应设置相应的安全标志，安全标志的使用应满足 GB 2894 中关于禁止、警告、指令、提示标志的要求; 要求企业场地内设置禁止、警告、指令、提示相应的安全标志。; 符合. 应按照 GBZ 188 的规定对接触汽油等有害化学因素，噪声、手传振动等有害物理因素的作业人员及粉尘、电工、压力容器等作业人员进行监护; 要求对接触汽油等有害化学因素，噪声、手传振动等有害物理因素的作业人员及粉尘、电工、压力容器等作业人员进行监护。; 符合. 5.信息管理; 应建立电子信息档案，按以下方式记录报废机动车回收登记、固体废物信息:对回收的报废机动车进行逐车登记，并按要求将报废机动车所有人(单位)名称、有效证件号码、牌照号码、车型、品牌型号、车身颜色、重量、发动机号和/或动力蓄电池编码、车辆识别代码、出厂年份、接收或收购且期等相关信息录入“全国汽车流通信息管理应用服务”系统，信息保存期限不低于3年; 按照信息管理要求，建立电子信息档案，并将相关信息录入“全国汽车流通值息管理应用服务”系统，信息保存期限不低于3年。; 符合. 将固体废物的来源、种类、产生量、产生时间及处理(流向)等数据，录入到“全国固体废物管理信息系统”或省级省级生态环境主管部门自建与其联网的相关系统，其中危险废物处理(流向)信息保存期限为3年; 规范一般固体废物和危险废物的管理，严格执行危险废物的处置要求，并与湖南省固体废物管理信息系统联网，相关数据保存不低于3年。; 符合. 生产经营场所应设置全覆盖的电子监控系统，实时记录报废机动车回收和拆解过程，相关信息保存期限不低于1年; 拆解车间设置全覆盖的电子摄像监控系统，实时记录报废机动车回收和拆解过程，相关信息保存期限不低于1年。; 符合. 6.环保要求; 报废机动车拆解过程应满足HJ348中所规定的清污分流、污水达标排放等环境保护和污染控制的相关要求; 本项目排水实施雨污分流，初期雨水经初期雨水收集池收集后，与项目车间地面拖洗废水一并经三级隔油沉淀池+高效油水分离器处理后排入园区污水管网最后进入衡阳西渡高新区污水处理厂深度处理；生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网最后进入衡阳西渡高新区污水处理厂深度处理。; 符合. 应实施满足危险废物规范化管理要求的环境管理制度，其中对列入《国家危险废物名录》的危险废物应严格按照有关规定进行管理; 项目建立了严格的一般固废和危险废物管理制度，并于有资质的单位签订危废处置合同，按照《报废机动车拆解环境保护技术规范》(GB22128-2008)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)有关要求及《危险废物管理制度》中贮存、运输、处理规定进行管理。; 符合. 应满足GB12348中所规定的2类声环境功能区工业企业厂界环境噪声排放限值要求; 根据预测，项目四周厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值要求。; 符合. 由表1-7可以看出，本项目的建设符合《报废机动车回收管理办法（国务院令第715号）》的要求。 9、与《报废机动车回用件拆卸技术规范（GB/T 44727—2024）》相符性分析 表1-8 与《报废机动车回用件拆卸技术规范（GB/T 44727—2024）》符合性分析 文件相关内容; 项目情况; 相符性. 4.1报废机动车回收拆解企业和回用件服务性企业应按照市场需求确定回用件拆卸单元。; 项目按市场需求确定回用件拆卸单元; 符合. 4.2报废机动车回收拆解企业和回用件服务性企业回用件拆卸过程的安全及环保要求应满足GB22128和HJ348的相关规定。; 根据上述相符性分析，本项目的安全及环保要求满足GB22128和HJ348的相关规定。; 符合. 4.3报废机动车回收拆解企业进行电动汽车用动力蓄电池拆卸应符合GB22128和GB/T34015.2的要求，拆卸后应交售电动汽车生产企业建立的动力蓄电池回收服务网点或从事废旧动力蓄电池综合利用的企业处理。报废机动车回收拆解企业应在拆除动力蓄电池后对电动汽车进行回用件拆卸。; 本项目电动汽车拆卸后的动力蓄电池交售电动汽车生产企业建立的动力蓄电池回收服务网点或从事废旧动力蓄电池综合利用的企业处理。后续继续对电动汽车进行回用件拆卸。; 符合. 10、与《报废机动车回用件溯源管理技术规范（GB/T 44728—2024）》相符性分析 本项目为报废机动车拆解项目，拆解下来的具有再制造条件的五大总成等回用件均按照《报废机动车回用件溯源管理技术规范》（GB/T44728-2024）要求进行溯源信息管理，按文件要求记录回用件相关信息，确保溯源信息准确可靠、可公开获得、可计量。 11、与《报废机动车回收管理办法实施细则（商务部令2020年第2号）》相符性分析 为了规范报废机动车回收活动，保护环境，促进循环经济发展，保障道路交通安全。《报废机动车回收管理办法实施细则（商务部令2020年第2号）》对企业的要求，结合项目实际情况，相符性分析详见下表。 表1-9 本项目与《报废机动车回收管理办法实施细则（商务部令2020年第2号）》相符性分析 规范要求; 本项目情况; 相符性. 国家对回收拆解企业实行资质认定制度。未经资质认定，任何单位或者个人不得从事报废机动车回收拆解活动。; 公司将按照取得报废机动车回收拆解资质认定的要求，取得资质，本次环境影响评价文件的审批文件为资质审定的书面材料之一。; /. 回收拆解行为规范. 回收拆解企业在回收报废机动车时，应当核验机动车所有人有效身份证件，逐车登记机动车型号、号牌号码、车辆识别代号、发动机号等信息，并收回下列证牌： （一）机动车登记证书原件； （二）机动车行驶证原件； （三）机动车号牌。 回收拆解企业应当核对报废机动车的车辆型号、号牌号码、车辆识别代号、发动机号等实车信息是否与机动车登记证书、机动车行驶证记载的信息一致。 无法提供本条第一款所列三项证牌中任意一项的，应当由机动车所有人出具书面情况说明，并对其真实性负责。 机动车所有人为自然人且委托他人代办的，还需提供受委托人有效证件及授权委托书；机动车所有人为机关、企业、事业单位、社会团体等的，需提供加盖单位公章的营业执照复印件、统一社会信用代码证书复印件或者社会团体法人登记证书复印件以及单位授权委托书、经办人身份证件。; 公司做好报废机动车进厂登记管理，逐车登记机动车型号、号牌号码、车辆识别代号、发动机号等信息，并核实是否与机动车登记证书、机动车行驶证记载的信息一致。 对于无法提供三项证牌中任意一项的，要求机动车所有人出具书面情况说明，并对其真实性负责。 对于机动车所有人为自然人且委托他人代办的，要求提供受委托人有效证件及授权委托书；机动车所有人为机关、企业、事业单位、社会团体等的，要求提供加盖单位公章的营业执照复印件、统一社会信用代码证书复印件或者社会团体法人登记证书复印件以及单位授权委托书、经办人身份证件。; 符合. 回收拆解企业在回收报废机动车后，应当通过“全国汽车流通信息管理应用服务”系统如实录入机动车信息，打印《报废机动车回收证明》，上传机动车拆解前照片，机动车拆解后，上传拆解后照片。上传的照片应当包括机动车拆解前整体外观、拆解后状况以及车辆识别代号等特征。对按照规定应当在公安机关监督下解体的报废机动车，回收拆解企业应当在机动车拆解后，打印《报废机动车回收证明》。 回收拆解企业应当按照国家有关规定及时向公安机关交通管理部门申请机动车注销登记，将注销证明及《报废机动车回收证明》交给机动车所有人。; 报废机动车按要求进厂后，公司即通过“全国汽车流通信息管理应用服务”系统如实录入机动车信息，打印《报废机动车回收证明》，上传机动车拆解前照片，机动车拆解后，上传拆解后照片。同时，将注销证明及《报废机动车回收证明》交给机动车所有人；本项目不涉及大型客车、货车等营运车辆的拆解。; 符合. 报废机动车“五大总成”和尾气后处理装置，以及新能源汽车动力蓄电池不齐全的，机动车所有人应当书面说明情况，并对其真实性负责。机动车车架（或者车身）或者发动机缺失的应当认定为车辆缺失，回收拆解企业不得出具《报废机动车回收证明》。; 对于报废机动车“五大总成”和尾气后处理装置，要求机动车所有人应当书面说明情况，并对其真实性负责。 对于机动车车架（或者车身）或者发动机缺失的应当认定为车辆缺失，公司将不进行回收拆解处理。; 符合. 机动车存在抵押、质押情形的，回收拆解企业不得出具《报废机动车回收证明》。 发现回收的报废机动车疑似为赃物或者用于盗窃、抢劫等犯罪活动工具的，以及涉嫌伪造变造号牌、车辆识别代号、发动机号的，回收拆解企业应当向公安机关报告。已经打印的《报废机动车回收证明》应当予以作废。; 明确进厂报废机动车来源，发现回收的报废机动车疑似赃物或者用于盗窃、抢劫等犯罪活动的犯罪工具的，及时向公安机关报告。公司将不进行回收拆解处理。; 符合. 回收拆解企业必须在其资质认定的拆解经营场地内对回收的报废机动车予以拆解，禁止以任何方式交易报废机动车整车、拼装车。回收的报废大型客、货车等营运车辆和校车，应当在公安机关现场或者视频监督下解体。回收拆解企业应当积极配合报废机动车监督解体工作。; 公司将在资质认定的场地内进行回收、拆解报废机动车，所有回收的报废机动车均进行拆解处理，可回收利用的部件，标明“报废机动车回用件”后出售。 厂区大型客车、货车等营运车辆的拆解场所，设置监控视频并与公安系统联网。; 符合. 回收拆解企业拆解报废机动车应当符合国家标准《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128）相关要求，并建立生产经营全覆盖的电子监控系统，录像保存至少1年。; 本项目按要求执行。; 符合. 回收拆解企业应当遵守环境保护法律、法规和强制性标准，建立固体废物管理台账，如实记录报废机动车拆解产物的种类、数量、流向、贮存、利用和处置等信息，并通过“全国固体废物管理信息系统”进行填报；制定危险废物管理计划，按照国家有关规定贮存、运输、转移和利用处置危险废物。; 项目生产过程中拆解的危险废物分类储存在危废库内，定期交资质单位处理，落实污染防治措施后，不会造成环境污染。 待项目建成后，公司将建立固体废物管理台账，如实记录报废机动车拆解产物的种类、数量、流向、贮存、利用和处置等信息，并通过“全国固体废物管理信息系统”进行填报；制定危险废物管理计划，按照国家有关规定贮存、运输、转移和利用处置危险废物。; 符合. 回收利用行为规范. 回收拆解企业应当建立报废机动车零部件销售台账，如实记录报废机动车“五大总成”数量、型号、流向等信息，并录入“全国汽车流通信息管理应用服务”系统。 回收拆解企业应当对出售用于再制造的报废机动车“五大总成”按照商务部制定的标识规则编码，其中车架应当录入原车辆识别代号信息。; 公司将建立台账，记录报废机动车“五大总成”数量、型号、流向等信息，并录入“全国汽车流通信息管理应用服务”系统。 对于可再利用的“五大总成”，按照商务部制定的标识规则编码，其中车架应当录入原车辆识别代号信息。; 符合. 回收拆解企业拆解的报废机动车“五大总成”具备再制造条件的，可以按照国家有关规定出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用；不具备再制造条件的，应当作为废金属，交售给冶炼或者破碎企业。; 项目拆解的“五大总成”具备再制造条件的，按照国家有关规定出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用，不具备再制造条件的，作为废金属，交售给钢铁企业作为冶炼原料。; 符合. 回收拆解企业拆解的报废机动车“五大总成”以外的零部件符合保障人身和财产安全等强制性国家标准，能够继续使用的，可以出售，但应当标明“报废机动车回用件”。 回收拆解企业拆解的尾气后处理装置、危险废物应当如实记录，并交由有处理资质的企业进行拆解处置，不得向其他企业出售和转卖。 回收拆解企业拆卸的动力蓄电池应当交售给新能源汽车生产企业建立的动力蓄电池回收服务网点，或者符合国家对动力蓄电池梯次利用管理有关要求的梯次利用企业，或者从事废旧动力蓄电池综合利用的企业。; 项目拆解“五大总成”以外能够继续使用的零部件，标明“报废机动车回用件”后出售。同时，公司将建立台账，如实记录拆解的尾气后处理装置、危险废物流向、贮存、利用和处置等信息，并通过“全国固体废物管理信息系统”进行填报；制定危险废物管理计划，按照国家有关规定贮存、运输、转移和利用处置危险废物。; 符合. 由表1-9可以看出，本项目的建设符合《报废机动车回收管理办法实施细则（商务部令2020年第2号）》的要求。 # 综上，本项目的建设与地方及行业环保管理的要求是相符的，项目的建设是可行的。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 衡阳蒸水报废汽车回收拆解有限公司成立于2025年11月，主要从事报废机动车拆解；报废机动车回收；报废电动汽车回收拆解；废弃电器电子产品处理；建筑物拆除作业（爆破作业除外）等。 本项目选址于衡阳市衡阳县阳古社区湖南衡利丰陶瓷有限公司内（属于湖南衡阳西渡高新技术产业开发园区范围内），项目占地面积21235.5m2，在湖南衡利丰陶瓷有限公司闲置厂房内，购置精细化拆解设备、解体机、油水分离设备、等离子切割机、压块机、叉车、拖车、称重设备、起重设备等，形成年回收、拆解报废机动车15000辆的处理能力，其中包括报废燃油汽车小型7000辆、中型1200辆、大型1000辆，报废新能源汽车小中型3500辆，大型1000辆，报废摩托车1300辆（燃油摩托车650辆、电动摩托车650辆），并对报废汽车拆解后的废旧钢材、废旧有色金属、废旧塑料、电子元器件、蓄电池等进行再综合利用，本项目不对发动机、变速器、电子元器件、蓄电池、尾气净化装置等进行进一步的深度拆解。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》并对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）规定，本项目属于“三十九、废弃资源综合利用业42”中的“85金属废料和碎屑加工处理421——废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理”项目，应编制环境影响评价报告表。因此衡阳蒸水报废汽车回收拆解有限公司委托我公司编制《衡阳蒸水报废汽车回收拆解有限公司报废汽车回收拆解建设项目环境影响报告表》（委托书见附件1）。环评单位接受委托后即派技术人员现场踏勘，经资料收集与调研后，根据本项目的特点和项目所在地的环境特征编制了本环境影响报告表，供建设单位上报环保部门审批。 - 2、项目建设规模与内容 - 本项目租赁场地总面积21235.5m2，钢结构1层，主要建设内容有整车贮存区、预处理区、总成贮存区（含总成拆解区）、分拣区（含切割区）、产品（半成品）贮存区、回用件贮存区、一般工业固体废物贮存区、交验区、地磅、办公生活区及其他配套设施等，具体工程组成见下表2-1。 - 表2-1 项目组成一览表 - 工程类别; - 工程名称; - 建设内容; - 备注. - 主体工程; - 查验区; - 拟在场地西南角配套建设1处查验区，1F，占地面积400m2，根据《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）要求进行建设，设置屋顶和截排水沟，能防雨防渗。; - 依托. - 厂房; - 1F，占地面积11930m2，钢结构，利用现有厂房分区建设，包括预处理区、精细拆解区（含拆解台）、动力总成拆解区及切割区、打包区、报废电动汽车贮存区、风险电动汽车贮存区、一般固废分类贮存区、以及动力电池暂存区、危废暂存间。地面硬化并要求进行防渗处理; - 依托. - 辅助工程; - 综合办公区; - 占地面积383.5m2，1F，砖混结构，位于场地东南角，包括办公室、门卫室、接待室、员工宿舍、值班室和业务大厅等，位于场地南侧; - 新建. - 储运工程; - （完整）报废燃油车贮存区; - 露天堆放，占地面积约4467m2，位于厂房南侧，地面已水泥硬化，场地四周设置收集边沟; - 依托. - 公用工程; - 给水工程; - 来源于市政管网供给; - 依托. - 排水工程; - 采用雨污分流制，初期雨水、车间地面拖洗废水经处理后排入市政污水管网，生活污水经化粪池预处理后经管网排入衡阳西渡高新区污水处理厂。; - 新建. - 供电工程; - 来源于市政供电; - 依托. - 环保工程; - 废水; - 生活污水; - 生活污水经化粪池预处理后经管网排入西渡高新区污水处理厂; - 新建. - 初期雨水; - 初期雨水经初期雨水收集池收集，与车间地面拖洗废水一并排放三级隔油沉淀池（TW002）+油水分离器处理后，经管网排入西渡高新区污水处理厂; - 新建. - 车间地面清洁废水; - 新建. - 废气; - 废油挥发废气G1; - 有组织：经集气罩+活性炭吸附装置+15m排气筒达标排放 - 无组织：通过厂房排风扇以无组织形式排放至外环境; - 新建. - 废有机溶剂挥发有机废气G2; - 通过厂房排风扇以无组织形式排放至外环境; - 依托. - 引爆安全气囊粉尘G3; - 安全气囊引爆装置在气体排出口配置布袋装置，剩余逸散的极少量颗粒物经大气稀释扩散后排放; - 新建. - 切割、拆解粉尘G4; - 车间沉降+移动式粉尘净化器+排风扇无组织排放; - 新建. - 噪声; - 减振、隔声；车辆减速、禁鸣喇叭; - 依托. - 固废; 一般固废; 在厂房内设一般固废贮存区，用于贮存不可利用的麻织物、废泡沫、废海绵以及废皮革；分类收集，定期外售综合利用或处置; - 依托. 危险废物; 在厂房内建设危险废物暂存间和动力电池暂存间，设置截排水沟，能防雨防渗，面积分别为100m2。分类分区收集，定期交由有资质的危废处理机构回收进行安全处置。; - 依托. 生活垃圾; 设置垃圾桶收集员工日常生活垃圾，由环卫部门统一清运处置; - 依托. - 3、产品产能及原辅材料消耗 - 本项目原辅材料及主要耗能见下表。 - 表2-2 项目原辅材料及消耗量 名称; 规格; 数量; 单位; 备注. 报废 燃油 汽车; 小型汽车; 小汽车/面包车; 7000; 辆/a; 均重1.1t/辆. 中型汽车; 小货车/中巴车; 1200; 辆/a; 均重4.3t/辆. 大型汽车; 货车/客车/公交; 1000; 辆/a; 均重11.62t/辆. 报废 新能源汽车; 小中型电动汽车; 小汽车/面包车; 3500; 辆/a; 均重1.81t/辆. 大型电动汽车; 公交车; 1000; 辆/a; 均重6t/辆. 报废 摩托车; 燃油摩托车; /; 650; 辆/a; 均重0.128t/辆. 电动摩托车; /; 650; 辆/a; 均重0.128t/辆. 水; /; 5073.75; t/a; 生活用水、车间地面拖洗用水. 电; /; 100; 万kW·h/a; /. 贮存堆放要求： （1）所有车辆应避免侧放、倒放，电动汽车在动力蓄电池未拆卸前不应叠放。 （2）机动车如需叠放，应使上下车辆的重心尽量重合，且不应超过3层。2层和3层叠放时，高度分别不应超过3m和4.5m。大型车辆应单层平置。采用框架结构存放的，要保证安全性，并易于装卸。 （3）电动汽车在动力蓄电池未拆卸前应单独贮存，并采取防火、防水、绝缘、隔热等安全保障措施。电动汽车中的事故车以及发生动力蓄电池破损的车辆应隔离贮存。 2.4 拆解产物 本项目不涉及发动机、方向机等部件的回收再造，不涉及回收产品的再加工，拆解产生的零部件(包括发动机、方向机、变速器、前后桥、车架等)按照国家有关规定出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用，不具备再制造条件的，钢铁、有色金属、塑料、玻璃、橡胶等物品出售给钢铁企业、废旧物品回收公司回收综合利用，剩余物品中属国家规定危险固废的委托危废资质单位处置，属于一般固废的清运至相关管理部门指定地点处置。 根据《汽车报废拆解与材料回收利用》（第二版）（贝绍轶主编，化学工业出版社，2012 年）中相关资料，同时类比同类型项目，结合各类车型整车设备平均质量情况，项目报废燃油汽车拆解产品见表2-3，报废新能源汽车拆解产品见表2-4，报废摩托车拆解产品见表2-5。 表2-3 报废燃油汽车拆解产品明细 类别; 单车产出量（kg）. 小型车; 中型车; 大型车. 可利用物资; 钢铁; 车壳、座椅等废钢; 406.4; 2525.5; 6406. 发动机、变速箱总成等; 205; 270; 1164. 方向机; 13.5; 27.5; 40. 轮毂（钢）; 30.9; 122.5; 297.5. 前后桥（包括悬架、轴承等）; 132.4; 502.5; 1667.5. 废电机; 6; 4.75; 9.25. 有色金属; 水箱（铝或铜）、铝轮毂等; 29.6; 15; 24. 橡胶; 轮胎等; 47.8; 192.5; 297.5. 引爆后的废安全气囊; 4; 0; 0. 废电线电缆; 11.75; 8.25; 17. 废塑料（保险杠、仪表盘、油箱等）; 32.5; 6.25; 11.25. 玻璃; 18.95; 20; 35. 危险废物; 废铅酸蓄电池; 12.9; 15; 49. 废尾气净化装置（含尾气净化催化剂）; 1.9; 0; 0. 含多氯联苯的电容器; 0.05; 0.05; 0.05. 废线路板; 0.05; 0.05; 0.05. 燃料油（汽油、柴油）; 2; 4; 8. 废油液（机油、润滑剂、液压油、制动液等石油类或合成润滑剂物质）; 1.9; 3.8; 7.7. 废有机溶剂与含有机溶剂废物（防冻液）; 0.1; 0.2; 0.3. 废空调制冷剂; 0.2; 0.2; 0.35. 含汞部件（各类开关等）; 0.9; 1.2; 2. 滤清器; 1.0; 2.0; 4.0. 一般工业固体废物; 不可利用材料（海绵及座椅材料、 废弃车用电子零部件、内饰材料、 安全带等）; 135.8; 584.45; 1580.2. 合计; 1095.6; 4305.7; 11620.65. 表2-4 报废新能源汽车拆解产品明细 类别; 单车产出量（kg）. 小中型; 大型. 可利用物资; 钢铁; 车壳、座椅等废钢; 709.6; 2994. 发动机、变速箱总成等; 128; 542. 方向机; 15.95; 25. 轮毂（钢）; 42.21; 139. 前后桥（包括悬架、轴承等）; 190.2; 765. 废电机; 60; 120. 有色金属; 水箱（铝或铜）、铝轮毂等; 16.17; 280. 橡胶; 轮胎等; 50.76; 193. 引爆后的废安全气囊; 6.6; 2. 废电线电缆; 16.04; 28. 废塑料（保险杠、仪表盘等）; 69.9; 162. 玻璃; 29.36; 88. 废动力蓄电池; 265; 280. 危险废物; 废尾气净化装置（含尾气净化催化剂）; 1.75; 4. 含多氯联苯的电容器; 0.07; 2. 废线路板; 0.10; 1. 废空调制冷剂; 0.33; 1. 废油液（机油、润滑剂、液压油、制动液等石油类或合成润滑剂物质）; 4.3; 8. 废有机溶剂与含有机溶剂废物（防冻液、冷却液）; 1; 2. 含汞部件（各类开关等）; 2; 3. 一般工业固体废物; 不可利用材料（海绵及座椅材料、 废弃车用电子零部件、内饰材料、 安全带等）; 201.10; 403. 合计; 1810.44; 6042. 表2-5 报废摩托车拆解产品明细 类别; 单车产出量（kg）. 燃油; 新能源. 可利用物资; 钢铁; 发动机、变速器; 37; 37. 减震器; 13; 13. 车架; 30; 20. 车壳、座椅; 3; 3. 前后叉; 5; 5. 油箱; 5; 0. 有色金属; 水箱（铝或铜）、铝轮毂等; 2; 7. 橡胶; 轮胎; 18; 10. 废塑料; 5; 5. 危险废物; 燃料油; 1.5; 0. 废油液; 1.4; 2.5. 废有机溶剂与含有机溶剂废物（防冻液、冷却液）; 0.1; 0.5. 废铅酸蓄电池; 2; 0. 废尾气净化装置（含尾气净化催化剂）; 0.25; 0.25. 含多氯联苯的电容器; 0.25; 0.25. 一般工业固体废物; 不可利用材料（海绵及座椅材料、 废弃车用电子零部件、内饰材料、安全带等）; 4.5; 4.5. 废动力蓄电池; 0; 20. 合计; 128; 128. 本项目建成后年回收拆解废旧机动车共15000辆，报废机动车产生的拆解产物大部分可作为拆解产物回收利用，本项目拆解物种类及产量详见表2-6。 表2-6 项目拆解物种类及产量一览表（t/a） 序号; 拆解物种类; 预计产量（t/a）; 备注; 处理方式. 1; 钢铁; 27993.96; 含可利用零部件; 按流程拆解、分类收集、回收利用，按一般固废管理. 2; 有色金属; 591.645; 铝、铜，来源于轮毂、窗框、线路、水箱等. 3; 废橡胶; 1251.96; /. 4; 废电线电缆; 193.29; /. 5; 废塑料; 659.4; /. 6; 废玻璃; 382.41; /. 7; 废安全气囊; 53.1; /; 有资质单位回收处理. 8; 废动力蓄电池; 1220.5; /; 有资质单位回收处理. 9; 不可利用材料; 4344.84; 包含海绵、电子废物、布料等; 环卫部门统一处理. 10; 废铅酸蓄电池; 158.6; 包含铅酸蓄电池个镉镍电池; 按危废管理. 11; 废尾气净化装置; 23.75; 尾气催化剂; 按危废管理. 12; 含多氯联苯的电容器; 3.03; /; 按危废管理. 13; 废电路板; 1.81; /; 按危废管理. 14; 燃料油; 27.775; 柴油、汽油、; 按危废管理. 15; 废油液; 51.145; 润滑油、机油、液压油等; 按危废管理. 16; 废有机溶剂与含有机溶剂废物; 7.13; 防冻液、冷却液; 按危废管理. 17; 废空调制冷剂; 4.145; 氟利昂; 按危废管理. 18; 含铅部件、含汞开关; 19.74; /; 按危废管理. 19; 滤清器; 13.4; /; 按危废管理. 备注：本项目仅接受一般性质使用车辆的拆解，不接收槽罐车、危险化学品运输车等特殊装备车辆。. 根据调查，汽车制冷冷媒包括R12、R22、R134a等，均为氟利昂制冷剂，根据《蒙特利尔议定书》，R12等氯氟烃类为一类受控物质，此类物质目前已禁止使用，R22等氢氯氟烃为氯氟烃类物质的最重要的过渡性替代物质，《蒙特利尔议定书》中限定2020年淘汰（发展中国家可以推迟10年），R134a等氢氟烃类在《蒙特利尔议定书》中没有规定其使用期限，在《联合国气候变化框架公约》京都议定书中定性为温室气体。各制冷剂产生的具体数值根据拆解车辆情况而定。报废机动车拆解过程中产生制冷剂、汽油、柴油等，其理化性质分析如下表2-7，制冷剂理化性质见表2-8。 表2-7 油品理化性质和危险特性一览表 指标; 汽油; 柴油; 机油. 外观及性状; 无色或淡黄色，有味，易挥发液体; 稍有粘性的棕色液体; 油状液体、淡黄色至褐色，无气味或略带异味. 熔点（℃）; <-60; -18; /. 沸点（℃）; 40-200; 282-338; /. 闪点（℃）; -50; 38; 76. 爆炸上下限（V%）; 6.0/1.3; 4.5/1.5; /. 溶剂性; 不溶于水，易溶于苯、二氧化碳、醇、脂肪; /; 不容于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪. 相对蒸汽密度; 3.5; /; /. 相对密度（水）; 0.7-0.79; 0.87-0.9; <1. 稳定性; 稳定; 稳定; 稳定. 禁忌物; 强氧化剂、卤素; 强氧化剂、卤素; /. 危险性类比; 低闪点易燃液体; /; /. 爆炸燃烧性; 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与强氧化剂能发生强烈反应。其燕气比空气重，能在较低处扩散相当远; 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的 危险; 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险. 燃烧分解产物; 一氧化碳、二氧化碳; 一氧化碳、二氧化碳; 一氧化碳、二氧化碳. 表2-8 本项目制冷剂理化性质和危险特性一览表 名称; R12制冷剂（氟利昂12；R12）; R22制冷剂（氟利昂22；R22）; 制冷剂R134a. CAS; 75-71-8; 75-45-6; 811-97-2. 化学名称; 二氟二氯甲烷; 二氟一氯甲烷; 1，1，1，2-四氟乙烷. 外观与性状; 常温常压下为无色气体; 常温常压下无色气体; 无色透明液体. 分子式; CF2Cl2; CHClF2; C2H2F4. 分子量; 120.92; 86.47; 102. 熔点（℃）; -158; -146; -101. 沸点（℃）; -29.8; -40.8; -26.5. 密度g/cm3; 1.486; 1.213; 1.21. 蒸汽压; 506.62kPa（16.1℃）; 813kPa（16.1℃）; 517.6kPa（10℃）. 溶解性; 不溶于水，易溶于醇、醚; 微溶于水; 不溶于水. 危险标记; HJ348-2022指定危险废物. 毒性; 低毒; 低毒; 非常低. 破坏臭氧层潜能值; 1; 0.055; 0. 爆炸燃烧性; 不燃烧，无爆炸性。只有在温度达到 400℃以上并与明火接触时，才分解出有毒的光气; 常温下不爆炸不燃烧; 常温下难燃易爆. 危害; 在平流层中受紫外线的照射，氟利昂中的氯原子在平流层会分离出来，与臭氧分子作用生成氧化氯和氧分子。氧化氯能与臭氧作用，又生成氯原子和氧分子。不断重复，使臭氧大量被破坏; 破坏臭氧层; 温室气体. - 不同类型制冷剂应分别回收、使用专门容器单独存放。 - 3、项目主要设备及规模 - 表2-9 项目主要生产设备清单 序号; 设备类别; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 燃油车预处理设备; 小车预处理平台; SLD-3D-1; 套; 1. 2; 无火花钻孔抽油机; SLD-3D-2; 套; 1. 3; 小车油液抽排一体机; SLD-3D-3; 套; 1. 4; 冷媒回收装置; 180A，罐体规格12kg; 台; 1. 5; 大车油液抽排一体机; TLD-3D; 台; 1. 6; 油液密闭容器; T4*200L; 套; 2. 7; 电动汽车安全评估设备; 万用表; 881D; 个; 1. 8; 兆欧表; AR907; 个; 1. 9; 钳表; VC6056B; 个; 1. 10; 验电棒; GSY; 个; 1. 11; 温度检测仪; HT650A; 个; 1. 12; 电动汽车动力蓄电池断电设备; 断电阀; 12V; 个; 1. 13; 止锁杆; DSG; 个; 1. 14; 保险器; F3610; 个; 1. 15; 专用测试转换接口; CNBJ-611; 个; 1. 16; 高压绝缘棒; 10KV-3节; 个; 1. 17; 电动汽车动力蓄电池拆卸设备; 绝缘吊具; 1T; 套; 1. 18; 夹臂; 12寸; 套; 1. 19; 机械手; ZDDJ-2T; 套; 1. 20; 动力电池绝缘举升车; PTS1000; 套; 1. 21; 门式举升机; SL-4000; 套; 1. 22; 电动汽车防静电废液抽排设备; 防静电废液抽排设备; ASD-3397，70L; 套; 1. 23; 电动汽车防静电空调制冷剂抽排设备; 防静电空调制冷剂抽排设备; 180A; 套; 1. 24; 安全防护及救援设备; 绝缘电弧防护服; 10kV; 套; 1. 25; 防砸绝缘工具鞋; 42码,6kV; 双; 1. 26; 高压绝缘手套; 12kV; 双; 1. 27; 防高压电弧面罩; FCA8CL; 个; 1. 28; 防护头盔; 国标产品; 个; 1. 29; 球囊面罩; 国标产品; 个; 1. 30; 耐酸碱工作服; 轻型防化服; 套; 1. 31; 防有机溶剂手套; 40CM工业耐酸碱; 双; 1. 32; 专用眼镜; 国标产品; 个; 1. 33; 防毒面具; 6200; 个; 1. 34; 绝缘救援勾; JYG; 个; 1. 35; 医用急救箱; Y016; 个; 1. 36; 紧急洗眼器; 壁挂53L; 套; 1. 37; 绝缘气动工具; 小风炮; 1/2"; 套; 1. 38; 绝缘辅助工具; 绝缘承重货架; 2000*600*2000三层; 套; 2. 39; 专用绝缘卡钳; 10kV，1米; 个; 1. 40; 绝缘电缆剪; 30"75CM; 个; 1. 41; 手动绝缘工具; 25件套; 套; 1. 42; 安全柜; 2000*800*450*1.0mm; 个; 1. 43; 绝缘地垫; 10kV5mm; 套; 1. 44; 放电设施设备; 放电仪; 380V30A/600V; 套; 1. 45; 盐水池; 2300*1200*600mm; 个; 1. 46; 动力蓄电池绝缘处理材料; 耐高压耐磨布基绝缘材料; 国标产品; 套; 1. 47; 绝缘灭弧灌封防打火胶; 国标产品; 套; 1. 48; 拆解设备; 翻转机; TP25; 台; 2. 49; 工艺钢构; 6*6*4.5m; 套; 2. 50; 二次气路、辅助供电系统; 国标产品; 套; 2. 51; KBK起重机; 5500*6000*0.5T; 套; 2. 52; 悬臂式移动手持式液压剪; CHS130; 台; 1. 53; 等离子切割机; CUT-100; 台; 1. 54; 气囊安全引爆装置; ADB-1; 台; 1. 55; 动力总成拆解平台; ED2500，2500*1200*600; 套; 2. 56; 扒胎机; 24”; 台; 1. 57; 解体机; CCJ20; 套; 1. 58; 大力剪; DLJ30; 套; 1. 59; 打包机; 250T; 套; 1. 60; 固废存储周转器具; 动力电池绝缘防渗容器; 1300*1300*200mm; 个; 2. 61; 动力电池周转车; 2200*1400*1050mm; 套; 1. 62; 油液密闭容器; 200L; 个; 8. 63; 危废间防泄漏托盘; 1300*700mm; 个; 4. 64; 机油滤清器、含汞开关、废电路板密闭容器; 150L; 个; 6. 65; 铅酸电池、废活性炭、石棉物质耐酸耐腐蚀密闭容器; 1200*1000*760mm; 个; 6. 66; 三元催化密闭箱; 200L; 个; 2. 67; 制冷剂钢瓶; 13.6kg; 个; 2. 68; 发动机防渗托盘; 1250*1250*250mm; 个; 2. 69; 零部件转运箱; 1500*1000*900mm; 个; 2. 70; 重型或含油部件转运箱; 2500*1500*900mm; 个; 2. 71; 动力总成防漏贮存平台; 3000*5000mm; 套; 1. 72; 公辅设备; 空压机; 15kW; 套; 1. 73; 气动拆解工具; 国标产品; 套; 若干. 74; 简易拆解工具; 国标产品; 套; 若干. 75; 货架; 2000*600*2000mm; 套; 若干. 76; 安全围栏; 国标产品; 套; 若干. 77; 叉车; 3T; 套; 1. 78; 拖车; ABC5042TQZEQ6; 套; 1. 79; 地磅; 100T; 套; 1. 80; 电子监控设备; 国标产品; 套; 若干. 81; 办公设备; 国标产品; 套; 若干. 82; 消防安全设备; 国标产品; 套; 若干. 83; 环保设备; 集气罩+活性炭吸附装置+15m排气筒; 风量：10000m3/h; 套; 1. 84; 油水分离器; /; 套; 1. 85; 事故应急池; ≥140m3; 座; 1. 86; 初期雨水池; ≥150m3; 座; 1. 根据建设方提供的资料，本项目所用的设备没有《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类、淘汰类产品。 6、总平面布置 本项目场区外东面、西侧隔道路外为空地，南面隔道路为闲置厂房，北侧为湖南泰晟再生资源利用有限公司。厂内综合办公区位于东南角，查验区位于西南角，从南至北依次为查验区（办公区）、（完整）报废燃油车贮存区、厂房，厂房内西侧区域从南至北依次为预处理区、拆解区、切割区、动力总成贮存区、报废电动汽车贮存区、打包区、废钢贮存区、一般固废分类贮存区、回用件贮存区；东侧区域从南至北依次为危废暂存间、动力电池暂存间、室内报废电动汽车贮存区、一般固废分类贮存区。 本项目结合场地的地形条件，生产装置按使工艺流程顺畅、运输及物流合理、生产管理方便，同时尽量发挥生产设施作用、最大限度节约土地的原则进行布局。其布局体现功能明确、分区科学、方便操作、运行节约的原则。从整体上看，平面布局较为合理。详见附图3。 厂区各部分建设要求如下： ①企业场地具备拆解场地、贮存场地和办公场地，其中拆解场地为封闭或半封闭建构物，通风。拆解和贮存场地根据《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）要求进行建设，地面硬化防渗满足GB50037要求，混凝土强度不低于C20，厚度不低于150mm，物流通道和拆解区域强度不低于C30，厚度不低于200mm。贮存场地按照《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行建设，危废贮存设施按照《危险废物存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）建设。 ②新能源车预处理区包括动力蓄电池拆卸专用场地，设置导流沟收集意外泄露电解液等物质，导流至具有防腐防渗应急池，场地配备专用收集容器，动力蓄电池拆卸专用场地地面做绝缘处理，采用环氧地坪，建设满足HJ1186要求。 ③安全气囊引爆区为封闭建设，设有爆炸物安全警示标示和隔离栏。 ④中大车预处理区、小车预处理区均包括铅酸电池拆卸区，铅酸电池拆卸区地面做防腐、防酸、防渗、硬化，满足HJ519要求。 ⑤危废暂存间按照危废种类分为4个房间（每间25m2），中间有明显间隔，其中1间危废暂存间贮存铅蓄电池（25m2），另外配套建设1间动力电池暂存间（100m2），设置防漏托盘，建设满足HJ519要求。 - 4、水平衡 - （1）给水 - 供水水源：本项目给水依托园区内给水管网，项目不对进厂的报废机动车进行清洗，地面采用吸油毡、定期进行拖洗，无其他生产废水产生；用水主要是生活用水、车间地面拖洗用水。本项目年新鲜用水量1483.5m3。 - ①生活用水：本项目劳动定员10人，年工作时间为300天，根据湖南省地方标准《用水定额 第三部分：生活、服务业及建筑业》（DB43/T388.3-2025），城镇居民生活用水定额通用值为145L/人·d，则项目用水量为450m3/a（1.5m3/d）。 - ②车间地面拖洗用水：参照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）表3.2.2第25项，停车库地面冲洗水2-3L/m2·次，故车间地面拖洗用水量按照2.5L/m2·次计，2个工作日拖洗1次，年清洁150次，需清洁的厂地面积12330m2，年用水量4623.75m3/a。 - ③初期雨水：本项目采用雨污分流。项目车间为封闭结构，进行地面硬化及防渗处理，屋面雨水主要会带入少量尘土，基本无油污，通过屋面敷设的雨水渠，将收集后的雨水引至地面的雨水管网外排即可不需单独处理。 - 项目厂区内运输道路及生产车间周边道路因废旧车辆的运输和转移难免会有油污滴落到地面，雨水降落到这些区域会带走地面的油污，这部分区域的初期雨水需单独收集进行处理。报废汽车在进场后立即将油液抽走，并将铅蓄电池拆卸，故初期雨水中的主要污染物为SS和石油类。初期雨水将采用截流方式，在各雨水出水口处设置截流井截流初期雨水，厂区有效汇水面积8522m2。初期雨水每次降水量根据以下公示进行计算： Q=ΨqF - 式中：Q——初期雨水量（m³）； - Ψ——径流系数，—径流系数，根据《室外排水设计规范》（GB50014-2021）中表4.1.8-1径流系数-各种屋面、混凝土或沥青路面雨水设计径流系数取值为0.85~0.95，本项目径流系数取值0.9； - F——汇水面积（ha），厂区汇水面积按露天场地估算，约为8522m2，折合0.8522ha。 - q——设计暴雨强度（m³/s·ha），参考《湖南省雨水控制与利用工程技术标准》（DBJ43/T390-2022）中附表B，衡阳市暴雨强度公式计算： - q=1915.959（1+0.6461lgP）（t+11.212）0.711 - 式中：p——设计降雨重现期（a），取1a； - t——初期雨水时间（min），取15min。 - 计算得出暴雨量为2187.86L/s·ha，雨水流量Q为144.08L/s。按照15min计，则初期雨水量为129.68m3/次。年暴雨次数取20，则雨水流量为2593.52m3/a。初期雨水初期雨水经初期雨水收集池收集后，与项目车间地面拖洗废水一并经三级隔油沉淀池+高效油水分离器处理后排入园区污水管网最后进入衡阳西渡高新区污水处理厂深度处理；池体进水口处设三通阀，降雨15min后人工关闭收集池进水口阀门，15min后的雨水径流沿雨水沟通过雨水排放口直接排入园区雨水管网。 （2）排水 ①生活污水：项目用水量为450m3/a（1.5m3/d），排污系数取0.8，则生活污水产生量为360m3/a（1.2m3/d）。 ②车间地面拖洗废水：车间地面拖洗年用水量4623.75m3/a（最高日用水量30.825m3/d），排污系数取0.8，则废水产生量为3699m3/a（最高日废水量24.66m3/d）。 ③初期雨水：年产生量2593.52m3/a，计算过程详见第四章节。 项目排水采用雨污分流，分生活污水收集系统、室外初期雨水收集系统。生活污水排入化粪池处理，经污水管网排入衡阳西渡高新区污水处理厂处理，经处理达标后外排蒸水，最终汇入湘江。初期雨水经初期雨水收集池收集后，与项目车间地面拖洗废水一并经三级隔油沉淀池+高效油水分离器处理后排入园区污水管网最后进入衡阳西渡高新区污水处理厂深度处理。项目用排水一览表见下表2-10，水平衡图见图2-1。 表2-10 用排水一览表 序号; 类别; 用水量m3/a; 排污系数; 废水量m3/a. 1; 生活用水; 450; 0.8; 360. 2; 车间地面拖洗废水; 4623.75; 0.8; 3699. 3; 初期雨水; /; /; 2593.52. 图2-1 项目水平衡图（m3/a） - 5、劳动定员及工作制度 - 项目劳动定员10人，日生产工作时间为8h，一班制，年产天数300d。员工在本项目内住宿，不设食堂。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程和产排污环节 本项目租赁现有厂房，施工期主要为设备安装，主要为噪声污染，且施工期较短，采取相应措施后对周边环境影响较小。 二、营运期工艺流程和产排污环节 本项目根据《报废汽车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）和《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348-2022）的要求进行作业。本项目不涉及报废机动车、拆解后各部件的清洗，沾染少量油污、泥土部件直接外售回收单位，由回收单位根据需求进行清洗，不涉及各项拆除零部件的深度拆解和各类危险废物的处置。拆解的报废机动车“五大总成”具备再制造条件的，可以按照国家有关规定出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用；不具备再制造条件的，应当作为废金属，交售给钢铁企业作为冶炼原料。发动机无需毁形。 本项目按照能源类型与车型在不同分区按照有关规定进行预处理，预处理结束后，按车辆大小进行切割精拆。 1、报废机动车拆解回收总体流程 根据国家发展和改革委、科技部、生态环境部联合发布的《汽车产品回收利用技术政策》（公告2006年第9号），要综合考虑汽车产品生产、维修、拆解等环节的材料再利用，提高材料的循环利用率。废旧汽车回收程序见下图2-2。 1、报废机动车拆解回收总体流程 根据国家发展和改革委、科技部、生态环境部联合发布的《汽车产品回收利用技术政策》（公告2006年第9号），要综合考虑汽车产品生产、维修、拆解等环节的材料再利用，提高材料的循环利用率。废旧汽车回收程序见下图2-2。 图2-2 报废机动车拆解回收总体流程 2、报废燃油汽车拆解工艺流程 报废燃油汽车详细拆解工艺流程和产排污环节详见图2-3。 图2-3 报废燃油汽车拆解工艺流程 各工作程序要点如下： （1）检查和登记 1）报废燃油汽车中少量事故车辆通过拖车运至厂区室内燃油汽车停放区，大部分车辆直接驶入厂区室外燃油汽车停放区。报废汽车进厂后，取出灭火器、三角锥、车载工具等，人工检查报废汽车发动机、散热器、变速器、差速器、油箱等总成部件的密封破损情况。发动仅拆卸，对于出现有泄漏的总成部件，采用相应的收集桶先收集泄漏的液体，防止废液跑冒滴漏。 2）报废燃油汽车进厂后，人工检查报废汽车油液泄漏情况，如进厂的报废燃油汽车有漏油液现象，立即将报废燃油汽车转移至拆解车间预处理区，使用废油抽取机和冷媒回收机等设备对废油液进行回收，废油液回收完毕后立即转移至拆解区安排拆解，不得在室外贮存，以此减少跑、冒、滴、漏。具体操作流程与正常报废燃油燃气汽车拆解工艺一致。 3）对报废燃油汽车进行登记注册并拍照，将其主要信息录入电脑数据库并在车身醒目位置贴上显示信息的标签。主要信息包括：报废汽车车主（单位或个人）名称、证件号码、牌照号码、车型、品牌型号、车身颜色、重量、发动机号、车辆识别代号（或车架号）、出厂年份、接收或收购日期。 4）将报废燃油汽车的机动车登记证书、号牌、行驶证交公安机关交通管理部门办理注销登记。 5）向报废燃油汽车车主发放《报废汽车回收证明》及有关注销书面材料。 （2）停车区暂存 项目报废燃油汽车贮存要求如下： 1）应避免侧放、倒放。车辆如需叠放，应使上下车辆的重心尽量重合，且不应超过3层。2层和3层放时，高度分别不应超过3m和4.5m。对于大型车辆应单层平置。采用框架结构存放的，要保证安全性，并易于装卸。 2）与其他废弃物分开暂存。 3）完整报废燃油汽车 经预处理后的完整报废燃油汽车放置于室外露天机动车贮存区，待拆解。 4）事故车辆 预处理后事故车辆全部放置于室内机动车停放区。区域内设置废油液截留沟。 （3）拆解预处理 在进行报废汽车总体拆卸前，应对报废汽车进行必要的预处理，根据车辆的不同属性及大小，用拖车送至拆解车间预处理区。拆解工作按照车辆生产企业所提供的拆解信息或拆解手册进行合理拆解，没有拆解手册的，参照同类其他车辆的规定拆解。 1）放电、拆除废铅酸蓄电池 将整个放电后废铅酸蓄电池存放至耐酸碱塑料容器中，再送至危险废物暂存间暂存。拆除后的废铅酸蓄电池不再进行进一步拆解，直接交资质单位处置。 此环节产生危险废物S1废铅酸蓄电池、N噪声。 2）拆除引爆安全气囊 项目单独设置密闭安全气囊引爆室，设有1台安全气囊引爆器（电引爆，引爆人员在引爆室外控制电源）。人工拆除安全气囊后，项目不对未引爆的安全气囊进行暂存，拆除的安全气囊立即转移至安全气囊引爆室进行引爆，引爆后的安全气囊不再具有风险性，作为一般固废，经收集后由环卫部门统一清运处置。 安全气囊引爆工艺说明：安全气囊内主要化学成分包括叠氮化钠、硝酸钾和二氧化硅。引爆时，安全气囊内的叠氮化钠发生反应生成大量的氮气和钠，金属钠和硝酸钾反应释放出更多的氮气并形成氧化钾和氧化钠，这些氧化物会立即与二氧化硅反应生成硅酸盐，氮气则充入气囊，引爆气囊。 2NaN3=2Na+3N2↑ 10Na+2KNO3+6SiO2=5Na2SiO3+K2SiO3+N2↑ 图2-4 安全气囊引爆原理图 一般安全气囊打开后体积约60~100L，即氮气量约4.5mol（按100L计），经计算单个安全气囊中NaN3的含量约3mol，即195g。叠氮化钠一经引爆分解非常完全，不会剩余。 本项目安全气囊引爆室未完全密封，引爆过程中产生的氮气量小，氮气通过箱体缝隙进入大气环境，安全气囊引爆过程引爆室内压力变化不大，对环境的冲击小。 此环节产生S2废安全气囊、N噪声、G1安全气囊引爆废气。 3）收集废油液、拆除油箱和滤清器 项目采用废油液抽取机（油泵）将各类废油液（汽油、柴油、机油、润滑油、制动液、防冻剂等），分别抽至专用容器内，各种废油液的排空率大于90%。收集的柴油和废机油转移至危废暂存间内柴油储罐及废机油储罐内暂存，其他废油液采用专用容器，密闭储存于危废暂存间内，收集的汽柴油用于厂区车辆自用，其他废油液定期交由有资质的单位处置。 报废汽车中主要存在以下几种废油、废液： ①机油：降低发动机摩擦，减缓磨损，储存于发动机内，呈油状； ②润滑油：减少摩擦，润滑汽车零部件，一般位于变速器、差速器内，呈油状； ③汽油、柴油：传统机动车的动力燃料，储存于油箱内，呈油状； ④制动液（刹车油）：传递刹车的压力，其储液罐位于刹车助力泵上面，主要成分为润滑剂（乙二醇等）、稀释剂（二甘醇醚等）和添加剂（抗氧剂等）组成，呈油状； ⑤冷却液（防冻剂、水箱水）：防冻剂沸点高，一般在120℃，而冰点则达到-60℃至-40℃，可以有效防止车辆开锅，并且在冬季可防止因结冰所造成的水箱或散热器损坏，主要成分为乙二醇、防腐剂等，呈液态。 废油液的收集、排空均在拆解车间预处理区内完成，拆解车间地面均进行防渗处理，地面并使用吸油毡吸附收集跑冒滴漏油液。废油液采用油泵抽取，排空率高，且防滴漏效果好，少量跑冒滴漏的废油液采用接油盘收集，并转移至相应容器内。车间地面油污清理定期拖洗。 待报废燃油汽车油箱内汽油或柴油收集完毕后，拆除油箱，拆除滤清器。抽取完汽油、柴油的油箱转入车架切割打包区切割后作为废金属处理。汽车中滤清器包括机油滤清器，燃油滤清器，空气滤清器和空调滤清器。机油滤清器和燃油滤清器含有废油，因此作为危险固废送有资质的单位进行处置。空气滤清器和空调滤清器作为一般工业固废处理。 此环节产生S3废油液（机油、润滑油、液压油、制动液等）、S4燃料油（汽柴油）、S5废有机溶剂与含有机溶剂废物、S6油箱、S7滤清器、S8抹布手套/吸油毡、N噪声、G2废油液挥发有机废气。 4）收集汽车空调制冷剂 项目采用专用的冷媒回收机抽取空调系统中的制冷剂（R134a等）至专用的密闭容器（制冷剂储罐），收集的制冷剂暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处置。不同类型制冷剂分别回收、使用专门容器单独存放。 此环节产生S9废空调制冷剂、N噪声、G3制冷剂废气。 5）拆除催化器、电容器 拆除尾气净化装置（含催化剂）、含多氯联苯的电容器，拆除后整个直接送至危废暂存间内，分区储存，不再进行拆解。定期送资质单位进行处置。 此环节产生S10拆除尾气净化装置（含催化剂）、S11含多氯联苯的电容器、N噪声。 6）拆除电器部件 人工拆除各种电子电器部件，包括仪表盘、音响、车载电台电话、电子导航设备、电动机、发电机、电线电缆以及其他电子电器。 电器部件中电线和塑料件作为一般固废外售废品收购站，废电路板、含铅部件（如二极管、电阻、印刷电路板、电子元件等）、含汞部件（温控器、传感器、汽车前后灯等）、含六价铬部件及含镉部件等均属于危险废物，采用专用容器盛装后，暂存于危险废物暂存间内，最终交资质单位处置。 此环节产生S12废电线、S13废电路板、S14废有毒物质部件、N噪声。 厂区内不设清洗点，车辆及拆解的零部件均不清洗，含油零部件、油箱、油管等采用一次性抹布擦拭，抹布不清洗，作为危险废物交由资质单位处置。 （4）拆解加工 经预处理后的报废汽车，通过叉车或行车转至拆解区进行拆解。拆解方式以机械为主，人工为辅。报废汽车预处理后，利用液压剪将车体解体。对于轴承、活塞、离合器、电子部件等采用扳手、锤子、钳子等手动工具拆解。从报废汽车拆除的零部件或材料应首先考虑再利用，可利用零部件单独收集和暂存。 报废的大型客、货车及其他营运车辆按照国家有关规定在公安机关、交通管理部门的监督下解体。 项目按照《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348-2022）和《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）规定，拆解流程如下： 1）拆除玻璃 玻璃经收集后外售玻璃厂。 此环节产生S15废玻璃、N噪声。 2）拆除车轮、轮毂 轮胎和备胎的轮部分大多为塑料材料，经收集后外售废轮胎回收公司或废橡胶回收公司，轮毂为废钢铁，暂存待售。 此环节产生S16废钢铁（轮毂等）、S17废橡胶（车胎）、N噪声。 3）拆除车门、内饰、座椅 车门经切割后外售废钢铁回收公司，汽车座椅和内饰作为一般工业固废处理。 此环节产生S16废钢铁（车门等）、S17废橡胶、S18废塑料、N噪声。 4）拆除含铅、汞、铬等有害物质部件 拆除含铅、汞、铬等有害物质部件。其中大部分含有铅、汞部件主要在电子器件中，已在预处理工序中回收，此阶段回收余下的或未清理完全的。回收的含铅、汞、镐、铬部件均属危险废物，采用专用容器盛装后，暂存于危险废物暂存间内，最终交资质单位处置。 此环节产生S14废有毒物质部件、N噪声。 5）拆除消声器、转向锁总成、停车装置、倒车雷达及电子控制模块 该部分经收集后外售回收公司。 此环节产生S19不可用零部件、N噪声。 6）拆除含铜、铝、镁等有色金属部件 拆除能有效回收的含铜、铝、镁等有色金属部件，该部分经收集后外售废金属回收公司。 此环节产生S17废橡胶、S20有色金属、N噪声。 7）拆除能有效回收的大型塑料件 拆除能有效回收的大型塑料件保险杠、仪表板、液体容器等，该部分经收集后外售废塑料回收公司。 此环节产生S18废塑料（保险杠、仪表板、液体容器等）、N噪声。 8）拆除橡胶制品件 该部分经收集后外售废橡胶回收公司。 此环节产生S17废橡胶（车胎）、N噪声。 9）拆除五大总成及零部件、总成精细拆除 将初步拆解后产生的报废汽车各机械总成进行零部件和附件的精细拆解加工。通过精细拆解，能够获得大量的总成零部件，为再生零部件制造提供原材料。机械总成的体积较小，其机械构造较复杂。本项目根据各机械总成的组成和特点，在车间内设置精细拆解平台，采用人工精细拆解，拆解过程中采用抹布对总成零部件表面机油进行擦拭。 此环节产生S3废油液、S8抹布手套、S16废钢铁、N噪声。 10）车架切割及打包 采用剪切机及切割机进行切割，切割后的废钢铁采用打包机打包后转运至一般产品库房暂存待售。本项目不对车架进行精细拆解加工。 此环节产生S16废钢铁、N噪声、G4粉尘。 （5）暂存和管理 1）使用各种专用密闭容器暂存废液，防止挥发，并交给资质单位回收处理。 2）拆下的可再利用零部件在室内暂存。尺寸较大的废钢铁切割分段。 3）对暂存的各种零部件、材料、废弃物的容器进行标识，避免混合、混放。 4）对拆解后的所有的零部件、材料、废弃物进行分类暂存和标识，含有害物质的部件应标明有害物质的种类。 5）容器和装置要防漏和防止洒溅，未引爆安全气囊的暂存装置应防爆，并对其进行日常性检查。 6）拆解后废弃物的暂存应严格按照GB18599和GB18597要求执行。 7）固体废弃物应交给符合国家相关标准的废物处理单位处理，不得非法转移.倾倒、利用、处置。危险废物储存时间不超过一年，危险废物应交由具有相应资质的单位进行处理处置 8）废弃电器、铅酸蓄电池贮存场地不得有明火。 3、报废新能源汽车拆解工艺 报废新能源汽车拆解工艺详见图2-5。 图2-5 报废新能源汽车拆解工艺流程 （1）检查和登记 报废新能源汽车进厂后，人工检查报废汽车油液泄漏情况，如有漏油液现象，立即将报废新能源汽车转移至拆解车间预处理区，使用废油抽取机和冷媒回收机等设备对废油液进行回收，废油液回收完毕后立即转移至拆解区安排拆解，不得在室外贮存，以此减少跑、冒、滴、漏。检查动力蓄电池和驱动电机等部件的密封、破损情况，对于存在漏电风险的，采取措施进行绝缘处理。 报废电动汽车检查和登记与报废燃油汽车的工艺流程完全一致，详见前文。 （2）报废电动汽车暂存 报废电动汽车贮存要求在报废燃油燃气汽车贮存要求的基础上，增加了3条贮存要求，具体如下： 1）电动汽车在动力蓄电池未拆卸前不应叠放。 2）电动汽车在动力蓄电池未拆卸前应单独贮存，并采取防火、防水、绝缘、隔热等安全保障措施。 3）电动汽车中的事故车以及发生动力蓄电池破损的车辆应隔离贮存。 （3）拆解预处理 报废电动汽车的拆解预处理主要包括拆预处理前安全检查、拆除及引爆安全气囊、拆除电容器、收集车内废油液、收集汽车空凋制冷剂及拆除电器部件。具体流程如下： 1）预处理前安全检查 报废电动汽车动力电池普遍带电，进行拆解预处理及拆解前需进行如下安全检查。 ①检查车身有无漏液、有无带电； ②检查动力蓄电池布局和安装位置，确认诊断接口是否完好； ③对动力蓄电池电压、温度等参数进行检测，评估其安全状态； ④断开动力蓄电池高压回路； ⑤在室内或有防雨顶棚的拆解预处理平台上使用防静电工具排空存留在车内的废液，并使用专用容器分类回收； ⑥使用防静电设备回收电动汽车空调制冷剂。 动力蓄电池拆卸技术要求： ①拆卸动力蓄电池阻挡部件，如引擎盖、行李箱盖、车门等； ②断开电压线束（电缆），拆卸不同安装位置的动力蓄电池； ③收集采用液冷结构方式散热的动力蓄电池包（组）内的冷却液； ④对拆卸下的动力蓄电池线束接头、正负极片等外露线束和金属物进行绝缘处理，并在其明显位置处贴上标签，标明绝缘状况； ⑤收集驱动电机总成内残余冷却液后，拆除驱动电机。 2）收集报废电动汽车内废油液、收集拆除并引爆安全气囊、拆除电器部件。 报废电动汽车的废油液收集、安全气囊拆除引爆及电器部件拆除过程均与报废燃油汽车一致，详见报废燃油汽车废油液收集、空凋制冷剂收集、安全气囊拆除引爆及电器部件拆除工艺。 此环节产生S2废安全气囊、S3废油液、S5废有机溶剂与含有机溶剂废物、S7滤清器、S8抹布手套、S9废空调制冷剂、S11含多氯联苯的电容器、S12废电线、S13废电路板、S14废有毒物质部件、S21废动力蓄电池、G1安全气囊引爆废气、G2废油液挥发有机废气、G3制冷剂废气、N噪声。 厂区内不设清洗点，车辆及拆解的零部件均不清洗，含油零部件等采用一次性抹布擦拭，抹布不清洗，作为危险废物交由资质单位处理。车间地面定期拖洗。 （4）拆解加工 除拆除动力蓄电池并收集蓄电池内冷却液外，其余工序均与报废燃油汽车一致。项目不对电动汽车的驱动电机进行精拆，经收集贮存后由相关厂家进行回收。 动力蓄电池的拆卸时，需拆解动力蓄电池阻挡部件，如引擎盖、行李箱盖、车门等，然后断开电压线束，拆除不同位置的动力蓄电池，收集采用液冷结构方式散热的动力蓄电池包内的冷却液：对拆除的动力蓄电线束接头、正负极片等外露线束和金属物进行绝缘处理，并贴上标签，标明绝缘状况。然后拆除驱动电机残余的冷却液，拆除驱动电机。 此环节产生S14废有毒物质部件、S15废玻璃、S16废钢铁、S17废橡胶、S18废塑料、S19不可用零部件、S20有色金属、G4粉尘、N噪声。 （5）厂内物料转运方式 本项目厂内物料转运采用机械化为主、人工辅助方式，报废汽车整车及大件拆解物料通过叉车、牵引车、起重机等设备转运，小件分类物料装入密闭料箱、周转箱后由叉车或手推车转运，废油液、废蓄电池等危险废物采用专用密闭容器、防渗漏托盘并沿专用通道转运，易扬尘及一般固废实行密闭或覆盖转运；转运路线依托硬化路面实行人车分流、货流分流，全程落实防雨、防渗、防扬尘及防泄漏等环保安全措施，确保物料转运规范有序、无二次污染。 （6）贮存和管理 1）各种零部件和材料都应以恰当的方式拆除和隔离。拆解时应避免损伤或污染再利用零件和可回收材料。对拆解后的所有的零部件、材料、废弃物进行分类存储和标识，含有害物质的部件应标明有害物质的种类。 2）对存储的各种零部件、材料、废弃物的容器进行标识，避免混合、混放。拆下的可再利用零部件应在室内存储。 3）容器和装置要防漏和防止洒溅，拆解下来的安全气囊应该及时引爆，未引爆安全气囊的存储装置应防爆，并对其进行日常性检查。 4）发动机分离工作区域四周设有集油沟，拆解过程产生的废机油通过之后再用泵抽至200L规格的专用油桶中并暂存在危险废物暂存仓内，发生事故时产生的含油废水，经沟导入车间事故应急池内进行暂存。 5）废油液经油液排放系统抽出来后用专用200L规格的油桶进行分类收集储存，不同的油类液体分不同的油桶(铁桶)密封存放，并在桶身标明油类名称；制冷剂回收装置配备不同的储存容器对不同的制冷剂进行分类回收，汽车空调制冷剂由专业人员采用特制的回收装置整体抽走收集后统一用钢瓶密封存放，基本无外排。 6）存留在报废汽车中的各种废液应抽空并分类回收，各种废液的排空率应不低于90%。使用各种专用密闭容器存储抽出来的废油液，防止挥发，并交给有资质单位进行安全处置。 7）加强生产管理，设备选型上优先选用低噪音设备，对高噪音设备进行重点治理，加强噪声设备的维护管理，采取多种隔声降噪措施将生产噪声影响控制在可接受范围内。 8）固体废弃物应交给符合国家相关标准的废物处理单位处理，不得焚烧丢弃。其他危险废物应交由具有相应资质的单位进行处理处置。 9）各种废弃物的存储时间一般不超过一年。根据企业提供的资料，拆解过程产生的各类固废回收处置周期为1次/周，暂存时间最长不超过20天。项目内设一个100m2的危险废物暂存仓，危险废物暂存仓内设4个独立的隔间，分别存放①废油液和废燃料油、②制冷剂、③废铅蓄电池、④废尾气净化装置、电容器、沾染上油污的手套、抹布、油水分离产生的油泥/渣等。因此拆解预处理过程中拆解下来的废铅蓄电池、废电容器、汽车尾气净化装置、各种废油液和空调制冷剂经收集后将在危废暂存间内进行分类存放，其中废油液和废燃料油经油液排放系统抽出来后用专用200L规格的铁油桶进行分类收集储存，不同的油类液体分不同的铁油桶密封存放，并在桶身标明油类名称；制冷剂回收装置配备不同的储存容器对不同的制冷剂进行分类回收，汽车空调制冷剂由专业人员采用特制的回收装置整体抽走收集后统一用钢瓶密封存放；废蓄电池、废电容器、尾气净化装置经人工拆除后均存放在专用密闭容器中。预处理过程中，安全气囊拆除并经引爆装置安全引爆后，作为一般固废（主要为尼龙织布）进行外售。预处理过程中产生的污染物主要是废油液、废蓄电池等危险固废、尼龙织布等一般固废和作业噪声。 项目内设1个50m2的动力电池暂存间，内设2个独立的隔间，分别存放①废三元锂电池、②废旧磷酸铁锂电池 备注：为防止危废暂存间液体泄漏物事故情况下溢流出来，建设单位拟在危废暂存间出入口设置缓坡并在仓库内配置沙桶等吸附材料。 4、报废（燃油和新能源）摩托车拆解工艺流程 报废（燃油和新能源）摩托车拆解工艺流程如下图2-6。 图2-6 报废（燃油和新能源）摩托车拆解工艺流程 报废（燃油和新能源）摩托车拆解工艺简述： （1）检查和登记 报废燃油摩托车与报废燃油汽车的工艺流程完全一致，报废新能源摩托车与报废新能源汽车的工艺流程完全一致。 （2）暂存 报废燃油摩托车贮存要求与报废燃油汽车贮存要求完全一致，报废新能源摩托车与报废新能源汽车贮存要求完全一致。 （3）拆解预处理 报废摩托车的预处理主要包括拆除废铅酸蓄电池（动力蓄电池）、收集车内废油液、拆除油箱及滤清拆除催化器及滤清器和拆除电器部件，报废燃油摩托车拆解预处理过程与报废燃油燃气汽车一致，报废新能源摩托车与报废新能源汽车拆解预处理过程一致。 此环节产生S1废铅酸蓄电池、S3废油液、S4燃料油、S5废有机溶剂与含有机溶剂废物、S6油箱、S7滤清器、S10废尾气净化装置（含催化剂）、S11含多氯联苯的电容器、S12废电线、S13废电路板、S21动力蓄电池、G2废油液挥发有机气体、N噪声。 （4）拆解加工 ①拆除传动装置及连接件。 ②拆除变速器以及与其零部件相连的电路、气路管件、油路管件、进气管、排气管。 ③拆除前后车轮，并拆下轮胎，链条以及余下的零部件和车架总体。 ④拆除五大总成及零部件、总成精细拆除。 ⑤车架切割及打包，采用剪切机及切割机进行切割，切割后的废钢铁采用打包机打包后转运至一般产品库房暂存待售。 此环节产生S16废钢铁、S17废橡胶、S19可用零部件、G4粉尘、N噪声。 表2-7 项目产污情况一览表 序号; 类别; 编号; 主要生产单元名称; 产污环节; 主要污染物. 1; 废气; G1; 引爆安全气囊; 气囊引爆; - 颗粒物. 2; G2; 废油液挥发; 预处理工序; - 非甲烷总统. 3; - G3; 制冷剂逸散; 预处理工序; - 非甲烷总烃. 4; - G4; 切割、拆解; 切割、拆解工序; - 颗粒物. 5; 废水; W1; /; - 日常生产; - 生活污水. 6; W2; /; - 日常生产; - 车间地面拖洗废水. 7; 噪声; N; 设备噪声; 日常运营; 噪声. 8; 固废; S1; 危险废物; 拆除电池; 废铅蓄电池. 9; S3; 排空和收集车内液体; 废油液. 10; S4; 排空和收集车内液体; 燃料油. 11; S5; 回收废有机溶剂; 废有机溶剂与含有机溶剂废物. 12; S7; 拆除滤清器; 废滤清器. 13; S8; 拆除油箱、滤清器等; 抹布手套/吸油毡. 14; S9; 拆除空调; 废空调制冷剂. 15; S10; 拆除尾气净化装置; 废尾气净化装置（含催化剂）. 16; S11; 拆除包含有毒物质的部件; 含多氯联苯的电容器（含汞部件）. 17; S13; 拆电路板; 废电路板. 18; S14; 拆解; 废有毒物质部件（含汞部件）. 19; S2; 一般固废; 拆除引爆安全气囊; 废安全气囊. 20; S6; 拆除油箱; 油箱. 21; S12; 拆电路板; 废电线. 22; S15; 拆除玻璃; 废玻璃. 23; S16; 拆解; 废钢铁. 24; S17; 拆解; 废橡胶. 25; S18; 拆解; 废塑料. 26; S19; 其他零部件; 不可以零部件. 27; S20; 拆解; 有色金属. 28; S21; 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，租用湖南衡利丰陶瓷有限公司现有闲置厂房进行生产，经现场踏勘，项目厂房为湖南衡利丰陶瓷有限公司闲置厂房，厂房内无生产设施，无原有污染源，不存在与本项目有关的原有污染情况及历史遗留环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气现状 （1）达标区域判定 根据衡阳市生态环境局《关于2025年12月及1~12月全市环境质量状况的通报》中相关数据进行判定，其判定结果如下： 表3-1 区域空气质量现状评价表（单位：ug/m3） 序号; 年评价指标; 现状值; 标准值; 占标率（%）; 是否达标. PM10; 年平均质量浓度; 43ug/m3; 70ug/m3; 61.4; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 29.5ug/m3; 35ug/m3; 84.3; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数浓度; 0.9mg/m3; 4mg/m3; 22.5; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值的第90百分位数浓度; 124ug/m3; 160ug/m3; 77.5; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 7ug/m3; 60ug/m3; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 12ug/m3; 40ug/m3; 30.0; 达标. 衡阳县二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）和一氧化碳年评价浓度（第95百分位数）、臭氧年评价浓度（第90百分位数）均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，且同时满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段的二级标准。故项目所在区域为达标区。 （2）其他污染物环境质量现状调查 本项目排放的其他污染物为颗粒物与VOCs（以非甲烷总体表征），为了解本项目所在区域的颗粒物环境质量现状，本项目引用《衡阳西渡高新技术产业开发区扩区规划环境影响评价报告书》的监测数据，监测时间为2025年10月10~16日，监测点位G7龙井村与本项目的距离为西侧2.96km。监测内容如下： ①监测项目：总悬浮颗粒物、非甲烷总烃 ②监测点位：G7龙井村。 ③评价标准：颗粒物执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）表2二级浓度限值，非甲烷总烃参考原国家环境保护局科技标准司编制的《大气污染物综合排放标准详解》（中国环境科学出版社）中的标准限值。 监测及统计结果详见下表3-2，监测点位见附图8。 表3-2 项目现状监测及评价结果 监测点位; 监测日期; 监测项目; 单位; 监测浓度; 评价标准; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. 最小值; 最大值. G7龙井村; 2025.10.10~10.16; TSP; mg/m3; 0.1; 0.146; 0.3; 48.67%; 0; 达标. 非甲烷总烃; mg/m3; 0.30; 0.47; 2; 23.50%; 0; 达标. 上表监测数据统计结果显示，评价范围内项目所在地块总悬浮颗粒物的1小时平均浓度范围为0.1-0.146mg/m3，最大浓度占标率为48.67%；非甲烷总烃的1小时平均浓度范围为0.30~0.47mg/m3，最大浓度占标率为23.50%。 故项目所在地块符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及原国家环境保护局科技标准司编制的《大气污染物综合排放标准详解》（中国环境科学出版社）中的标准限值，且同时满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段的二级标准 2、地表水环境质量现状 本次地表水环境质量现状评价引用衡阳市《关于2025年12月及1~12月全市环境质量状况的通报》中结论：公报中衡阳县考核断面共设置3个检测断面，分别为洪市镇断面、西渡水厂断面、新化村断面。3个断面水质分别满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ、Ⅱ、Ⅲ类水质标准，水质状况为良好。具体见下图。 图3-1 2025年1-12月衡阳县地表水水质情况（节选） 3、声环境质量现状 厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，因此不进行厂界及声环境保护目标声环境监测。 4、生态环境现状 本项目租用湖南衡利丰陶瓷有限公司闲置厂房进行生产，故本项目用地不属于园区外建设项目新增用地。本项目区域内无自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊敏感生态区，也没有风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等重要生态敏感区。 项目用地范围内不存在生态环境保护目标，因此，不进行生态现状调查。 5、地下水、土壤环境 本项目属于报废车辆回收拆解项目，拆解车间内均进行水泥地面硬底化，废水处理区、一般工业固废暂存间和危废暂存间等基础均进行防渗处理，则本项目不存在土壤、地下水污染途径。因此，不进行土壤、地下水环境质量现状调查。 6、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射设备，不进行电磁辐射影响评价，因此无需进行电磁辐射环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、环境空气保护目标： 本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 及2018年修改单的二级标准。项目厂界500m范围内无自然保护区、风景名 胜区和其他需要特殊保护的区域，居住区和城镇中人群较集中的区域见下表。 表3-3 大气环境保护目标一览表 序号; 名称; 保护 对象; 中心坐标; 保护内容; 环境功能区; 规模 户数/人数; 相对厂址方位; 最近距离/m. 纬度; 经度. 1; 大勇村居民点1#; 居住区; 112.455434°E; 26.946552°N; 人群; 二类区; 约7户25人; 东; 75. 2; 大勇村居民点2#; 居住区; 112.457858°E; 26.945688°N; 人群; 二类区; 约14户49人; 东; 240. 3; 常角皂组居民点; 居住区; 112.454838°E; 26.948524°N; 人群; 二类区; 约22户77人; 北; 235. 2、声环境保护目标： 本项目厂界50m范围内不存在声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标： 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 本项目所在地块属于工业用地，用地范围内无国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等，占地范围内无占用生态红线用地，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目运营期厂界颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准；车间外非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准限值。具体要求见下表。 表3-4 大气污染物排放标准 序号; 污染物; 有组织排放监测浓度限值; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 执行标准. 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 监控点; 排放浓度mg/m3. 1; 颗粒物; 120; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 2; 非甲烷总烃; 120; 10; 周界外浓度最高点; 4.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 3; 非甲烷总烃; /; /; 在厂房外设置监控点; 10; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 2、水污染物排放标准 生活污水经处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及衡阳县西渡高新区污水处理厂进水水质要求中较严者，排入市政污水管网，纳入衡阳县西渡高新区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后外排蒸水，最终排入湘江。废水排放标准限值执行详见下表3-5，3-6。 表3-5 废水排放标准（pH为无量纲，单位：mg/L） 名称; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 石油类; 动植物油. 污水三级标准; 6-9; 500; 300; 400; /; 20; 100. 污水处理厂进水要求; 6-9; 400; 300; 400; 25; /; /. 表3-6 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（mg/L） 名称; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 石油类; 动植物油. 指标; 6-9; 50; 10; 10; 5（8）; 1; 1. 3、噪声排放标准 项目运营期厂界东、南、西、北侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。具体见下表。 表3-7 厂界噪声排放执行标准 单位：dB（A） 监测点位; 类别; 昼间; 夜间; 执行标准. 厂界东、南、西、北侧; 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废物执行标准 一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 按国家对污染物排放总量控制指标的要求，在核算污染物排放量的基础上提出工程污染物总量控制建议指标，是建设项目环境影响评价的任务之一，污染物总量控制建议指标应包括国家规定的指标和项目的特征污染物。2021年《衡阳市人民政府办公室关于印发<衡阳市“十四五”生态环境保护规划>的通知》，衡阳市对COD、NH3-N、NOx、VOCs实施总量控制。《关于印发〈主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）〉的通知》（环办综合函〔2022〕350号）对COD、NH3-N、NOx、VOCs实施总量控制。 废水：项目生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排入衡阳县西渡高新区污水处理厂，初期雨水经初期雨水收集池收集后，与项目车间地面拖洗废水一并经污水处理设施处理后排入园区污水管网最后进入衡阳西渡高新区污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准后排入蒸水。经衡阳县西渡高新区污水处理厂处理后外排COD和NH3-N总量分别为0.333t/a，0.003t/a。 废气：本项目VOCs（以非甲烷总烃表征）有组织排放0.113t/a，无需申请总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 施工期污染防治措施 本项目拟在衡阳蒸水报废汽车回收拆解有限公司现有的硬化场地里进行设备安装即可运营，施工期产生的污染物主要为设备安装调试过程中产生的噪声及少量粉尘。本项目施工量小，施工期短，施工期产生的各类污染物在采取一定措施后，能达标排放，对环境影响小，并且施工期产生的污染物随着施工的结束而消失，不做详细分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （一）大气环境影响和保护措施 1、污染物产生情况 本项目产生的废气主要为废油挥发废气G1、废有机溶剂挥发有机废气G2、引爆安全气囊粉尘G3、切割、拆解粉尘G4、危废暂存间废气G5。 （1）废油挥发废气G1 本项目拆解过程中可能产生的有机废气主要为废油液（润滑剂、液压油、制动液、刹车油）抽取和残留于油箱内的燃料油以及废有机溶剂（防冻液、冷却液）挥发产生的有机废气VOCs，以NMHC进行表征。在拆解预处理过程中，首先利用油液抽排系统抽取废油液，抽取后采用密闭钢桶、按照油液种类分类储存于危废暂存间。在油液抽取系统置入、拔出容器的过程中会有少量的有机废气挥发。油液抽排系统是利用压缩空气，通过特殊设计的真空发生装置将密闭钢瓶抽真空，产生一定的真空度，在外界空气压力的作用下，通过抽油管，将废油液抽入密闭钢瓶内。 参照《散装液态石油拆解物品损耗》（GB11085-89）中表6和表7，灌桶（0.18%）和零售加注时（0.29%）的两部分的损失率，按总体0.47%的损失率进行。根据本报告项目拆解物品方案章节的分析，本项目营运后各类油液的产生量共计86.05t/a，则油液挥发产生的有机废气量约为86.05×0.0047=0.4044t/a=0.1685kg/h。 为减少废油液抽取过程中非甲烷总烃的排放量，废油液抽取真空泵配套安装活性炭吸附处理设施（集气效率70%，处理效率60%），则本项目废油液抽取过程中产生的油气经活性炭吸附装置处理后通过15m排气（DA001）排放，建设方拟计划采购活性炭吸附处理系统设备风量为10000m3/h，则非甲烷总烃有组织排放量为0.113t/a，排放速率为0.126kg/h（按年工作300d，每天废油液抽排时间不超过3h计），排放浓度为12.58mg/m3；无组织排放量0.121t/a，排放速率0.135kg/h，经车间通风扩散后无组织排放。 （2）废有机溶剂挥发有机废气G2 本项目在拆解预处理阶段需要用专业的制冷剂抽排设备对制冷剂进行抽取存放，设备用软管进行密封抽取，收集设备接入瞬间会产生制冷剂泄漏废气。存储空调制冷剂的钢瓶中气体只进不出，操作时将回收钳卡在空调压缩机管道上刺穿管道，根据报废汽车所用空调制冷剂的不同种类，将制冷剂回收至相应的专用容器内，并交给有资质的单位进行回收处置。 部分车辆的制冷剂中有氟利昂（CF2Cl2），但这些车辆所占的比例较小。在正式拆解前，用氟利昂回收装置收集到密闭的容器中进行储存，遇到含有氟利昂的制冷剂时，操作过程中会有氟利昂逸散到空气中，但数量较少，经大气稀释扩散后排放。根据《蒙特利尔议定书》规定，我国于2010年1月1日起全面禁用氟利昂物质，在汽车生产、制造、维护行业中，氟利昂将随着其更新换代而被淘汰，因此，这种污染物将进一步减少。运营前期部分报废汽车制冷剂有氟利昂，在抽取过程中会有极少量的氟利昂逸散到空气中，而随着新型环保制冷剂的不断研发、推广和应用，汽车制冷剂中氟利昂将逐步淘汰，这种影响将逐步降低，最后消失。收集的报废车辆中仅有部分车辆的制冷剂中含有氟利昂，但这些车辆所占比例较少，在此不作定量分析。 在抽取过程中，采用密闭式制冷剂回收装置对制冷剂进行回收，并收集在密闭容器中，收集过程使用装置和管线均处于密闭状态，对外排放很小。在此不做定量分析。 （3）引爆安全气囊粉尘G3 汽车的安全气囊内主要化学物质为叠氮化钠（NaN3）、硝酸钾（KNO3）、二氧化硅。项目采用安全气囊引爆装置在单独密闭的操作间引爆气囊。引爆时，首先叠氮化钠分解为钠和氮气的混合成分。然后，金属钠和硝酸钾反应释放更多氮气并形成氧化钾和氧化钠。这些氧化物会立即与二氧化硅结合，并形成无害的硅酸钠和硅酸钾，氮气则充进气囊。主要反应方程式如下： 2NaN3→2Na+3N2（↑） 10Na+2KNO3+6SiO2→5Na2SiO3+K2SiO3+N2（↑） 引爆过程会产生的废气主要成分氮气（N2）和颗粒物（主要为普通的玉米淀粉或滑石粉，安全气囊制造商用它们来确保气囊在贮存时保持柔韧和润滑），有害物质为颗粒物，产生量较小，且安全气囊引爆装置在气体排出口配置布袋装置。剩余逸散的极少量颗粒物经大气稀释扩散后排放，对环境空气的影响很小，本项目不做具体的定量分析。 （4）切割、拆解粉尘G4 项目压实、切割及拆解均会产生少量的粉尘，切割在密闭厂房内进行。项目压实打包机为密封装置，项目把已经解体的车身和底盘吊至压实打包机上方，放入压实打包机进行压实打包，在大功率电机的驱动下，在压实打包机的压力作用下，被挤压成一定规格的钢块，压实过程位于密闭的压实打包机内，因此压实过程产生的粉尘不外溢，本报告不作具体的分析。 本项目产生的粉尘主要为切割、拆解粉尘，本项目车厢及部件拆除过程中，必要时进行切割，车身切割以等离子切割机或剪切机为主，不使用氧割。由于本项目废钢不进行破碎，剪切直径较大，剪切机产尘量较小，只考虑使用等离子切割时的粉尘，等离子切割是以压缩空气为工作气体，以高温高速的等离子弧为热源，将被切割的金属局部熔化，并随即吹除、产生狭窄整齐的切口而完成切割，产生金属粉尘。粉尘产生系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中42废弃资源综合利用行业系数手册-4210金属废料和碎屑加工处理行业系数表-切割-颗粒物产污系数：0.4g/t-原料。切割废钢总量为27993.96t/a，则废钢切割粉尘产生量合计约为11.2kg/a，产生速率为4.67kg/h。切割、拆解区在密闭车间内，由于金属粉尘比重较大，不易漂浮，车间内沉降效率为50%，另拟配备一定数量的移动式焊接烟尘净化器（收集效率约50%，处理效率约90%），未被收集、处理的粉尘经厂房沉降后通过车间内排风扇以无组织方式排至外环境。故项目切割、拆解粉尘排放量为3.08t/a，排放速率为1.28kg/h。 （5）危废暂存间废气G5 项目危废暂存间暂存的危险废物包括废油、废空调制冷剂、废防冻冷却液、废汽车挡风玻璃清洗液等，会有少量异味产生。其中废油不含汽油、柴油，在常温下较难挥发，且加盖密闭储存于废油桶内；剩余危废均储存于密闭容器中、废油桶加盖密闭。因此，危废暂存间暂存的危险废物在常温常压下产生的废气量极少，且暂存量较小、暂存周期相对较短，因此本次环评不进行定量分析。 由于危废仓库排放的异味较少，厂界可实现达标排放，不改变周边环境质量。建议企业在厂区内加强绿化种植，进一步降低废气对外环境的影响。 本项目运营期厂区废气污染物排放情况见表4-1。 |

|  | - 表4-1 项目废气污染物信息表 - 编号; - 产污环节名称; - 污染物种类; - 污染物; - 排放 - 形式; - 治理设施名称; - 处理效率; - 排放浓度（mg/m3）; - 排放速率（kg/h）; - 排放量（t/a）; - 排放标准. - 产生量 - （t/a）; - 浓度 - （mg/m3）. - G1; 油液挥发; - 非甲烷总烃; - 0.4044; - /; - 无组织; - 排风扇无组织排放; - /; - /; - 0.135; - 0.121; - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. - 有组织; - 集气罩（收集效率70%）+二级活性炭吸附+15m排气筒（DA001）; - 60%; - 12.58; - 0.126; - 0.113. - G2; 制冷剂; - 非甲烷总烃; - /; - /; - 无组织; - 排风扇无组织排放; - /; - /; - /; - /. - G3; 安全气囊引爆; - 颗粒物; - /; - /; - 无组织; - 排风扇无组织排放; - /; - /; - /; - /. - G4; 切割、拆解; - 颗粒物; - 11.2; - /; - 无组织; - 车间沉降（沉降效率50%）+移动式粉尘净化器（收集效率50%）+排风扇无组织排放; - 90%; - /; - 1.28; - 3.08. - G5; 危废暂存; - 非甲烷总烃; - /; - /; - 无组织; - 密闭容器，或加盖密闭; - /; - /; - /. 表4-2 项目废气污染物排放口基本情况 产排污环节; 排放口名称; 排放口编号; 排放口类型; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气口高度/m; 排气口内径/m; 出口温度/℃; 执行排放标准. 油液挥发; 油液挥发排放口; DA001; 一般排放口; 非甲烷总烃; E112.455162°，N26.944406°; 15; 0.3; 常温; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. |
| --- | --- |

|  | 2、非正常工况分析 非正常排放是指生产过程中开停车(工、炉)、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放措施达不到应有效率等情况下的排放。本项目生产过程中产生的非正常排放主要是污染物排放控制措施达不到应有效率时引起的污染物超标排放。本评价以最不利原则按照颗粒物治理措施处理效率均为0时的情况进行分析，排放时间按10分钟计。本项目非正常排放具体情况见表4.2。 表4-2 非正常工况污染排放情况 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放情况; 应对措施. 持续时间; 频次; 排放量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3. 油液挥发; 处理措施失效，处理效率为0; 非甲烷总烃; 10min/次; ≤2; 0.315; 0.28; 31.4; 立即停止相关工序的生产，待故障解除后方可恢复生产. 切割、拆解; 处理措施失效，处理效率为0; 颗粒物; 10min/次; ≤2; 11.2; 4.67; /. 根据表4-2，本项目非正常排放情况下会对区域环境空气会产生一定影响。评价要求建设单位采取严格的管理措施和应急措施，当发生此种情况时，立即停止相关工序的生产，待故障解除后方可恢复生产。 4、废气污染防治措施可行性分析 项目废气主要为废油挥发废气G1、废有机溶剂挥发有机废气G2、引爆安全气囊粉尘G3、切割、拆解粉尘G4。 （1）废气污染防治措施可行性分析 1）废油液挥发性有机废气 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018），有机废气收集治理设施包括吸附、热力燃烧、催化燃烧、低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法、以上组合技术。本项目废油液挥发性有机废气经集气管道收集后采用“活性炭吸附装置”处理后由15m高的DA001排气筒排放，废气采用“活性炭吸附装置”属于可行性技术中的“吸附”。 活性炭吸附装置原理：利用活性炭或炭纤维表面的高比表面积对废气中挥发性有机化合物进行吸附，从而达到净化效果。 优点：在短时间内能吸附一定的污染物，主要是针对总挥发性有机物和异味。物理吸附，产品本身无二次污染。 缺点：活性炭很容易达到吸附饱和，吸附达到饱和不再具有吸附能力时，就必须更换过滤材料，如不及时更换，其所吸附的污染物等将随时被释放出来形成二次污染。活性吸附饱和后，需要经过活化处理才能二次使用。活性炭吸附装置由活性炭、排气管和排风机、排气筒等组成。该装置在系统主风机的作用下，废气从塔进风口处进入吸附塔体内的各吸附单元，利用高性能活性炭吸附剂固体本身的表面作用力将有机废气分子吸附质吸附附着在吸附剂表面，经吸附后干净气体透过吸附单元进入塔体内的净化室并汇集至风口排出。 2）废有机溶剂挥发有机废气 拆解预处理阶段采用移动冷媒回收装置对制冷剂进行回收，本项目移动冷媒回收装置由全封闭的压缩机、制冷系统（冷凝器、过滤器）及回收罐组成，主要是采用普通回收连接方式，其主要原理是空调冷媒经过视液镜进入回收系统，经过压缩机、冷凝器变成液态进入钢瓶。钢瓶回收至 80%以后液位开关开启，阀门关闭，终止回收。使用时，将回收罐的吸气连接管接在压缩机的工艺管上，连接好后开动回收液阀，利用压缩机的吸气能力将制冷系统的制冷剂通过一个较大的干燥过滤器抽吸压缩机中，并经过压缩机的压缩排到冷凝器中，经过冷凝器的放热冷凝后，排到回收气罐中，从回收罐吸出的蒸汽，又回进回收装置。回收气罐一般都放在一台电子称，以便于观察制冷剂的回收情况。该过程应察看是否有不箱或器具制冷系统中的制冷剂通过过滤器被压缩后排入回收气罐中，不明气体存在，开启不明气体放气阀，放掉不明气后再继续回收，若回收罐过热可置入冷水中加快回收。在此过程中出现压力过高过低均会报警。移动冷媒回收装置回收原理见下图4-2。 图4-1 制冷剂回收示意图 制冷剂回收过程产生的挥发性蒸汽均在内部进行循环，仅有极少量制冷剂挥发性气 体通过管线、阀门等以无组织形式释放到空气中，对环境影响很小，因此，该处理措施可行。 3）引爆安全气囊粉尘 安全气囊在预处理车间拆除后，采用密闭式安全气囊引爆装置中进行电子引爆，引爆粉尘不对外排放。安全气囊爆破装置由箱体、防爆内衬板、引爆电控、双电源、自闭合门锁、中控自动开关锁、遥控器等组成。箱体内部空腔大，少量引爆粉尘在密闭式安全气囊引爆装置内收集后与废安全气囊一并委托处置。 4）切割、拆解粉尘 本项目车身及大件废钢材切割以等离子切割机或剪切机为主，切割、拆解及剪切过程产生的颗粒物废气采用移动式烟尘净化器处理。 A、移动式烟尘净化器工作原理 移动式除尘器工作原理是含尘气体由风机通过吸尘管吸入箱体，进入滤袋过滤，粉尘颗粒被滤袋阻留在表面，经过过滤的净化气体由出风口排出，可直接排放在室内循环使用，也可根据需要排出室外。整个除尘过滤是一个重力，惯性力，碰撞，静电吸附，筛滤等综合效应的结果。除尘器连续工作一段时间后，滤袋表面的粉尘不断增加，继而进行清灰，粉尘抖落在集尘器（抽屉）中，再由人工进行处理。移动式烟尘净化器结构示意图及过滤原理图见4-1。 图 4-2 移动式烟尘净化器结构示意图及过滤原理图 B、移动式烟尘净化器的适用范围 移动式烟尘净化器用于焊接、抛光、切割、打磨等工序中产生烟尘和粉尘的净化以及对稀有金属、贵重物料的回收等，可净化大量悬浮在空气中对人体有害的细小金属颗粒。具有净化效率高、噪声低、使用灵活、占地面积小等特点。适用于电弧焊、二氧化碳保护焊、MAG 焊接、碳弧气刨焊、气熔割、特殊焊接等产生烟气的作业场所。根据移动式烟尘净化器说明书及相关文献中检测报告（如论文：移动式焊接烟尘净化器对焊接烟尘净化效果评价）可知烟尘去除率≥99.5%（本评价保守按90%计）。 C、移动式烟尘净化器的优缺点 ①可灵活移动于厂房的任意位置，不受发尘点不固定的约束。 ②设备配有万向脚轮，方便设备的定位。 ③在额定处理风量下，烟尘去除率≥99.5%，处理后排出的洁净空气可以直接在车间内循环排放。 ④设备内置自动脉冲清灰装置，保持设备恒定的吸风量，和恒定的净化能力。 ⑤使用万向吸气臂，可在悬停于三维空间的任意位置，360°轻松灵活到达任意方位发尘点，工人可更有效率的工作。 ⑥设备操作简单，容易清理维护。考虑到液化气切割过程产生的切割烟尘主要是颗粒物，且切割作业的灵活性较高。 综上，切割、拆解废气采取灵活方便、且废气收集效率高的移动式烟尘净化器是合理、可行的。 3、大气环境影响评价 本项目排放的大气污染物为非甲烷总烃和颗粒物，本项目东面、西侧隔道路外为空地，南面隔道路为闲置厂房，北侧为湖南泰晟再生资源利用有限公司。500m评价范围内大气敏感目标为大勇村居民点、常角皂组居民点。项目在生产过程中采取合理的环保措施，加强环保管理，可有效的降低本项目大气污染物的排放量，非甲烷总烃和颗粒物均可达标排放，对周边环境影响不大。根据前文分析，项目废气处理后排放可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2中二级标准（非甲烷总烃周界外浓度最高点浓度≤4.0mg/m3，颗粒物周界外浓度最高点浓度≤1.0mg/m3），车间外非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准限值（非甲烷总烃厂房外监控点处1h平均浓度值≤10mg/m3）；非正常排放会对周边环境产生较大影响，建设单位应定期检修设备，发现废气处理设备故障时，及时停产检修，确保废气处理后达标排放。 4、自行监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034 -2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）要求制定本项目污染源监测计划，具体见表下。 表4-3 大气污染物监测计划 监测内容; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 有组织; DA001排气筒; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 无组织; 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2中无组织排放监控浓度限值. 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 车间外; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCS无组织排放限值要求. （二）水环境影响和保护措施 1、废水源强核算 - （1）生活污水 - 本项目劳动定员10人，生活污水产生量为360t/a，参考《给排水设计手册》（第五册城镇排水）典型生活污水水质，生活污水中各主要污染物浓度为CODcr：400mg/L，BOD5：220mg/L，SS：200mg/L，NH3-N：35mg/L，动植物油：25mg/L。生活污水经化粪池（TW001）处理后，由生活污水排放口（DW001）排入市政管网，纳入衡阳县西渡高新区污水处理厂深度处理，处理达标后外排至蒸水。 - （2）车间地面拖洗废水 - 为保证车间地面清洁，防止废油液对地面的侵蚀渗透，项目定期对拆解车间和含油零部件仓库地面进行清洁，车间地面在清洁时会产生废水，要求在进行地面冲洗之前，先对地面进行清扫并用抹布擦去地面有明显油渍的地方，以达到有效清洁地面积降低后续废水处理工艺的负荷的目的。车间地面拖洗年产生量3699m3/a。拖洗废水产生源强参考《浅析报废汽车拆解厂废水循环处理技术的应用现状》（陈清后等）的实验水质数据，报废汽车拆解厂的废水水质范围约为COD 283～562mg/L、SS50～73mg/L、石油类130～380mg/L。项目清洗废水水质取其中间值进行核算，则产生浓度分别为423mg/L、62mg/L、255mg/L。具体详见下表 - 收集的车间地面拖洗废水经过收集池+三级隔油沉淀池+高效油水分离设施处理后，通过市政污水管网排入衡阳县西渡高新区污水处理厂深度处理后排入蒸水。 - （3）初期雨水 - 初期雨水收集量为2593.52m3/a，初期雨水冲刷主要产生COD、SS、石油类等污染因子，产生浓度一般为250mg/L、500mg/L、110mg/L。SS粒径较大，容易自然沉降，石油类需经高效油水分离设施处理。排水沟末端拟设初期雨水收集池来收集初期雨水，经初期收集池+三级隔油沉淀池+高效油水分离设施处理后，通过市政污水管网排入衡阳县西渡高新区污水处理厂深度处理后排入蒸水。池体进水口处设三通阀，降雨15min后人工关闭收集池进水口阀门，15min后的雨水径流沿雨水沟通过雨水排放口直接排入园区雨水管网。 本项目废水源强核算汇总见下表。 表4-4 废水污染源源强核算一览表 - 序号; - 产污环节; - 类别; - 污染物种类; - 污染物; - 污染治理设施名称; - 处理效率; - 污染物排放量; - 污染物排放浓度; - 排放标准. - 产生量t/a; - 浓度mg/L. - W1; - 员工办公生活; - 生活污水（19053m3/a）; - pH; /; 6-9; - 化粪池（TW001); 15%; /; 6-9; 6-9. - CODCr; 0.144; 400; 10%; 0.122; 340; 400. - BOD5; 0.079; 220; 30%; 0.071; 198; 300. - SS; 0.072; 200; 20%; 0.050; 140; 400. - NH3-N; 0.011; 30; 10%; 0.009; 24; 25. - 石油类; 0.009; 25; 15%; 0.008; 22.5; 100. - W2; - 地面拖洗; - 车间地面拖洗废水（3699m3/a）; - CODCr; 1.565; 423; - 三级隔油沉淀池（TW002）+油水分离器; 25%; 1.174; 317.25; 400. - SS; 0.229; 62; 70%; 0.069; 18.6; 400. - 石油类; 0.943; 255; 95%; 0.047; 12.75; 20. - /; - 初期雨水; - 初期雨水（2593.52m3/a）; - CODCr; 0.648; 250; - 初期收集池+三级隔油沉淀池（TW002）+油水分离器; 25%; 0.486; 187.5; 400. - SS; 1.297; 500; 70%; 0.389; 150; 400. - 石油类; 0.285; 110; 95%; 0.014; 5.5; 20. 本项目废水排放信息见下表。 表4-5 废水排放信息一览表 - 产污环节; - 类别; - 污染物种类; - 排放方式; - 排放去向; - 排放规律; - 排放口基本情况. - 编号; - 名称; - 类型; - 坐标. 员工生活; 生活污水; - pH; 间接排放; 衡阳西渡高新区污水处理厂; - 间接排放，排放流量不稳定，有周 - 期性规律，不属于冲击型排放; DW001; 生活污水排放口; -; - 112.455343°E - 26.943319°N. - CODcr. - BOD5. - SS. - NH3-N. - 动植物油. - 生产; - 车间地面拖洗废水; - CODCr; DW002; 生产废水排放口; -; - 112.454648°E - 26.946358°N. - SS. - 石油类. - 雨水; - 初期雨水; - CODCr. - SS. - 石油类. - 2.4污染物排放量核算 - 本项目废水经厂区内污水处理设施处置后能够达到衡阳西渡高新区污水处理厂进水水质标准。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）：间接排放建设项目污染源排放量核算根据依托污水处理设施的控制要求核算确定。项目废水最终纳入衡阳西渡高新区污水处理厂处置，则项目废水污染排放量按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准进行核算。详见表4-6。 表4-6 废水污染物产排情况核算表 - 排放口编号; - 污水名称; - 污水量t/a; - 污染物名称; - 产生浓度mg/L; - 产生量t/a; - 排放浓度mg/L; - 排放量t/a. - DW001; - 生活污水; - 360; - COD; 400; 0.144; 50; 0.018. - BOD5; 220; 0.079; 10; 0.004. - SS; 200; 0.072; 10; 0.004. - NH3-N; 30; 0.011; 8; 0.003. - 动植物油; 25; 0.009; 1; 0.0004. - DW002; - 拖洗废水、初期雨水; - 6292.52; - COD; 351.7; 2.213; 50; 0.315. - SS; 242.5; 1.526; 10; 0.063. - 石油类; 195.2; 1.229; 1; 0.006. - 全厂合计; - COD; 0.333. - BOD5; 0.004. - SS; 0.067. - NH3-N; 0.003. - 石油类; 0.006. - 动植物油; 0.0004. - 2、污水治理可行性分析 - （1）厂内污水处理措施可行性分析 - 1）生活污水处理可行性分析 - 员工生活污水排放量约为360t/a，依托化粪池处理后通过市政管网进入衡阳西渡高新区污水处理厂进行处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准排入蒸水，最终排至湘江。目前有完善的污水管网，污水处理设施可行。 - 三级化粪池工作原理：新鲜粪便由进粪口进入第一池，池内粪便开始发酵分解、因比重不同粪液可自然分为三层，上层为糊状粪皮，下层为块状或颗状粪渣，中层为比较澄清的粪液。在上层粪皮和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多，中层含虫卵最少，初步发酵的中层粪液经过粪管溢流至第二池，而将大部分未经充分发酵的粪皮和粪渣阻留在第一池内继续发酵。流入第二池的粪液进一步发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪厚度比第一池显著减少。流入第三池的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三池功能主要起贮存已基本无害化的粪液作用。 - 2）拖洗废水、初期雨水处理可行性分析 - 项目采用三级隔油沉淀池+高效油水分离设施，工艺流程如下： 图4-2 三级隔油沉淀池+高效油水分离工艺流程 - 本项目污水处理污染防治设施属于《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中表9建议技术“均质+隔油池+絮凝+沉淀，均质+隔油池+絮凝+沉淀+过滤等组合处理技术，其他”。 - 参照《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）表 A.9 废机动车加工工业排污单位废水类别、污染物种类及污染防治设施一览表，本项目拖洗废水、初期雨水采用的三级隔油沉淀池+高效油水分离设施属于可行性技术。 - 本项目初期雨水设置一个150m3初期雨水收集池可满足一次暴雨径流产生的初期雨水收集容积要求。本项目三级隔油沉淀池+高效油水分离日处理规模为50m3/d，初期雨水池最大下雨量为129.68m3，拖洗废水单次最高日废水量24.66m3/d，则三级隔油沉淀池+高效油水分离设施可满足废水处理量要求。若暴雨天气收集初期雨水可暂存于初期雨水池，控制进水量，保证三级隔油沉淀池+高效油水分离设施正常运行。 - （2）排入衡阳西渡高新区污水处理厂可行性分析 - 衡阳西渡高新区污水处理厂位于西渡镇江山村S315线以南，豆陂村与八一村交界处，服务范围为湖南衡阳西渡高新技术产业园区全部区域和樟树乡S315沿线区域（面积6.35km2），污水处理厂总占地面积61亩，污水处理规模为2万m3/d（远期规划达到4万m3/d），废水处理工艺为“预处理+A2/O生物池+高效沉淀+过滤+UV消毒”，纳污范围主要为衡阳县西渡高新技术产业园，以处理园区企业工业废水为主，同时园区企业员工生活污水以及附带居民生活污水也占到一定比例。且项目所在地已敷设污水管网，因此污水处理厂在时间和空间上均可接受并容纳本项目废水。 - 衡阳西渡高新区污水处理厂2025年实际日均处理水量约为6778m3/日，本项目排入污水处理厂的生活污水、生产废水（拖洗废水、初期雨水）排放量分别为1.2m3/d、154.34m3/d，占剩余处理水量比0.006%、0.77%，因此不会对污水处理厂处理水量造成冲击，不会对污水处理厂接收水质造成负担，因此本项目生活污水排放衡阳西渡高新区污水处理厂深度处理是可行的。 3、污染源监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034 -2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）要求制定本项目污染源监测计划，具体见表下。 表4-7 废水污染物监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 生活污水排放口DW001; pH值、COD、SS、BOD5、NH3-N、动植物油; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准与“衡阳县西渡高新区污水处理厂设计进水水质限值”较严者. 生产废水排放口DW002; COD、SS、石油类; 1次/年. 雨水排放口（YS001）; SS、COD、石油类; 1次/日（排放口有流动水排放时，在连续一年检测结果均无异常的情况下，转为按季度进行监测）; /. （三）噪声 - 1、噪声源强以及防治措施 项目噪声主要为拆解车间中各生产设备运行时产生的噪声，源强约80~85dB（A），其主要设备噪声见表4-8、4-9。 表4-8 主要噪声源及噪声强度一览表（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 建筑物插入损失/dB(A); 运行时段. X; Y; Z. 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西. 1; 厂房; 小车预处理平台; 80; 基础减振、厂房隔音等; -16.18; 104.55; 1; 157.7; 20.9; 9.3; 25.9; 55.5; 55.7; 56.5; 55.7; 16; 昼. 2; 厂房; 大车油液抽排一体机; 70; -35.3; 103.76; 1; 152.2; 38.7; 13.5; 7.9; 45.5; 45.6; 46.0; 46.8; 16. 3; 厂房; 小车油液抽排一体机; 70; -17.78; 109.33; 1; 152.7; 20.5; 14.3; 26.3; 45.5; 45.7; 46.0; 45.6; 16; 昼. 4; 厂房; 无火花钻孔抽油机; 70; -26.14; 111.32; 1; 148.1; 27.4; 18.4; 19.3; 45.5; 45.6; 45.8; 45.8; 16; 昼. 5; 厂房; 冷媒回收装置; 65; -23.35; 105.75; 1; 154.2; 27.0; 12.3; 19.7; 40.5; 40.6; 41.1; 40.8; 16; 昼. 6; 厂房; 夹臂; 70; -7.42; 112.92; 1; 152.7; 9.5; 15.1; 37.2; 45.5; 46.5; 45.9; 45.6; 16; 昼. 7; 厂房; 机械手; 70; -5.03; 109.73; 1; 156.5; 8.6; 11.4; 38.1; 45.5; 46.7; 46.2; 45.6; 16; 昼. 8; 厂房; 动力电池绝缘举升车; 85; -10.61; 116.1; 1; 148.6; 11.2; 19.0; 35.5; 60.5; 61.2; 60.8; 60.6; 16; 昼. 9; 厂房; 门式举升机; 70; -10.61; 120.08; 1; 144.8; 9.6; 22.8; 37.1; 45.5; 46.4; 45.7; 45.6; 16; 昼. 10; 厂房; 防静电废液抽排设备; 60; -12.2; 112.52; 1; 151.5; 14.1; 16.0; 32.6; 35.5; 36.0; 35.9; 35.6; 16; 昼. 11; 厂房; 防静电空调制冷剂抽排设备; 75; -22.16; 117.3; 1; 143.7; 21.3; 23.2; 25.3; 50.5; 50.7; 50.7; 50.7; 16; 昼. 12; 厂房; 小风炮; 75; -28.13; 130.04; 1; 129.7; 21.8; 37.0; 24.8; 50.5; 50.7; 50.6; 50.7; 16; 昼. 13; 厂房; 翻转机; 80; -31.72; 137.21; 1; 121.8; 22.2; 44.9; 24.3; 55.5; 55.7; 55.6; 55.7; 16; 昼. 14; 厂房; KBK起重机; 75; -34.11; 141.59; 1; 116.9; 22.7; 49.7; 23.8; 50.5; 50.7; 50.5; 50.7; 16; 昼. 15; 厂房; 悬臂式移动手持式液压剪; 80; -35.3; 129.64; 1; 127.8; 28.5; 38.5; 18.1; 55.5; 55.6; 55.6; 55.8; 16; 昼. 16; 厂房; 气囊安全引爆装置; 85; -24.55; 125.26; 1; 135.4; 20.4; 31.5; 26.2; 60.5; 60.7; 60.6; 60.6; 16; 昼. 17; 厂房; 动力总成拆解平台（2台，单台为80dB）; 83; -36.1; 137.61; 1; 120.0; 26.1; 46.4; 20.4; 58.5; 58.6; 58.6; 58.7; 16; 昼. 18; 厂房; 扒胎机; 65; -38.89; 153.94; 1; 103.6; 22.2; 62.9; 24.2; 40.5; 40.7; 40.5; 40.7; 16; 昼. 19; 厂房; 解体机; 85; -47.25; 131.24; 1; 122.4; 38.8; 43.2; 7.7; 60.5; 60.6; 60.6; 61.9; 16; 昼. 20; 厂房; 大力剪; 85; -51.63; 141.19; 1; 111.5; 38.9; 53.9; 7.5; 60.5; 60.6; 60.5; 62.0; 16; 昼. 21; 厂房; 等离子切割机; 85; -30.12; 123.67; 1; 135.1; 26.1; 31.4; 20.5; 60.5; 60.6; 60.6; 60.7; 16; 昼. 22; 厂房; 打包机; 80; -58.4; 163.5; 1; 88.2; 36.3; 77.2; 10.0; 55.5; 55.6; 55.5; 56.4; 16; 昼. 表4-9 主要噪声源及噪声强度一览表（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB(A). 1; 油水分离器; /; -37.36; 211.57; 1; 80; 减振; 昼. 2; 空压机; /; -14.77; 157.1; 1; 80; 昼. 表中坐标以112.455345,26.943309为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 （2）基础数据 项目噪声环境影响预测基础数据见表4-10。 表4-10 项目噪声环境影响预测基础数据表 序号; 名称; 单位; 数据. 1; 年平均风速; m/s; 1.9. 2; 主导风向; /; 西北. 3; 年平均气温; ℃; 17.4. 4; 年平均相对湿度; %; 30. 5; 大气压强; atm; 1. 3、预测结果 2、噪声污染防治措施可行性 运营期噪声源主要为机械设备噪声，机械噪声声源较集中，相对呈点声源。因此，采用点声源距离衰减模式进行预测评价。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）本次评价采用导则推荐预测模式： - ①预测点产生的等效声级贡献值（Leqg） Leqg=10lg1Titi100.1LAi 式中：Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi---i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T---预测计算的时间段，s； ti---i声源在T时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级（Leq） Leq=10lg⁡100.1Leqg+100.1Leqb 式中：Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb---预测点的背景值，dB(A)。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），本项目预测点位为厂界外1米。预测结果如下表所示。 表4-11 本项目厂界外1m噪声预测结果 单位：dB（A） 预测方位; 空间相对位置/m; 时段; 贡献值; 昼/夜标准值; 达标情况. X; Y; Z. 东厂界; -35.02; 214.02; 1.2; 昼间; 56.85; 60; 达标. 南厂界; -0.43; -0.85; 1.2; 昼间; 35.41; 60; 达标. 西厂界; -55.97; 127.66; 1.2; 昼间; 56.23; 60; 达标. 北厂界; -86.75; 249.12; 1.2; 昼间; 51.99; 60; 达标. 根据厂界预测结果，运营期厂界东、南、西、北侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 图4-3 厂界噪声预测等值线图 3、噪声污染防治措施可行性分析 本项目在设计、建设与运行时采取如下噪声污染防治措施： ①对于设备选型方面，应尽量选用低噪声设备。 ②对设备进行合理布局，项目应将高噪声设备放置在远离厂界的位置，通过墙体的阻隔作 用减少噪声对周边环境的影响。 ③尽量选用低噪设备，对等离子切割机、剪切机、空压机等高噪声设备，安装中采取减振、隔振措施，在支撑料件的台座上使用不发声的衬垫材料、对设备加装隔振垫。 ④运营期间加强对生产机械设备的日常维护和定期检查维修，确保设备正常运行避免设备 带病运行产生的异常噪声，使设备处于最佳工作状态。 ⑤加强对进入厂区内的车辆管理，设置专用进出口，设置引导标志；同时规范停放秩序、禁鸣喇叭、减少启动次数和怠速行驶。 ⑥应严格管理生产作业，合理安排生产时间。 综合分析，只要建设单位落实好各类设备的减噪措施，项目建成运营产生的噪声对周围环境影响不大。 - 3、监测计划 - 表4-11 噪声监测计划表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 厂界东、南、西、北侧外1m; 等效A声级; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. （四）固体废物 1、运营期固废源强核算 本项目固体废物主要包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。 （1）生活垃圾 项目劳动定员10人，生活垃圾产生量按0.5kg/人/d，年工作300天，本项目运营期生活垃圾产生量为1.5t/a。生活垃圾经垃圾桶集中收集后，由环卫部门定期清运。 （2）一般固废 一般工业固体废弃物分为可回收固体废物和不可利用固体废物，可回收固体废物包括钢材、有色金属、塑料、橡胶、玻璃等物质，可利用零部件，外售处理。不可利用固体废物有废安全气囊等，则委托环卫部门清运。 （3）危险废物 本项目产生的危险废物有废铅蓄电池、废油液、废滤清器、废空调制冷剂、废尾气净化装置、含多氯联苯的电容器、废电路板、废有毒物质部件、抹布手套等。均妥善收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。具体情况如下。 根据拆解产生的物品一览表，项目建成后固废汇总详见表4-12。 表4-12 一般固体废物产生情况一览表 产生 来源; 污染物; 废物代码; 固废属性; 物理 性状; 产生量t/a; 暂存方式; 去向. 办公生活; 生活垃圾; /; 生活垃圾; 固态; 1.5; 垃圾桶收集; 集中收集后由环卫部门处理. 预处理; 废动力蓄电池; 900-012-S17; 一般固废; 固态; 53.1; 动力电池暂存间; 委托有资质单位处置. 预处理; 废安全气囊; 900-007-S17; 一般固废; 固态; 1220.5; 一般固废贮存区; 委托有资质单位处置. 预处理; 废电线电缆; 900-008-S17; 一般固废; 固态; 193.29; 分别贮存在成品堆放区; 外售. 拆解加工; 废玻璃; 900-004-S17; 一般固废; 固态; 382.41. 拆解加工; 废钢铁; 900-001-S17; 一般固废; 固态; 27993.96. 拆解加工; 废橡胶; 900-006-S17; 一般固废; 固态; 1251.96. 拆解加工; 废塑料; 900-003-S17; 一般固废; 固态; 659.4. 拆解加工; 废有色金属; 900-002-S17; 一般固废; 固态; 591.645. 拆解加工; 不可利用材料（包含海绵、电子废物、布料等）; 900-007-S17、900-008-S17; 一般固废; 固态; 4344.84. 预处理; 废铅蓄电池; 900-052-31; 危险废物; 固态; 158.6; 耐酸性专用容器; 危废暂存间暂存，委托有资质单位处置. 预处理; 废油液（机油、润滑油、液压油、制动液等）; 900-199-08; 危险废物; 液态; 51.145; 密闭容器. 预处理; 燃料油（汽柴油）; 900-199-08; 危险废物; 液态; 27.775; 密闭容器. 预处理; 废有机溶剂与含有机溶剂废物; 900-404-06; 危险废物; 液态; 7.13; 密闭容器. 预处理; 废滤清器; 900-249-08; 危险废物; 固态; 13.4; 专用容器. 预处理; 抹布手套/吸油毡; 900-041-49; 危险废物; 固态; 0.5; 专用容器. 预处理; 废空调制冷剂; 900-999-49; 危险废物; 液态; 4.145; 密闭容器. 预处理; 废尾气净化装置; 900-049-50; 危险废物; 固态; 23.75; 专用容器. 预处理; 含多氯联苯的电容器; 900-008-10; 危险废物; 固态; 3.03; 专用容器. 预处理; 废电路板; 900-045-49; 危险废物; 固态; 1.81; 专用容器. 预处理、拆解加工; 废有毒物质部件（含铅部件、含汞开关）; 900-045-49; 危险废物; 固态; 19.74; 专用容器. 废气处理设施; 废活性炭; 900-039-49; 危险废物; 固态; 1; 专用容器. 初期雨水、车间拖洗废水处理; 初期雨水收集池、隔油沉淀池废油及污泥; 900-210-08; 危险废物; 液态; 1.2; 专用容器. 表4-13 危险废物产生情况一览表 序号; 名称; 危废类别; 危废代码; 产生量; 主要成分; 危险特性. 1; 废铅蓄电池; HW31 含铅废物; 900-052-31; 158.6; 含铅、稀硫酸; T，C. 2; 废油液（机油、润滑油、液压油、制动液等）; HW08 废矿物油与含矿物油废物; 900-199-08; 51.145; 废矿物油; T，I. 3; 燃料油（汽柴油）; HW08 废矿物油与含矿物油废物; 900-199-08; 27.775; 废矿物油; T，I. 4; 废有机溶剂与含有机溶剂废物（防冻液、冷却液）; HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物; 900-404-06; 7.13; 有机溶剂; T，I，R. 5; 废滤清器; HW49 其他废物; 900-041-49; 13.4; 废矿物油; T/In. 6; 抹布手套/吸油毡; HW49 其他废物; 900-041-49; 0.5; 废矿物油; T/In. 7; 废空调制冷剂*; /; /; 4.145; R12、R22、R134a; 毒性（温室气体）*. 8; 废尾气净化装置; HW50 废催化剂; 900-049-50; 23.75; 催化剂; T. 9; 含多氯联苯的电容器; HW10 多氯（溴）联苯类废物; 900-008-10; 3.03; 多氯联苯; T. 10; 废电路板; HW49 其他废物; 900-045-49; 1.81; 铅、汞、镉、铬等; T. 11; 废有毒物质部件; HW49 其他废物; 900-045-49; 19.74; 含汞开关、含铅部件; T. 12; 废活性炭; HW49 其他废物; 900-039-49; 1; 废活性炭; T. 13; 初期雨水收集池、隔油沉淀池废油及污泥; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-210-08; 1.2; 废矿物油; T，I. 注：*表示危险特性为《报废机动车拆解环境保护技术规范编制说明》中判定的危废特种。 2、环境管理要求 （1）事故应急池/消防池 《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）第九条明确，企业事业单位的突发环境事件风险防控措施包括有效防止泄漏物质、消防水、污染雨水等扩散至外环境的收集、导流、拦截、降污等措施。本项目事故应急池采取地下式；采取防渗、防腐、防洪、抗震等措施进行建设。且建设在厂区高程最低处。 本项目易泄露的危险废物有废油液、燃料油、废有机溶剂，一个月委外处理一次，厂区最大暂存量为7.2t，单次最大初期雨水量129.67m3。消防用水量根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）计算，预估单次火灾持续时间2h，消防栓设计流量15L/S，消防水量108m3/次。故最大泄露废水量为244.87m3。厂区内围堰、防火堤、排水设施等具有暂存事故废水功能，本项目厂区内建有消防栓，接通消防用水，可满足消防用水需求，无须建设消防水池，项目拟设收集池150m3，用于收集初期雨水池和车间地面拖洗废水，另拟设不小于140m3事故应急池，用于收集消防废水和易泄露的危废。 （2）管理要求 对于汽车拆解下来的固废，项目利用危废暂存间贮存危险废物，固废暂存间贮存可回收利用的一般固体废弃物。其中，危废贮存场所必须严格按照《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2022）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单的要求设置危废暂存间和管理危险废物，严格按照《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）贮存，项目产生的危险废物应分类收集和存放，暂存于专用的危险废物暂存间内，委托有资质单位安全处置，具体要求如下： ①固体废物的贮存设施建设应符合GB18599、GB18597、HJ2025的要求。 ②一般工业固体废物贮存设施及包装物应按GB15562.2进行标识，危险废物贮存设施及包装物的标志应符合GB18597的要求。所有固体废物应避免混合、混放。 ③对拆解后的所有固体废物分类贮存和标识，妥善处置固体废物，不应非法转移、倾倒、利用和处置。 ④不同类型的制冷剂应分别回收，使用专门容器单独存放。 ⑤废弃电器、铅蓄电池贮存场地不得有明火。 ⑥容器和装置要防漏和防止洒溅功能，未引爆安全气囊的贮存装置应防爆，并对其进行日常性检查。 ⑦危险废物暂存间做好防风、防雨、防晒和防渗漏措施，防渗层建议采用2mm厚HDPE防渗膜或其他人工材料，以达到地表防渗目的。 ⑧危废暂存间内部设置分区，确保危险废物分类收集和装入对应的贮存容器单独贮存，禁止混装。 ⑨废铅蓄电池、废尾气净化装置（含催化剂）、废油液、废空调制冷剂采用专门的收集容器分类收集，容器外必须贴上相应的危险废物标识标牌。 ⑩张贴危险废物标识标牌，建立危险废物管理台账；及时联系有资质单位转移和处置危险废物，并严格执行《危险废物转移联单制度》。 （3）危险废物贮存及运行管理要求 本项目对危险废物的详细管理办法及措施如下： 1）分类收集本单位产生的危险废物，按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。 2）应当建设危险废物的暂时贮存设施、设备。 3）危险废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。 4）危险废物的暂时贮存设施、设备，应当远离人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。 5）危险废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。 6）应使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照确定的内部危险废物运送时间、线路，将危险废物收集、运送到暂时贮存地点。 7）运送工具使用后应当在指定的地点及时消毒和清洁。 8）暂存点需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设和维护。 （4）危险废物转运要求 运输过程中使用符合标准的容器盛装危险废物：容器完好无损、材质满足相应的强度要求、衬里要与危险废物相容、容器上必须粘贴符合相应标准的标签，避免撒落。 危废废物转运应综合考虑确认转运路线，尽量避开车辆较多的路段，在转运的过程中应对转运路线进行检查，确保无危险废物撒落在转运路线上，在落实本环评提出的措施后，风险较小，不会给外环境造成二次污染。 对于委托处理的危险废物，运输中应做到以下几点： ①该运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证。负责运输的司机应通过培训，持有有效证件。 ②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 ③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 ④组装危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 综上，营运期固废均能够得到有效处置，对环境的影响较小。 3、危险废物暂存间环境影响分析 1）危险废物暂存间建设情况 本项目危废暂存间贮存危险废物，所在区域地质结构稳定，危废暂存间底部高于地下水最高水位，所在区域不处于易受自然灾害影响地区，危废暂存间平面布局图详见附图3平面布置图。 2）危废废物贮存能力可行性分析 根据工程分析可知，项目运营后产生的危险废物312.225t/a，危废暂存间面积100m2，按照《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2022）要求，项目危险废物（除废铅蓄电池）存储期不得超过一年；按照《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）要求，本项目产生的废蓄电池贮存期最大不超过30d。项目危废最大储存量应严格落实本次评价提出的要求，详见表4-14。 表4-14 危废废物贮存能力可行性分析 序号; 名称; 产生量t/a; 最大储存量t/a; 储存时间; 储存位置及容量. 1; 废铅蓄电池; 158.6; 13.22; 一个月; 4#，25m2. 2; 废油液（机油、润滑油、液压油、制动液等）; 51.145; 4.26; 一个月; 1#，25m2. 3; 燃料油; 27.775; 2.31; 一个月; 1#，25m2. 4; 废有机溶剂与含有机溶剂废物; 7.13; 0.59; 一个月; 1#，25m2. 5; 废滤清器; 13.4; 1.12; 一个月; 1#，25m2. 6; 抹布手套/吸油毡; 0.5; 0.04; 一个月; 1#，25m2. 7; 废空调制冷剂; 4.145; 0.35; 一个月; 3#，25m2. 8; 废尾气净化装置; 23.75; 1.98; 一个月; 2#，25m2. 9; 含多氯联苯的电容器; 3.03; 0.25; 一个月; 2#，25m2. 10; 废电路板; 1.81; 0.15; 一个月; 2#，25m2. 11; 废有毒物质部件; 19.74; 1.65; 一个月; 3#，25m2. 12; 初期雨水收集池、隔油沉淀池废油及污泥; 1.2; 0.10; 一个月; 3#，25m2. 合计; 312.225; 26.0; /; /. ①危险废物的收集包装 a、应使用符合国家标准的容器盛装危险废物；项目收集空调制冷剂采用专用制冷剂储藏罐暂存危废暂存间；废机油、汽油、柴油分别采用加仑桶装盛并密闭暂存危废暂存间；电容器、废电子部件用塑料桶盛装；催化剂、油水分离器废油、污泥、废吸油毡分别采用小型加仑油桶盛装暂存。空调制冷剂、废机油、汽油/柴油等危废均需分类、分区暂存。 b、危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。所有收集容器必须密闭。 c、危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 ②新增危险废物的暂存要求 a、按GB15562.2《环境保护图形标识－－固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b、必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位，项目危废暂存间拟采用20cm厚混凝砼硬化层+2.0mm环氧树脂漆防腐、防渗层，保证渗透系数K≤1×10-10cm/s。 c、要求必要的防风、防雨、防晒措施。 d、要求设置围堰。 e、应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有报警装置和应急防护设施。 4、运输过程环境影响分析 本项目危险固废全部委托有资质单位进行清运，由有资质单位在本项目场地进行收取，因此本项目不涉及危险固体废物运输过程环境影响分析。 综上分析，本项目产生的各类固体废物均得到妥善的处理处置，只要做好厂区暂存设施的防治工作，严格按《危险废物转移联单制度》转移产生的危险废物，由有资质单位的运输车辆运输，固废对周边环境和运输沿途影响较小。 （五）地下水、土壤影响分析 1、地下水、土壤环境影响分析 （1）地下水环境 本项目职工生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，纳入衡阳县西渡高新区污水处理厂处理。生活废水水质较简单，不含有毒有害污染物，不含重金属等污染物，本项目废水均可得到妥善处置，不排入周边地表水体，对地下水环境影响不大。根据现场调查，项目评价区域无饮用水水源地。 项目拆解区地面应水泥硬化并做好防渗处理，一般工业固废暂存场所严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求进行建设，危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗漏等要求。在正常工况，不会对评价区地下水产生明显影响，其影响程度在可接受的范围内。 危废暂存间应采取防泄漏、防溢流、防腐蚀等措施，严格遵守危险化学品的管理，正常工况下不会导致危险化学品进入地下污染地下水。 综上所述，项目在正常运行工况下，项目对地下水影响不大。但公司应加强管理，杜绝防渗层破裂等事故影响。 （2）土壤环境 土壤污染与大气、水体污染有所不同，大气、水体污染比较直观，严重时通过人的感官即能发现，而土壤污染往往是以食物链方式通过粮食、蔬菜、水果、茶叶及草食性动物（如家禽家畜）乃至肉食性动物等最后进入人体而影响人群健康。因此，这是一个逐步累积的过程，具有隐蔽性和潜伏性。 根据土壤污染物的来源不同，可将土壤污染分为废水污染型、废气污染型、固体废物污染型、农业污染型和生物污染型。该项目土壤污染将以废水、固废污染型为主。 项目生产废气均可达标排放，对区域环境空气贡献值较小，对土壤环境的影响很小。 职工生活污水经厂区化粪池处理设备处理后纳入市政污水管网，初期雨水经初期雨水收集池收集后，与项目车间地面拖洗废水一并经三级隔油沉淀池+高效油水分离器处理后排入园区污水管网最后进入衡阳西渡高新区污水处理厂深度处理。正常情况下，项目运营期废水对土壤环境的影响不大。 项目产生的危险废物暂存在危废暂存间内，危险废物暂存间防渗要求按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行设计，且具有防雨、防渗、防风、防日晒的功能。采取以上措施后，项目危险废物对土壤环境的影响不大。 拆解区地面已水泥硬化并做好防渗处理，拆解过程中产生的废油等污染物对土壤环境的影响不大。综上所述，项目在正常运行工况下，项目对土壤环境影响不大，建设单位应加强污染源控制和土壤污染防治，防止排放事故出现，则对该区域土壤环境影响总体不大，是可以接受的。 2、地下水、土壤环境防控措施 （1）防渗措施 1）合理进行防渗区域划分 根据本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。结合项目的特点，项目防渗防治分区见表4-15。 表4-15土壤污染防治分区一览表 防治分区; 装置或者构筑物名称; 防渗区域. 重点防渗区; 危废暂存间、拆解车间（小型车预处理区、中大型车预处理区、小型车精细拆解区、动力总成拆解区）、废水处理设施及管道、事故应急池; 地面. 一般防渗区; 拆解车间（其他区域，如一般固废间、车辆暂存区、成品堆放区等）、查验区、动力电池暂存间、初雨收集池; 地面. 简单防渗区; 办公区、厂内道路; 地面. ②防渗要求 重点防渗区防渗要求：依据国家危险贮存标准要求设计、施工，采用200mm厚C15砼垫层随打随抹光，设置钢筋混凝土围堰，并采用底部加设土工膜进行防渗，使渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，且防雨和防晒。对废水收集沟渠、管网、阀门严格质量管理,如发现问题，应及时解决。管沟、污水渠与污水集水井相连，并设计不低于5‰的排水坡度，便于废水排至集水井统一处理。要做好沿途污水管网的防渗工作。工程管道DN500及以上管道采用钢筋混凝土管，管径小于DN500的管道采用HDPE管。两种管材防水性均较好。 一般防渗区防渗要求：地面基础防渗和构筑物防渗等级达到渗透系数≤1.0×10-7cm/s，相当于不小于1.5m厚的粘土防护层。 简单防渗区要求：一般地面硬化。 （2）监控措施 ①项目危险废物暂存间内建设导流沟、动力电池暂存间和废油液暂存间内还设置有泄漏收集池，防止危险废物意外泄漏时四处扩散，并可及时移除或者清理污染源； ②建立健全环境管理和监测制度，保证各环保设施正常运转，同时强化风险防范意识，如遇环保设施不能正常运转，应立即停产检修； ③若发生危险废物泄漏，必要时应委托有资质的单位对厂址周边地下水、土壤等进行跟踪监测，掌握厂址周边污染变化趋势； ④在生产活动中，建设单位应做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时，加强污染物产生主要环节的收集治理，加强厂区的安全防护、环境风险防范措施，以便及时发现事故隐患，及时采取有效的应对措施； ⑤项目生产经营用地的用途变更或者在其土地使用权收回、转让前，应当由土地使用权人按照规定进行土壤污染状况调查。 3、跟踪监测要求 本项目选址于衡阳市衡阳县阳古社区湖南衡利丰陶瓷有限公司内（属于湖南衡阳西渡高新技术产业开发园区范围内），周边以工业企业为主，项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小，因此，本次评价不要求对项目地下水、土壤环境进行跟踪监测。 - （六）生态环境影响分析 - 经现场勘察，项目占地位于衡阳市衡阳县阳古社区湖南衡利丰陶瓷有限公司内（属于湖南衡阳西渡高新技术产业开发园区范围内），属于工业园区，故生态环境影响较小。 - （七）环境风险分析 建设项目环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害素，对项目建设和运行期间的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起的有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，分析可能造成突发性事故的污染源及其影响，并以此为环境管理和生产部门提供决策依据。 1、风险潜势初判及评价工作等级划分 分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量。计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q： Q=q1/Q1+q2/Q2+ ...qn/Qn 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t； 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q>100； 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B进行辨识，本项目Q值计算结果如下： 表4-16 项目突发环境事件风险物质Q值确定表 序号; 风险物质名称; CAS号; 最大储存量q/t; 临界量Q/t; Q值q/Q. 1; 废铅蓄电池; /; 13.22（其中硫酸含量为0.636）; 10; 0.0636. 2; 废油液（机油、润滑油、液压油、制动液等）; /; 4.26; 2500; 0.002. 3; 燃料油（汽柴油）; /; 2.31; 2500; 0.001. 4; 废有机溶剂与含有机溶剂废物; /; 0.59; 2500; 0.0002. 5; 废滤清器; /; 1.12; 50; 0.022. 6; 抹布手套/吸油毡; /; 0.04; 50; 0.0008. 7; 废空调制冷剂; /; 0.35; 50; 0.007. 8; 废尾气净化装置; /; 1.98; 50; 0.040. 9; 含多氯联苯的电容器; /; 0.25; 50; 0.005. 10; 废电路板; /; 0.15; 50; 0.003. 11; 废有毒物质部件; /; 1.65（其中汞含量为0.000165）; 0.5; 0.00033. 12; 废活性炭; /; 1; 50; 0.02. 13; 初期雨水收集池、隔油沉淀池废油及污泥; /; 0.10; 50; 0.002. 合计; 0.1665. 备注：①废铅酸电池：铅酸电池中电解液占比约为13%（其中硫酸浓度约为30%～37%）； ②含汞开关：内含汞，参考《关于化学品注册、评估、许可和限制的法规》规定，物品中或任何部件中含有大于或等于0.01%的5种苯汞化合物不得投放市场，故开关内汞含量按最大值0.01%折算。 ③废油液临界量来源于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表B.1，其他物质临界量参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表B.2其他危险物质临界量推荐值。. 由上表可知，本项目风险物质最大储存量均低于临界量，总Q值=0.1665<1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）4.3评价工作等级划分，本项目风险评价等级为简单分析。 2、环境风险识别与分析 本项目位于衡阳市衡阳县阳古社区湖南衡利丰陶瓷有限公司内（属于湖南衡阳西渡高新技术产业开发园区范围内），项目周边500m范围内环境敏感目标信息见第三章节环境敏感目标分布。 本项目运营过程中的安全事故或一些其他突发性事故会导致环境风险物质泄露到环境。 1）汽油、废油液、油箱拆解发生油类泄漏，遇明火很容易就会被点燃而引发火灾，火灾燃烧产生的废气次生污染以及消防过程产生的消防废水也可能对区域空气、地表水、土壤、地下水等环境因素造成污染。 2）铅蓄电池可能由于拆解、贮存装置破裂、操作不当等造成泄露，导致人员中毒和环境污染。 废铅酸蓄电池采用专用的存放箱存放，若在搬运过程中箱子跌落，电池破损，泄漏的电解液直接泄漏在储存箱内。开启储存箱进行清理时，电解液中的硫酸少量挥发，对事故处理的工作人员和场区内环境空气造成影响，电解液泄漏至环境中可能对环境空气、地下水产生影响。 3）环保设施故障风险事故影响分析 项目废水处理设施可能发生的事故有： ①由于管道堵塞、造成废水外溢，污染地表水、地下水及土壤。 ②由于水泵损坏、排水不畅时易引起废水漫溢。 ③由于管理不当等原因，高效油水分离设施处理效率降低，废水不能达标排放。发生高效 油水分离设施事故时应将生产废水排入事故应急池，待高效油水分离设施运行正常后再将事故应急水池内生产废水处理。 4）危险废物在收集、贮存、运送过程中可能存在的风险 3、风险防范措施 （1）火灾事故的风险防范措施 a、火患往往起于细微之处，要格外注意用电的安全，合理布置电源电线的使用。 b、车间工作人员及相关责任人均应熟悉其放置地点、用法，而且要经常检查，消防通道保持畅通。 c、应加强消防设施及消防教育建设，对重要场所需要重点防范，制定严格的操作规范，避免火灾等事故发生。 d、确保安全出口和疏散通道畅通无阻。 e、加强电气防火安全管理，消除火灾隐患，不得超负荷用电，不得擅自拉接临时电线。 f、定期对操作人员进行安全生产与安全知识培训，并制定严格的安全操作规程，切实加强生产过程中的温度控制，保证劳动安全，防止意外事故的。发生。应加强消防设施及消防教育建设，制定严格的操作规范，避免火灾等事故发生。 （2）安全管理风险防范措施 a、设计中严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范，完善厂内备用电系统，为了防止因停电而造成事故性排放的发生，厂内必须配套完善备用电系统，采用双电路供电，瞬时切换等。 b、建立安全生产岗位责任制，制定完善的安全生产规章制度、安全操作规程、安全生产检查制度、禁火管理制度、事故管理制度等，必须切实加强安全管理，提高事故防范能力，员工实行持证上岗。易燃、易爆生产装置区、管道等危险区域设置永久性《严禁烟火》标志，按照《工业管路的基本识别色和识别符号》的规定对相关设备涂标志色等。 c、应加强对从业人员的安全卫生教育和技术培训，使职工较全面的接受有关安全卫生的政策、法规教育，增强法制观念，不断强化职工安全意识，不断提高职工安全素质，增强职工处理突发安全事故的能力。在各生产装置内应按编制情况设专职安全员，并按规范配备个人劳动防护用品。 d、为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。 4、风险防范综合措施 1）事故应急 车间内：为应对在作业、贮存等环节发生液态危险废物泄漏事故时，能够及时收集，避免对外部环境造成影响。建设单位拟对车间内事故应急采取的措施如下： a、对拆解车间地面硬化并进行防渗漏处理，设置污水隔断沟和收集池；b、一般固废暂存区按照标准要求在室内存放并防雨水渗入，设导流沟；c、有色金属存放区分类存放，含油的有色金属中存放在发动机拆解车间，并设置导流沟和收集池。 本项目产生的废油液等危险废物由专用的危废收集桶收集后贮存于厂内危废暂存间，在危废暂存间内分区分类暂存，液态危废区域设置有围堰，同时危废暂存间设有集液池，一般情况下，泄漏的废油液可在危废暂存间内得到有效收集。 车间外：火灾后产生的消防废水，以及废水处理设施进水水质不稳定、设备故障，致废水超标排放。消防废水中主要污染物石油、SS，厂区内设初期雨水池，容量足够容纳本项目全厂一次消防废水量，消防废水收集经三级隔油沉淀池+高效油水分离器处理达标后排入衡阳县西渡高新区污水处理厂，因此可将超标废水外排的风险控制在管理层面上。 2）强化安全生产管理，必须制订岗位责任制，将责任落实到部门和个人严格遵守操作规程，严格遵守《危险化学品安全管理条例》及国家、地方关于易燃、易爆、有毒有害物料的储运使用安全规定。 3）建立健全环保及安全管理部门，该部门应加强监督检查，按规定监测厂内外空气及水体中的有毒有害物质，及时发现，立即处理，避免污染。 4）建设单位应编制建设项目环境风险应急预案，报环保部门批准后生产中实施，并安排环境风险应急预案及风险污染处置演练，进行应急处置宣传、教育。 5）成立事故应急处理小组，由车间安全负责人担任事故应急小组组长，一旦发生火灾等事故，应立即启动事故应急预案，并向有关环境管理部门汇报情况，协助环境管理部门进行应急监测等工作。 表4-17 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 衡阳蒸水报废汽车回收拆解有限公司报废汽车回收拆解建设项目. 建设地点; 湖南省; 衡阳市; 阳古社区; 衡利丰陶瓷有限公司内. 地理坐标; 经度; E112°27′17.715″; 纬度; N26°56′42.075″. 主要危险物质及分布; 危险废物/危废暂存间. 环境影响途径及危害后果; 泄露、火灾；火灾和爆炸事故的烟尘及污染物污染周围大气环境，消防废水通过雨水管进入附近水体，造成附近河涌水质恶化，影响水生环境。危险废物暂存过程发生泄漏，泄露化学品可能通过雨水管进入水体，造成附近河涌水质恶化，影响水生环境。急性毒性物质可能在一定环境下对易受害人群产生健康危害。. 风险防范措施要求; 见以上表述. 项目相关信息及评价说明：环境风险防控和应急措施制度建立，环境风险防控的重点岗位的责任人或责任机构明确，定期巡检和维护责任制度落实。企业注重安全生产方面的工作，组织人员在安全生产、环境风险管理等方面进行较为详细的规定，并编制较完备的管理制度。各项安全生产制度及环境风险管理制度中建立环境风险防控及应急制度，明确环境风险防控的重点岗位的责任机构及责任人，并落实定期巡检和维护责任制度，一定程度上对环境风险进行有效的防控 - （七）电磁辐射环境 本项目属于C4210金属废料和碎屑加工处理，不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射影响评价。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | - DA001/废油挥发有组织废气 | 非甲烷总烃 | - 集气罩（收集效率70%）+二级活性炭吸附+15m排气筒（DA001） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级排放标准、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
|  | - 废油挥发废气G1 | 非甲烷总烃 | - 排风扇无组织排放 |  |
|  | - 废有机溶剂挥发有机废气G2 | 非甲烷总烃 | - 排风扇无组织排放 |  |
|  | - 引爆安全气囊粉尘G3 | 颗粒物 | - 排风扇无组织排放 |  |
|  | - 切割、拆解粉尘G4 | 颗粒物 | - 车间沉降+移动式粉尘净化器+排风扇无组织排放 |  |
| 地表水环境 | 生活污水（DW001） | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类 | 化粪池（TW001） | 污水综合排放标准（GB8978-1996）表4中3级排放标准及衡阳西渡高新区污水处理厂进水水质中较严者 |
|  | 车间地面拖洗废水（DW002） | COD、BOD5、SS、石油类 | 三级隔油沉淀池（TW002）+油水分离器 |  |
|  | 初期雨水 | SS、化学需氧量、石油类 | 初期收集池+三级隔油沉淀池（TW002）+油水分离器 |  |
| 声环境 | 机械噪声 | 等效连续A声级 | 减振、隔声、合理布局 | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | / | 生活垃圾 | 收集交给环卫部门处理 | / |
|  | 一般固体废物 | 废动力蓄电池、废安全气囊 | 委托有资质单位处置 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 一般固体废物 | 废电线、废玻璃、废钢铁、废橡胶、废塑料、不可用零部件、有色金属 | 外售 |  |
|  | 危险废物 | 废铅酸蓄电池、废油液、燃料油、废有机溶剂与含有机溶剂废物、废滤清器、抹布手套/吸油毡、废空调制冷剂、废尾气净化装置、含多氯联苯的电容器、废电路板、废有毒物质部件、初期雨水收集池、隔油沉淀池废油及污泥 | 分类暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 结合项目污染特征因子及其污染控制难易程度及其防污特性等，对本项目场地提出防渗分区要求，分区防渗措施见下表。 表5-1 本项目分区防渗方案及防渗措施一览表 序号; 防治分区; 分区位置; 防渗要求. 1; 重点污染防治区; 危废暂存间、拆解车间（小型车预处理区、中大型车预处理区、小型车精细拆解区、动力总成拆解区）; 依据国家危险贮存标准要求设计、施工，采用200mm厚C15砼垫层随打随抹光，设置钢筋混凝土围堰，并采用底部加设土工膜进行防渗，使渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，且防雨和防晒。. 2; 污水输送、收集管道、事故应急池; 对废水收集沟渠、管网、阀门严格质量管理,如发现问题，应及时解决。管沟、污水渠与污水集水井相连，并设计不低于5‰的排水坡度，便于废水排至集水井统一处理。要做好沿途污水管网的防渗工作。工程管道DN500及以上管道采用钢筋混凝土管，管径小于DN500的管道采用HDPE管。两种管材防水性均较好。. 3; 一般污染防治区; 拆解车间（其他区域，如一般固废间、车辆暂存区、成品堆放区等）、查验区、动力电池暂存间、初雨收集池; 地面基础防渗和构筑物防渗等级达到渗透系数≤1.0×10-7cm/s，相当于不小于1.5m厚的粘土防护层. 4; 简单防渗区; 办公区、厂内道路; 一般地面硬化. |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ① 拆解车间内严禁明火，严禁在未排空废油液的情况下进行油箱拆解。 ② 每年对灭火器材、设施进行检查，如有损坏或压力不足应及时维修更新。检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。在消防器材、设施放置处，安排相应的管理者负责。 ③ 强化安全生产管理，必须制订岗位责任制，将责任落实到部门和个人严格遵守操作规程，严格遵守《危险化学品安全管理条例》及国家、地方关于易燃、易爆、有毒有害物料的储运使用安全规定。 ④ 建立健全环保及安全管理部门，该部门应加强监督检查，按规定监测厂内外空气及水体中的有毒有害物质，及时发现，立即处理，避免污染。 ⑤ 建立事故应急预案，成立事故应急处理小组，由车间安全负责人担任事故应急小组组长，一旦发火灾等事故，应立即启动事故应急预案，并向有关环境管理部门汇报情况，协助环境管理部门进行应急监测等工作； ⑥ 在易燃原料贮存地点与使用易燃原料的设备处设立安全标志或涂刷相应的安全色。地面进行防腐防渗，并加强管理与维护，杜绝出现跑、冒、滴、漏现象 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）环境管理制度 项目建成投入运行后，其环境管理是一项长期的管理工作，必须建立完善的管理机构和体系，并在此基础上建立健全各项环境监督和管理制度。 为了做好生产全过程的环境保护工作，减轻项目外排污染物对环境的影响程度，建设单位必须高度重视环境保护工作。设立内部环境保护管理机构，专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各生产环节的环境保护管理，保证环保设施的正常运行。 （2）项目建成投产排污前应办理排污许可证。 （3）项目建成投产试运行期间应开展竣工环境保护验收。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目建设符合国家产业政策，项目选址及总平面布置合理。在落实本报告提出的环境保护措施的前提下，废水、废气、噪声可做到达标排放，固废可得到妥善处置，不会对周围环境质量产生明显影响。在落实风险防范措施前提下，环境风险较小。从环境保护的角度分析，本项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）（t/a）① | 现有工程 许可排放量 （t/a）② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）（t/a）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）（t/a）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）（t/a）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）（t/a）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 3.08 |  | 3.08 |  |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.234 |  | 0.234 |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.333 |  | 0.333 |  |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.003 |  | 0.003 |  |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 |  |
| 一般固废 | 废动力蓄电池 |  |  |  | 53.1 |  | 53.1 |  |
|  | 废安全气囊 |  |  |  | 1220.5 |  | 1220.5 |  |
|  | 废电线电缆 |  |  |  | 193.29 |  | 193.29 |  |
|  | 废玻璃 |  |  |  | 382.41 |  | 382.41 |  |
|  | 废钢铁 |  |  |  | 27993.96 |  | 27993.96 |  |
|  | 废橡胶 |  |  |  | 1251.96 |  | 1251.96 |  |
|  | 废塑料 |  |  |  | 659.4 |  | 659.4 |  |
|  | 废有色金属 |  |  |  | 591.645 |  | 591.645 |  |
|  | 不可利用材料（包含海绵、电子废物、布料等） |  |  |  | 4344.84 |  | 4344.84 |  |
| 危险废物 | 废铅蓄电池 |  |  |  | 158.6 |  | 158.6 |  |
|  | 废油液（机油、润滑油、液压油、制动液等） |  |  |  | 51.145 |  | 51.145 |  |
|  | 燃料油（汽柴油） |  |  |  | 27.775 |  | 27.775 |  |
|  | 废有机溶剂与含有机溶剂废物 |  |  |  | 7.13 |  | 7.13 |  |
|  | 废滤清器 |  |  |  | 13.4 |  | 13.4 |  |
|  | 抹布手套/吸油毡 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |
|  | 废空调制冷剂 |  |  |  | 4.145 |  | 4.145 |  |
|  | 废尾气净化装置 |  |  |  | 23.75 |  | 23.75 |  |
|  | 含多氯联苯的电容器 |  |  |  | 3.03 |  | 3.03 |  |
|  | 废电路板 |  |  |  | 1.81 |  | 1.81 |  |
|  | 废有毒物质部件（含铅部件、含汞开关） |  |  |  | 19.74 |  | 19.74 |  |
|  | 初期雨水收集池、隔油沉淀池废油及污泥 |  |  |  | 1.2 |  | 1.2 |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①